建设项目基本情况

| 项目名称 | 鑫龙小镇四期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东安县旭炫房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘龙国 |  |  |  | 联系人 | 吕总 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 东安县白牙市镇狮岩街与文明路交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974683768 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  | 425900 |  |
| 建设地点 | 东安县白牙市镇狮岩街与文明路交汇处西北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 房地产开发与经营 7200 |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 20539.00 |  |  | 绿化面积（m2） |  |  | 5301.12 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 12000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 145 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.21% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年1月 |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来及建设的必要性 由于我国经济持续保持高速发展，老百姓的生活水准也不断提高，对居住的环境和质量需求相应增高。东安县在前几年房地产开发当中，因为开发的商品房档次普遍较低，已不能适应现代社会发展的要求。因此，开发具有现代生活气息，设计合理、环境优美的住宅区显得很有必要。东安县旭炫房地产开发有限公司于2013年开始在东安县白牙市镇狮岩街与文明路交汇处东北侧和东南侧新建东安县鑫龙家园书香雅郡建设项目第一期和第二期。第一期已于2013年建设，第二期已于2015年建设，两个项目的环境影响报告表已取得东安县环境保护局的批复（详见附件）。东安县旭炫房地产开发有限公司经分析市场需求及经济效益等多方面因素，欲在东安县鑫龙家园书香雅郡建设项目第二期西面，东安县白牙市镇狮岩街与文明路交汇处西北侧新建第四期工程--“东安县鑫龙小镇四期”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，东安县旭炫房地产开发有限公司委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司承担该项目环境影响评价工作。项目组在现场调查、监测、收集相关资料的基础上，根据环境影响评价技术导则的规定编制了本项目环境影响报告表。 二、主要建设内容及规模 项目总投资12000万元，规划总占地面积20539.00m2，总建筑面积61685.41m2，总户数254户。主要建设内容为23栋6+1F建筑（其中临街第一层和负一层裙楼作为商铺，其它均为住宅，具体见附图3）及1栋3+1F建筑。 三、主要技术经济指标 拟建项目的主要经济技术指标见表1。 表1 主要经济技术指标表 序号; 指标名称; 单位; 指标值; 备注. 1; 总用地面积; m2; 20539.00. 2; 建筑占地面积; m2; 8707.88. 3; 总建筑面积; m2; 61685.41. 其中; 地上建筑面积; m2; 45566.47. 其中; 商业建筑面积; m2; 13537.16; 临街、两层. 多层住宅建筑面积; m2; 31707.56; 6+1F、3+1F. 3; 地下车库面积; m2; 8051.58. 4; 住宅总户数; 户; 254. 5; 建筑密度; %; 42.40. 6; 容积率; 2.22. 7; 绿地率; %; 25.04. 8; 停车位; 个; 213. 9; 建设工期; 月; 18. 10; 投资总额; 万元; 12000. 四、建筑物设计方案 本项目充分关注住宅建筑的形象塑造，力图保持城市干道景观序列的延续性和完整性，突出城市综合性建筑的特殊性质，使建筑形象充分的反映新文化的特色。室内外空间互相融合，创造出丰富而有层次的建筑空间效果。建筑造型以现代风格为基调，外观虚实对比强烈，造型纯朴而明快，色彩丰富，体现浓厚的居住建筑的氛围。外墙以面砖、石材、墙漆和玻璃组成，既保证房间充足的阳光，又在装门面上形成丰富的光景效果，使建筑具有鲜明的标志性。屋顶造型轻盈。弥漫着浓郁的现代人文气息。建筑风格突出一种充分体现时代感的新锐特色，通过整体造型的几何特性，材料的巧妙运用，传达了新时代的锐意进取，力争上游的拼搏精神。 五、开发户数及户型 本项目设计总户数为254户。住宅定位参照高档项目及环保要求等设计开发理念设计，根据当地居民的生活习惯和经济条件，住房设计了多种户型，户型面积从70平方米到130平方米不等，涵盖了两房、三房和四房等多种生活空间。 六、抗震设防 根据《中国地震烈度分析》（2001），项目所在地地震基本烈度为小于Ⅵ级，本工程采用钢筋砼框架，在建设时应当满足相应的抗震要求。 七、给排水 给水水源为城市自来水，从狮岩路市政道路给水管网引入，管径均为DN600。 室外排水系统采用雨污分流制，雨水由各功能区分区雨水管网收集后排入市政雨水管网；污水由各功能区分区污水管网收集后排入市政污水管网，经污水处理厂处理后排入紫水河。 本项目居民生活污水产生量按平均为150L/d·人，共计254户，平均每户3.5人计算，项目日生活污水产生量约为133.35m3/d，年生活污水量约为48672.75m3/a。 本项目商业建筑面积为13537.16m2，经商范围不包括KTV和餐饮业，如果引入该经营应另履行环评手续。取每日每平方米污水产生系数8L/m2·d，每年营业时间365天，项目产生的商业及办公废水总量39528.51m3/a。 所以，本项目总污水排放量为88201.26 m3/a。 八、消防 消防车可方便抵达建筑每个部分，消防车道满足宽度及高度要求，内庭院消防车可入内。 九、电气 由市供电电网引来10KV电源，采用单线母线环网供电，经高压环网开关柜配电。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目拟建地位于东安县狮岩路与文明路交汇处西北角。项目用地原为石灰石矿采石场，目前采石场停运，场区内残留有少量废石，没有建筑物遗留，为荒地，原有环境污染物较少。本项目为鑫龙小镇四期工程，与鑫龙小镇二期相隔狮岩路。项目四周情况详见插图1。 项目西临如意山庄二期，已经投产运营，相隔40m；北面为山体、规划道路；东临狮岩路，与鑫龙小镇二期相隔30m；南临文明路，与拟建鑫龙小镇三期相隔50m。项目会受到城市道路交通的影响，声环境质量会受到一定的影响。项目周边无大型工矿企业。 项目西面--如意山庄二期 项目北面规划道路和山区 项目东临狮岩路 东面为鑫龙小镇二期 项目南临文明路 项目南面为拟建鑫龙小镇第三期 项目一期--鑫龙家园书香雅郡 项目二期—鑫龙小镇二期 项目一期和二期文明路相隔 插图1 项目布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 东安县位于湖南省西南部，湘江上游，东界零陵、冷水滩，南邻广西全州，西接新宁，北连邵阳。地理坐标北纬26°7′04″-26°52′29″，东经110°59′33″-111°34′10″，湘桂铁路、洛湛铁路、207国道、1812省道穿境而过，距衡昆高速公路18公里，交通便利，详见附图1。 本项目拟建地位于东安县白牙市镇狮岩路与文明路交汇处西北角，详见附图2。 2、地形、地貌、地质和土壤 东安县西北高、东南低。西部及西北部为中山，东北部为中山丘陵，东南部及中部为岗地丘陵，整个地质断裂岩溶发育，地貌类型多样，县境内出露地层有震三系、寒武系、奥陶系、泥盆系、石碳系、二造系、白垩系、第四系、侵入岩等。东安县属祁阳山字型地质构造之南翼及反射孤部位，主要构造呈一系列孤形层布的背斜、向斜褶皱其断裂多为压性和压扭性。 全县土壤类型有水稻土、菜园土、潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土、黑色石灰土、红色石灰土和紫色土10大类。山地以红壤和黄壤为主，耕地以潴育性水稻土为主。红壤和黄壤分别占全县土类总面积的68.17%和6.07%，两土类合计占全县土类的75.24%。全县地带性土壤垂直分布明显，红壤主要在海拔500m以下的地带，山地黄壤主要分布在海拔800-1200m的地带。 本项目拟建地主要为荒地，其间无断裂带和大量地下水，地质条件较好。根据《中国地震烈度区划图》，东安县地震烈度属5度区。 3、气候、气象 东安县气候为亚热带季风性湿润气候，炎热期长，光照充足，雨量充沛，四季分明。境内平均气温为17.8℃，以一月份最冷，平均温度为6.1℃，7月份最热，平均温度为28.8℃。地温的年变化规律与气温的年变化规律相同，境内年降水量平均在1180-1490mm之间，各月降水量分配不匀，以4-6月最多，平均500-600mm，占年降水量42-45%，年平均相对温度78-81%，年日照时数1540小时，全年无霜期294天，一年四季均可展开旅游。境内一年中最多风向为东风（含东南系、东北系），其频率为25%，其次是西北风（含北风）和西南风（含南风），其频率分别为15%和13%。全年年均风速1.7米/秒。 4、水文 县内水资源丰富，全县共有5公里以上长度的大小河流45条，包括湘江、芦洪江、紫水河、石期河等。本项目纳污水体为紫水河。 紫水河是湘江一级支流。发源于紫云山，流经紫云、塘复、紫溪市、茶源、白牙市、井头圩等乡镇，于大江口乡大江口村汇入湘江。在境内河段流程72公里，流域面积为836.288平方公里，多年平均径流量为7.555亿立方米，多年平均流量为23.941立方米/秒。紫水河自西向东从县城中间穿过。据水电局紫水河实地洪水调查资料，1994年洪水水位为128.51米（P=2%），调洪演算洪水位129.03米（P=2%），由于调洪演算计算估值偏大，工程建设时建议采用调查洪水水位128.51米（P=2%）。紫水河枯水流量为4立方米/秒。控制集雨面积为798.9km2，多年平均流量为13.25m3/s，2%洪水流量为141.6m3/s，1%洪水流量为141.6m3/s。 5、动植物 东安县属中亚热带常绿阔叶区，为湖南省重点林区县，有中国“银杏之乡”之称。全县林业用地面积已达214万亩（占土地总面积的65%），有林地面积151万亩，现有森林总蓄积327万立方米，森林覆盖率52.33%，林木绿化率59.7%。主要植被类型为常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木、高山草地等。常绿阔叶林以壳斗科、樟科、山茶科为主，针叶林以杉、松两科为主。 本项目评价区域内植被主要为杂草，未发现野生珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。 6、矿产资源 东安县已探明的金属矿藏有铜、铁、铝、锑、锡、钼、钨、铅锌、锰铁等。非金属矿包括石灰石矿、大理石矿、白云石矿、方解石矿、磷灰石矿、钾长石矿、石膏矿、陶瓷粘土和煤矿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 东安县土地总面积2219平方公里，人口63.2万，其中非农业人口7.49万。管辖13镇、1乡、2林场。2014全县实现地方生产总值139.8亿元，比上年增长9.0％。财政总收入7.4亿元，增长12.3%；规模以上工业增加值30.6亿元，增长9.9％；固定资产投资150.5亿元，增长22.8%；社会消费品零售总额39.4亿元，增长12.5%；城镇居民人均可支配收入达到20999元，增长10.1%；农村居民人均可支配收入达到10260元，增长12.1%。全县拥有普通中小学校73所，其中小学33所，普通中学34所，中等职业学校6所。全县在校学生61175人，其中普通中学20661人（其中初中14780人，高中5881人），职业学校1095人，小学39419人。幼儿园120所，在园幼儿数15086人。普通中小学校共有教职工5263人，其中专任教师4574人。在专任教师中，普通中学2257人，职业学校146人，小学2171人。幼儿园共有教职工1076人。医疗机构29所，床位1539张，卫生技术人员1450人，农村卫生和新型农村合作医疗制度在全县范围内全面铺开，新农合参合人数达49.71万人，参合率99.14%。全县有文化馆1个，农村文化站18个，县级图书馆1个、农村图书馆（室）493个，共藏书82万册。 东安物产丰富，环境优美。境内农业盛产稻谷、柑桔、杉木、楠竹、油茶、白果、大蒜、烤烟、花生及牲猪、菜牛、灰鹅、山羊等。矿藏主要有：锑、铅、锌、钨、锰、石灰石、方解石等。森林总蓄积量105万立方米，森林覆盖率58%。全县有大小溪河191条。境内旅游资源丰富，有天然佳境舜皇山国家森林公园和人间仙境舜皇岩；有南宋礼部尚书邓三凤墓、汉朝大将邓禹祠庙、爱国将领唐生智故居等名人古迹和文化遗产；有塘夫广利桥、紫溪吴公塔、石期市文塔等古代名建筑及张飞岭、孔明点将台等历史古迹。新中国成立以来，特别是改革开放以来，东安的经济建设和社会发展呈现出勃勃生机。农业已成为全国重要的商品粮、瘦肉型猪和柑桔、楠竹基地县；工业已形成以建材、冶金、焊剂、轻纺、电力、机械制造为主的发展格局，其中以精锑、新型焊剂、硅酸盐水泥为主的三大系列产品，分别获得了国家和部、省优质奖，畅销国内外；全县外资企业已发展10多家，出口创汇产口38个；东安已与国内100多家大中型企业、40多所大专院校和科研单位建立了广泛联系；县内基础设施日趋完善；天然佳境舜皇山国家森林公园正以崭新的姿态喜迎宾朋，以旅游业为龙头的第三产业迅速崛起；各项社会事业竞相发展。 白牙市镇居湘桂边陲，扼湖广经济、交通的枢纽，湘桂铁路、国道207线和永东公路穿境而过，是东安县政治、经济、文化的中心。全镇共辖42个村、6个社区居委会，总人口13.5万人，镇域面积174.6平方公里，其中城市面积25平方公里。全镇兴办了3万亩优质稻、1万亩玉米、5千亩蔬菜、1万头牲猪4大基地，农产品加工企业25家。该镇矿产资源丰富，主要有石灰石、白云石、锰矿石、锑矿等20多种，极具开采价值，规划建设了4.5平方公里的白牙市工业小区,规模以上工业企业达到42家,逐步形成建材、冶金、焊剂、食品、木材加工等支柱产业。城市化建设日新月异，着力县城扩容提质靓化，重点搞好了新城区扩征、经济开发区和新世纪商业广场、龙溪花园、茶源安居房等一大批工程项目建设，商贸餐饮、物流运输、房产开发、科教文卫、广电通讯日趋繁荣。 该镇先后被授予“全国文明村镇”、“全国群众体育先进单位”，全省首批“百强镇”、乡镇企业“超亿元乡镇”、财政收入“超千万元镇”、“基层政权建设先进乡镇”，全市“财政收入第一镇”、“先进基层组织”、“发展乡镇企业十强乡镇”等荣誉称号。 据调查，项目拟建地周围无风景名胜区和文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本次评价采用引用历史监测数据及常规监测资料数据的方法进行评价。 1、环境空气质量现状 本次评价引用《东安健民医院建设项目环境影响报告书》中监测资料，即引用东安县大气常规监测点东安县人民政府2015年5月22日至2015年5月28日的监测数据。监测因子为SO2、NO2和PM10，监测统计结果见表2。 表2 2015年东安县城区空气环境质量监测数据结果（部分） 测点名称; 二氧化硫(mg/m3); 二氧化氮(mg/m3); PM10（mg/m3). 东安县人 民政府; 浓度范围; 0.0283-0.0645; 0.0087-0.0115; 0.045-0.111. 日均值; 0.0485; 0.0103; 0.0837. 由表2可知，监测点东安县人民政府环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境质量良好。本项目拟建地位于监测点东北面约1350m，大气环境质量与其相近，本评价认为本项目环境空气质量较好。 2、水环境质量现状 本项目相关地表水体为紫水河小车至大江口(与湘江汇合处)段。本次评价引用《东安健民医院建设项目环境影响报告书》中监测资料。2015年5月22日至5月24日，东安县环境保护监测站在东安县污水处理厂排污口上游500米和东安县污水处理厂排污口下游1000米各设一个监测断面，连续监测三天。监测统计结果见表3。 表3 地表水环境水质现状监测结果 浓度单位：mg/l（pH除外） 断面 名称; 指标名称; pH值; 高锰酸盐指数; COD; 氨氮; BOD5; 总磷（以P计）. 污水处理厂排污口上游500米; 最大值; 7.61; 1.73; 10L; 0.152; 0.6; 0.091. 最小值; 7.59; 1.70; 10L; 0.133; 0.4; 0.088. 平均值; 7.60; 1.72; 10L; 0.143; 0.5; 0.090. 检出率%; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 标准指数; 0.30; 0.286; 0.5; 0.143; 0.125; 0.30. 污水处理厂排污口下游 1000米; 最大值; 7.63; 1.76; 10L; 0.136; 0.7; 0.120. 最小值; 7.60; 1.74; 10L; 0.125; 0.5; 0.098. 平均值; 7.62; 1.75; 10L; 0.129; 0.6; 0.111. 检出率%; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 标准指数; 0.31; 0.290; 0.5; 0.129; 0.15; 0.555. Ⅲ类标准; 6-9; ≤6; ≤20; ≤1.0; ≤4; ≤0.2. 由表3可知，东安县污水处理厂排污口上游500米和东安县污水处理厂排污口下游1000米两个监测断面各项水质监测因子均满足《水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ级标准要求，地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本次评价引用《东安四小环境影响报告表》中声环境现状监测数据。本项目位于东安四小西北面约400m，西面及北面分别为小区和山地，东面及南面为城市干道，与东安四小周边声环境质量相近，虽然相隔时间较长，但仍可参考。2014年1月9日，东安县环保监测站对东安四小场界四周进行了现状监测。监测结果见表4。 表4 环境噪声监测结果统计 测点位置; 昼; 夜. 场界东; 46.3; 37.8. 场界南; 47.8; 36.4. 场界西; 49.6; 34.6. 场界北; 44.8; 39.7. 标准值; 55; 45. 监测结果表明，东安四小周边声环境监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，项目拟建地声环境质量较好。本项目东面及南面紧邻城市干道，受到城市道路交通噪声的影响，声环境质量一般。 4、生态环境现状 本项目拟建地原为石灰石矿采石场，受人类活动影响较大，生态结构简单，植被仅有少量杂草，无遗留环境污染问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表5。 表5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护敏感点; 具体位置，规模; 保护级别. 环境空气; 东安四小; 东南约400m; 环境空气质量要求达到（GB3095-2012）二级标准. 本项目居民; 254户. 东安一中; 西约1.1km. 东安一小; 西偏南约780m. 白牙市镇中学; 西约800m. 都塘中学; 东偏南约1.5km. 东安三小; 东偏南约1.6km. 周边居民; 2.5km范围内. 鑫龙家园书香雅郡(一期); 东南面40m，256户. 鑫龙小镇二期; 东面30m，459户. 如意山庄二期; 西面40m. 声环境; 本项目居民; 254户; 声环境达到（GB3096-2008）2类标准（城市干道沿线40m内达到4a类标准）. 周边居民; 200m范围内. 鑫龙家园书香雅郡(一期); 东南面40m,256户. 鑫龙小镇二期; 东面30m，459户. 如意山庄二期; 西面40m. 地表水环境; 紫水河，小车至大江口(与湘江汇合处)河段; 中河，南约800m; 水环境质量达到（GB3838-2002）中Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 东安县白牙市执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值见表6。 表6 二级标准限值GB3095—2012 环境 要素; 标准名称; 选用级别; 执行区域; 标准值. 环境 空气; GB3095-2012; 二级; 厂址周围; SO2; NO2; PM10. 小时平均; 小时平均; 日平均. 500ｕg/m3; 200ｕg/m3; 150ｕg/m3. 2、地表水 紫水河小车至大江口(与湘江汇合处)河段执行GB3838－2002中Ⅲ类水质标准。 表7 GB3838－2002 Ⅲ类标准限值 单位：mg∕L 项目; pH; CODcr; 总磷; BOD5; 高锰酸盐指数; 氨氮. GB3838-2002Ⅲ类; 6-9; 20; 0.2; 4; 6; 1.0. 3、声环境 项目拟建地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；城市干道两侧区域40m内执行GB3096-2008中4a类标准。 表8 声环境质量标准值 等效声级：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期间，无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即周界外浓度最高点为1.0mg/m3。 营运期间，地下车库尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中NOx排放限值。 营运期间，饮食油烟的排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的标准限值。 2、污水排放标准 项目所产生的生活污水及商铺污水经化粪池进处理后排入市政污水管网达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准排入东安县污水处理厂；经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准后排入紫水。若项目营运时区域内污水管网未建成，本环评要求项目污水经地埋式生化处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后才能排放。 3、噪声 施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表9 建筑施工场界环境噪声限值 等效声级Leq[dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声：执行《社会声环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类和4a类标准，其中城市干道沿线40m内执行4a类标准，昼间：70dB（A），夜间：55dB（A）；其他执行2类标准，昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。 4、固体废物 施工期和营运期的生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建项目确定总量控制因子为COD、NH3-N，主要来源于日常生活及商铺活动废水，产生量分别为COD 22.9t/a 、NH3-N 3.09t/a，随本项目污水经化粪池处理后排入市政污水管网，排放量分别为COD 19.7t/a 、NH3-N 3.00t/a，经东安县污水处理厂处理后排放量为COD 5.3t/a 、NH3-N 0.706t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 开挖基础 主体工程建设 建筑垃圾、扬尘、施工废水 噪声 噪声 设备安装 区域道路建设（硬化） 土石方、扬尘、施工废水 室内外装饰 噪声 区域绿化 施工结束 噪声 施工流程及产污节点图

主要污染工序及源强分析： 一、施工期 1、大气污染源分析 施工期的大气污染源主要来自于扬尘、施工机械废气和建筑物装修过程中产生的挥发性有机废气，但最为突出的是施工扬尘和涂料有机溶剂。 1）施工扬尘 施工扬尘来源于多项粉尘无组织排放源：场地的平整清理，土方挖掘填埋，物料堆存，建筑材料（尤其是袋装水泥）的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等，都易产生扬尘污染。 本项目建设有土石方的挖掘与填埋。土石方挖掘破坏了地表的原有结构，会造成地面扬尘污染环境，但扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。一般情况，根据监测经验，建筑施工扬尘均比较严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍；建筑施工扬尘的影响范围一般为其下风向150m之内，被影响地区TSP浓度在0.45-0.55mg/m3之间，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量标准的1.5倍左右。 根据中国环境科学院的有关研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积61685.41m2，扬尘产生量约为18.01t。 2）挥发性有机废气 工程进展到装修阶段时需使用墙面涂料胶水油漆等材料，根据类比调查每平方米建筑面积使用量与房屋的结构用途等不同而不同，一般用量0.2-0.5kg/m2，若以0.3kg/m2计，则本工程各类涂料有机溶剂用量约18.51t，其中有机溶剂挥发量以50%计时约9.25t的溶剂被挥发到空气中去，主要成份有丁醇，丙酮，三苯，甲酸等。 2、水污染源分析 施工期间的水污染源主要有施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水：主要来自基坑开挖，混凝土拌和、雨水冲刷成的含SS的废水以及各种施工机械的清洗废水和跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工污水的特点是悬浮物含量高。据类比调查，施工污水的悬浮物浓度一般为3000-4500mg/L。 （2）生活污水：主要污染物是COD、BOD5、SS和氨氮等。本项目施工期间平均施工人员约为40人，污水排放量按0.05m3/人·天计，则施工人员每天排放生活污水2m3。类比同类型生活污水主要污染物的浓度，本项目施工期生活污水中主要污染物的浓度和产生量见表10。 表10 施工期生活污水中主要污染物的浓度和产生量 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度(mg/L); 260; 180; 180; 35. 产生量(kg/d); 0.52; 0.36; 0.36; 0.07. 3、噪声污染源分析 从产生噪声污染的角度可以把施工期分为：土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特征。 第一阶段即土方阶段，主要噪声源是推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，大部分是移动声源，没有明显的指向性； 第二阶段即基础施工阶段，主要噪声源是各种打桩机，打桩机系脉冲噪声，基本属固定声源； 第三阶段即结构制作阶段，主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣机、电锯等，其中还包括一些物料装卸碰撞撞击噪声。 第四阶段为装修阶段，主要产噪设备有电钻、电刨、磨光机等。 施工设备噪声强度见表11。 表11 主要施工机械设备的噪声源强 施工阶段; 施工机械; 5米处测量声级（dBA）. 土石方阶段; 推土机; 83. 挖掘机; 85. 自卸卡车; 80. 装载机; 83. 打桩阶段 （人工灌孔桩）; 风镐; 95. 空压机; 90. 结构阶段; 振捣棒; 90. 电锯; 100. 空压机; 88. 升降机; 80. 装修阶段; 电钻; 100. 木工电刨; 90. 磨光机; 95. 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要为项目新建产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为50-60kg/m2，本次评价取55kg/m2，项目总建筑面积61685.41m2，则施工期产生的建筑垃圾约为3392.70t。 施工期施工人员产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑及厨余物等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员生活垃圾量为0.02t/d。 施工厂区内挖方量约为1万立方，在厂区内回填，做到挖填平衡，无弃土产生。 二、营运期 1、大气污染源分析 项目运营后，大气污染物主要来自于小区燃油机动车尾气以及饮食油烟气。 1）燃油机动车尾气 本项目设置停车方式为地下架空停车室。项目共设车位213个。进出小区的燃油机动车主要为小轿车，小轿车排放的污染物主要是CO、THC和NOx，排放量采用污染系数法计算。单车排放CO、THC和NOx限值参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）(GB18352.3-2005)中第Ⅲ阶段的取值，分别取2.3g/km、0.20g/km和0.15g/km。按每天每辆车进出4次，每车每次在项目区内平均行驶50米计，小区内机动车排放的尾气主要污染物计算结果列于表12。 表12 汽车尾气中主要污染物排放量 车辆数量 （按停车位计）; 污染物排放量(kg/a). CO; THC; NOx. 213; 35.76; 3.11; 2.33. 2）餐饮废气 餐饮废气污染物排放来源于两部分：一是炉灶所使用的燃料，二是来自炊事使用的食用油。本项目餐饮废气排放来自小区居民。 一般炉灶绝大部分使用清洁燃料（居民大多使用液化石油气、电，餐厅一般使用液化石油气、柴油、重油），燃料燃烧所产生的污染物排放因子见表13。食用油在加热过程中产生的油烟和气溶胶污染大气，同时油在高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质，餐饮炉灶和居民炊事产生的油烟等污染物排放因子见表14。 表13 油、气燃料燃烧的污染物排放因子 燃料种类; TSP; PM10; SO2; NOx; CO; CmHn. 液化石油气(kg/km3); 0.22; 0.22; 0.18; 2.10; 0.42; 0.34. 柴油(kg/t); 0.31; 0.31; 2.24; 2.92; 0.78; 2.13. 重油(kg/t); 3.94; 1.60; 2.75; 6.03; 0.86; 3.34. 表14 餐饮炉灶和居民炊事油烟等污染物排放因子（以食用油量计） 单位：kg/t 油烟; TSP; PM10; PM2.5. 餐饮 炉灶; 未装油烟净化器; 3.815; 4.829; 4.778; 4.196. 已装油烟净化器; 0.543; 0.654; 0.646; 0.544. 居民炊事; 1.035; 1.278; 1.180; 0.701. 注：以上资料来自《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》。 依据表12、13，按平均每户居民每两个月使用一瓶15kg（相当35.5L）装的液化石油气，每年消耗食用油35kg计算，小区内每年居民炊事中的油烟等污染物排放量列于表15。 表15 居民炊事污染物排放量 单位：kg/a 排放源; 油烟; TSP; PM10; PM2.5; SO2; NOx; CO; CmHn. 居民 炊事; 燃料燃烧; -; 0.012; 0.012; -; 0.0098; 0.11; 0.023; 0.018. 食用油使用; 9.20; 11.36; 10.49; 6.23; -; -; -; -. 合计; 9.20; 11.37; 10.50; 6.23; 0.0098; 0.11; 0.023; 0.018. 2、水污染源分析 本项目运营期间的污水主要为住宅区居民排放的生活污水及商业活动废水。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，湖南永州居民生活污水产生量按平均为150L/d·人，共计254户，平均每户3.5人计算，项目日生活污水产生量约为133.35m3/d，年生活污水量约为48672.75m3/a。 本项目商业建筑面积为13537.16m2，取每日每平方米污水产生系数8L/m2·d，每年营业时间365天，项目产生的商业废水总量39528.51m3/a。 所以，本项目总污水排放量为88201.26m3/a。 污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，产生浓度分别为260mg/l、180mg/l、180mg/l、35mg/l。 3、噪声污染源分析 本项目为房地产开发建设项目，运营期主要的噪声源为小区行驶的机动车辆的交通噪声及人流噪杂噪声。 据类比调查，小区行驶的机动车交通噪声声级一般在70-85dB（A）；人流噪杂噪声60-65dB（A）。经过房屋墙体和窗户的衰减后，社会生活噪声边界噪声可以下降15～20dB（A），可以满足周围声环境功能区划要求。由于各类噪声的位置不同，噪声影响具有方向性、时间性很强的特点。 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为居民生活垃圾及商业活动产生的固体废物。 居民生活垃圾中主要成分包括厨余垃圾、果皮纸屑、废旧纸张、废塑料包装物、废织物、废金属、废玻璃陶瓷碎片、砖瓦渣土以及庭院花苑修剪树枝等废物。按人均生活垃圾0.9kg/人·天计，生活垃圾产生量约为292.04t/a。项目产生垃圾由住户送至小区内垃圾收集站，再由当地环卫部门统一收集，送垃圾处理场卫生填埋。 商业活动垃圾产生量按0.1kg/d·m2估算，则年产垃圾494.11t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 少量 | 无组织排放 |  |
|  | 居民炊事 | 油烟 | 产生量： 9.20kg/a | 排放量： 9.20kg/a |  |
|  |  | TSP | 产生量： 11.37kg/a | 排放量： 11.37kg/a |  |
|  |  | PM10 | 产生量： 10.50kg/a | 排放量： 10.50kg/a |  |
|  |  | PM2.5 | 产生量： 6.23kg/a | 排放量： 6.23kg/a |  |
|  |  | SO2 | 产生量： 0.0098kg/a | 排放量： 0.0098kg/a |  |
|  |  | NOx | 产生量： 0.11kg/a | 排放量： 0.11kg/a |  |
|  | 汽车尾气 | CO | 产生量： 35.76kg/a | 排放量： 35.76kg/a |  |
|  |  | THC | 产生量： 3.11kg/a | 排放量： 3.11kg/a |  |
|  |  | NOx | 产生量： 2.33kg/a | 排放量： 2.33kg/a |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | pH，6-9；SS，3000-4500mg/l | 不外排 |  |
|  |  | 生活污水 | COD260mg/L,氨氮35mg/L | COD 60mg/L,氨氮8mg/L |  |
|  | 营运期，生活、商业污水 （88201.26 m3/a） |  |  | 经化粪池处理 | 污水处理厂处理 |
|  |  | COD | 260mg/L 22.9t/a | 223mg/L 19.7t/a | 60mg/L 5.3t/a |
|  |  | SS | 180mg/L 15.9t/a | 144mg/L 12.7t/a | 20mg/L 1.8t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L 3.09t/a | 34mg/L 3.00t/a | 8mg/L 0.706t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L 15.9t/a | 155mg/L 13.7t/a | 20mg/L 1.8t/a |
| 固 体 废 物 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 3392.70t | 交由当地环卫部门处理，不直接排放到外环境 |  |
|  | 施工生活 | 生活垃圾 | 0.02t/d |  |  |
|  | 营运期生活 | 生活垃圾 | 292.04t/a |  |  |
|  | 商业经营活动 | 商铺垃圾 | 494.11t/a |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械噪声、交通噪声 | 75～83dB（A） | 达标排放 |  |
|  | 营运期 | 交通噪声 | 70～85dB（A） |  |  |
| 主要生态影响 本项目拟建地原为采石场，现有生态结构简单，植被仅有少量杂草。本项目建设对生态影响主要是施工期造成的植被破坏和水土流失，施工期结束后，进行地面硬 化和周围环境绿化，可有效地减少水土流失的影响。 |  |  |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 建筑施工 | 扬尘 | 土堆与料堆采取洒水和遮盖等措施防治施工扬尘 | 最大限度控制扬尘扩散 |
|  | 汽车 尾气 | CO、THC、 NOX | 车辆进出宜安排专人进行车辆停靠管理，保证车辆畅通，减少车辆怠速时间，减少废气的排放；加强地上停车场周边的绿化，优选对汽车尾气净化能力强的植物品种 | 减轻或避免对小区内住户的不良影响 |
|  | 居民 炊事 | 油烟、TSP、PM2.5、SO2、 NOX等 | 加强环保与健康宣传，使小区居民尽可能使用清洁燃料，如液化石油气或天然气，同时合理掌握食用油的食用量与烹饪温度；建筑内预留排烟通道，集中排烟；安装油烟净化器 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活、商铺污水 | CODcr、SS、氨氮、BOD5 | 化粪池处理达标后，由市政污水管道排入污水处理厂再处理 | 达标排放 |
|  | 施工期 | pH、SS等 | 施工场地沉淀后回用，洒水抑尘 | 不外排 |
|  |  | CODcr、氨氮、等 | 化粪池处理达标后，由市政污水管道排入污水处理厂再处理 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 建筑 施工 | 建筑垃圾 | 交城市卫生管理部门处置 | 不外排 |
|  | 施工 生活 | 生活垃圾 | 送环卫部门统一处置 |  |
|  | 商业经营活动 | 商铺垃圾 | 部分回收利用，其它送垃圾填埋场卫生填埋 |  |
|  | 小区 居民 | 生活垃圾 | 垃圾站收集，送垃圾处理场卫生填埋 |  |
| 噪声 | 设备 | Leq(A) | 建筑隔声、基础减震 | 场界处达标；减轻对住户影响 |
|  | 车辆 |  | 小区内限速、限（禁）鸣喇叭 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 一、土地利用保护和恢复措施 （1）严格控制施工乱占土地；严格控制施工作业区域，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积；杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。 （2）施工结束后，应恢复临时用地原有用途，不能恢复的，应及时植被。 二、植被保护及恢复措施 尽量保存施工区的熟化土，对于建设中永久占用地、临时占地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖收集的表层土，选择当地适宜植物及时恢复绿化。 三、水土流失防治措施 （1）施工前合理制定施工进度计划，土石方开挖尽量避开雨季施工。 （2）控制土石方工程的施工周期，尽可能减少疏松土壤的裸露时间。 （3）施工前要预先规划好施工区域，根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理。 （4）项目区内布置挡土墙、沉砂池、截水沟、排水沟等，并通过新生裸露地表种植林草和园林绿化措施，形成立体综合防治体系。 （5）严格控制施工过程中料、渣的堆放和处置，禁止无序的乱堆乱排。施工用料的堆放应选择暴雨径流难以冲刷的地方，各类材料应备有防雨遮雨设施。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1大气环境影响 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地的扬尘，其次为运输车辆及一些动力设备运行产生的NOX、CO和THC等大气污染物。 一、扬尘 施工扬尘的产生与影响是有时间性的，随着施工的结束而自行消失。 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、基础开挖、回填，道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123V5(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表16为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表16为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 表16 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 表17 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人空开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，禁止大风天气作业禾减少建材的露天堆放，保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。物料沿路撒落或风吹起尘，在工程区内和道路上易带起扬尘，污染环境。 因此建议建设单位采取以下抑尘措施： a、施工场地洒水抑尘； b、配置工地细目滞尘防护网； c、做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。 采取这些措施将降低扬尘量50-70%，可有效减少扬尘对环境的影响。 二、燃油机械及运输车辆尾气 本项目施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，对环境敏感点及周边环境空气质量影响范围及程度较小。 三、装饰装修废气 小区业主在室内装修过程时产生的大气污染主要有：挥发性有机化合物（VOC）、甲醛、氨气、粉尘、氡及其衰变体等，各类建材产生的大气污染物见表18。装修过程中产生的废气污染主要是对项目内部的影响，对外环境影响不大。 表18 室内污染物来源表 室内污染物; 建材名称. 甲醛; 涂料、复合木材、壁纸、壁布、人造地毯、家具、泡沫塑料、胶粘剂等. VOC（沸点50～250℃）化合物（使用中缓慢释放）; 涂料中的溶剂、稀释剂、胶粘剂、防水材料、壁纸和其它装饰品. 氨; 高碱混凝土膨胀剂－水泥加快强度剂（含尿素混凝土防冻剂）. 氡; 土壤岩石中铀、镭衰变产物，花岗岩、砖石、水泥、 建筑陶瓷、卫生洁具. 石棉; 天花板、地面及内、外墙壁采用的含有石棉的防火、隔音、绝热及装璜材料，石棉水泥. 1.2大气污染防治措施 1.2.1扬尘控制 ①配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取道路硬化措施，并建议采用商品混凝土和预拌砂浆。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害。 ②在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。 ③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布遮盖等措施。弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ④运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。工程建设区内设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时洗车平台四周应设置废水导流渠、收集池、沉砂池等。 1.2.2运输车辆尾气 做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。 1.2.3装饰装修废气 对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，要注意选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料。外墙装饰时应合理安排作业，涂喷作业不要过于集中，以降低释放源强度。 建议小区业主装修时使用水性涂料等绿色装修材料，油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值要求。 2、水环境影响分析 2.1水环境影响 本项目施工期废水包括施工人员的生活污水和施工作业本身产生的废水。 本项目施工人员全部请专业的施工队伍，施工期平均施工人员约为40人，污水排放量约为2m3/d。施工人员日常生活排放的生活污水经化粪池处理后排入市政下水道，建筑施工作业工序产生的废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀后排入市政下水道，生产生活污废水再排入污水处理厂进一步处理，达标后排入紫水，对紫水水质影响不大。 2.2水污染防治措施 施工期生产废水主要是施工过程中混凝土搅拌产生的水泥浆水，该部分废水中SS浓度较高，建设单位严禁任何废水未经处理排入市政下水管网。施工泥浆水在排入市政管网前须设置沉淀池，经沉淀处理回用于施工场地及洒水抑尘。同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，避免污染地面径流；在施工工地周界应设置排水明沟。 在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 施工人员回家或租用周边民房居住，生活污水经原有化粪池处理后排入市政下水道，禁止随意倾倒。 3、噪声影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械中，噪声最高的为电锯、电钻、混凝土振捣器。 ㈠施工噪声预测模式 本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值： LA(r)＝LA(r0)－Ader＝LA(r0)－20 lg(r /r0) 式中：LA（r）—距离声源r处的A声级； LA（r0）—参考位置r0处的A声级； r —参考点与声源之间的距离； r0 —预测点与声源之间的距离； 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 Leq总＝10lg(i=1n100.1Leqi) ㈡预测结果 根据以上预测方法，按不同施工阶段施工机械组合作业情况，在未采取任何降噪措施的情况下，得出不同施工阶段不同距离处的噪声预测值。 限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的集中主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设昼间5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。 （1）施工期单台机械设备噪声预测值 具体预测值见表19。 表19 单台机械设备的噪声预测值 单位：dB(A) 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 83; 77; 71; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 装载机; 83; 77; 71; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 挖掘机; 85; 79; 73; 67; 63.4; 59; 55.5; 53; 49.4; 46.9. 卡车; 80; 74; 68; 62; 58.4; 54; 50.5; 48; 43.4; 40.9. 振捣棒; 90; 84; 78; 72; 68.4; 64; 60.5; 58; 53.4; 50.9. （2）施工期多台机械设备噪声预测值 根据上述预测公式，不计空气等影响，噪声预测结果见表20。 表20 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 60; 100; 150; 200; 300; 400. 昼间噪声预测值; 92.6; 86.6; 80.6; 74.6; 71.0; 66.6; 63.1; 60.6; 56.4; 53.9. 从上表可以看出，施工噪声对距施工场地150m之内的环境影响较大，尤其是对本项目前期入住的居民影响明显。在距声源200m处，单台施工机械产生的噪声能够达到GB3096-2008中2类标准，而当多台机械设备同时运转时，距声源200m处，有超标现象。因此，施工单位应尽可能采取有效的降噪措施，以减轻由施工给周围环境带来的影响。 ①合理安排施工时间和施工机械设备组合，禁止在夜间（晚上22:00-次日凌晨6:00）施工，尽量回避中午午休时间施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 ②对本项目的施工进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备布置在远离敏感点的地方。 ③从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。选择低噪声的机械设备，将各种噪声比较大的机械设备远离敏感地，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要时在施工场地四周建立临时性移动隔声屏障。 ④该项目在住宅楼分散装修阶段，建设方和物业管理部门均必须加强相应的管理，严禁夜间时段（22∶00-6∶00）装修施工，防止噪声扰民。 ⑤对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 在采取以上措施后，项目施工期产生噪声对环境敏感点及周边环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾两类。建筑垃圾主要为建筑废料。 一、生活垃圾 施工期施工人员产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑和厨余物等，经收集后由当地环卫部门统一运至垃圾处理场卫生填埋，对环境影响不大。 二、建筑垃圾 建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别，建筑施工的全过程一般可分为以下几个阶段： （1）清理场地阶段：包括清理杂草树木等。这个阶段产生的垃圾主要是杂草树木、场地原有的固体废物，如废纸、塑料袋等。 （2）土石方阶段：包括基坑开挖、挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失。 （3）基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋等。 （4）结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段产生的箭镞垃圾主要有弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。 （5）装修阶段：包括室外和室内装修工程。这个阶段产生的建筑垃圾主要有废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃石块、废弃建筑包装材料等。 建筑垃圾主要是无机类物质，有机成分含量较低。由于垃圾中的主要成分为无机垃圾，因此燃烧值小，适于填埋处理。项目建设后期所产生的装修垃圾中含有废油漆、有机溶剂、装修材料的边角废料等，应与其他垃圾分开收集处理。 在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中比重较轻（如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。 在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙可能堵塞下水管涵、污染附近水体等。这种影响将比较现实和经常，因而应引起足够重视。 为减小固体废物对周围环境的影响，需采取以下防治措施： （1）对于施工期固体废物应集中处理，及时清运出施工区域，全部清运到渣土、余泥堆放场。 （2）废油漆、废涂料及其内包装物等，必须与其他垃圾分开收集，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 （3）施工人员生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。 采取以上措施后，施工期固体废物对周边环境影响不大。 5、生态及景观环境影响分析 本项目对生态环境的影响主要表现在建设场地的平整和开挖破坏地表植被、土石方堆存可能产生水土流失，以及运输车辆土石渣洒落路面、建材及施工设备无序堆放对城市景观的短暂影响，但总的来说影响的程度和范围不大。 5.1水土流失影响分析 （一）水土流失因素分析 本项目在建设过程中，一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失。产生水土流失主要表现在以下几个方面： （1）施工时破坏植被产生水土流失； （2）工程弃土处置不当产生水土流失。 （二）水土流失量预测评价 （1）预测方法 项目在施工前期会对项目拟建地原有植被造成一定的破坏，并造成一定的水土流失。施工期水土流失量计算公式如下： Wsi=Fi×（Msi-Mo）×Ti Wsi——土壤侵蚀量t； Fi——破坏的水土保持面积（km2或hm2），本次评价取项目总用地面积的90%； Mo——破坏前的土壤侵蚀模数，本次评价取500t(km2·a)； Msi——扰动（破坏后）的侵蚀模数，根据类比数据，可取1500-2000 t(km2·a)，本评价取2000t(km2·a)； Ti——预测时段，主要预测施工期，本项目逐年预测后进行叠加。 通过计算，本项目18个月施工期的土壤侵蚀总量为41.6t。 （三）水土流失危害 水土流失的危害通常具有潜伏性，若在形成水土流失危害后再进行治理，不但会造成土地资源破坏和土地生产力下降、下水道和河流淤塞等问题，而且治理难度大、费用高、效果差。在雨季会造成周边径流泥沙量的增加，如直接排入城市下水道，可能会阻塞管道；在旱季会产生扬尘，导致环境的恶化。 5.2景观环境影响分析 项目施工期主要建筑及附属设施的建设中会有土石方的开挖。由于土石方开挖回填、运输车辆进出、土石渣洒落路面、建材及施工设备无序堆放等对城市景观产生短期影响，主要表现为对当地原有景观系统完整性、连续性、和谐性的破坏，造成视觉上的碎裂与杂乱，但到了施工后期和运营初期，随着区域绿化、美化、亮化工作的完成，工程区域重新融入到周围景观环境中，形成新的城市人文景观。随着施工期的结束，景观系统恢复并得到改善。 6、小结 综上所述，施工期主要环境影响因素为施工作业及物料运输扬尘、施工机械噪声及施工废水、固废的排放，以及项目建设对区域生态及景观环境的影响。总体上讲，本项目施工期环境影响短暂且影响程度较小，在采取相应污染防治措施后不利影响可得到有效控制，且随着施工的结束，各种影响逐渐消失，区域环境逐渐得到恢复。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 运营期废气污染源主要是居民炊事废气以及汽车尾气等。 1.1居民炊事废气 居民炊事废气呈面源形式，排放强度小，对外环境影响不大。油烟指烹调油烟，它是食用油加热到250℃以上，发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气。这是一种混合性污染物，约有200余种成分。据报导称烹调油烟中含有多种致突变物质，会影响人体健康。 小区建设时应在建筑内预先留下排烟通道，尾气出口提高到楼顶上，以确保住宅区大气环境质量。 1.2汽车尾气 本项目停车场产生的主要污染物为汽车尾气中所含的CO、THC和NOX，汽车尾气污染物排放量与汽车运行工况、耗油量、发动机空燃比、行驶路程等有关。地下车库设有进出风口，汽车尾气通过自然风扩散。车辆进出宜安排专人进行车辆停靠管理，保证车辆畅通，减少车辆怠速时间，减少废气的排放；加强地上停车场周边的绿化，优选对汽车尾气净化能力强的植物品种；地下车库设置送排风系统，车库内保持微负压，排气口设置在远离人群活动的地方。通过实施上述措施，汽车尾气对环境影响不大。 2、地表水环境影响分析 本项目外排废水为居民生活污水与商业活动产生的污水，经化粪池处理后通过市政下水道进入东安县污水处理厂再处理，最终排入紫水。 2.1污水排入东安县污水处理厂可行性分析 2.1.1接管水质 本项目排放的污水为一般生活有机污水，主要污染物COD、NH3-N、SS等，无重金属等有毒有害物质。根据工程分析结果，本项目污水经化粪池处理后，水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，满足排入城镇二级污水处理厂接管水质要求。 2.1.2管网因素 本项目位于东安县狮岩路与城北大道交汇处，为东安县污水处理厂纳污范围，污水管网在建设中（预计在本项目投入运营时能建设完成）。在区域污水管网接通后，项目污水经污水管网后进入东安县污水处理厂。污水排放路径为：项目→狮岩路→建设大道→东安大道→东安县污水处理厂→紫水河。 2.1.3与污水处理厂处理水量、工艺的匹配性 东安县城镇污水处理厂2010年投入运行，近期设计规模为日处理污水量2万吨，服务范围为东安县城区，根据东安县城总体规划修编，该区域生活污水全部纳入东安县城镇污水处理厂，现阶段污水处理厂处理量为1.8万吨/d，本项目污水产生量为231.7t/d,约占剩余负荷的11%,未超过污水处理厂的处理负荷。污水处理厂拟采用A/A/C氧化沟工艺作为建设方案，主要处理对象为城市生活污水。因此，本项目生活污水与污水处理厂的处理水量、处理工艺是相匹配的。 2.2对紫水水质影响分析 项目产生污水经东安县污水处理厂后处理排入紫水。东安县污水处理厂设计出水水质见表21。 表21 东安县污水处理厂设计污水出水水质 单位：mg/l 项目 标准; pH值; COD; BOD5; SS. 一级B标准; 6-9; ≤60; ≤20; ≤20. 项目污水经东安县污水处理厂处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，正常排放情况下对紫水水质影响不大。 综上，在项目区域污水管网建成并接通后，本项目生活污水可进入城市污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入紫水，对水体水质影响不大；若项目营运时区域内污水管网未建成，本环评要求项目污水经地埋式生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后才能排放。 3、声环境影响分析 本项目噪声来源主要为交通噪声及人流噪杂声。 项目上下班高峰期车辆进出入将产生交通噪声，小区人员出入产生社会生活噪声。 交通噪声主要影响小区内部的居住声环境，对外环境影响不大。小区物业部门应加强管理，进出小区的汽车应限速行驶、夜间禁鸣等。 项目建成后，出入小区人员将大大增加，主要集中在上下班高峰期。据类比调查，人流噪杂噪声可达到65-70dB，要明显地高于目前的背景值。 经过房屋墙体、窗户及绿化设施的衰减后，项目的社会生活噪声边界噪声可以下降15～20dB（A），可以满足周围声环境功能区划要求，对外界环境影响很小。 4、固体废物环境影响分析 本项目营运期固废主要为居民生活垃圾和商业活动产生的固体垃圾。在采取相应的处理处置措施后，可得到妥善处理和处置，对外环境影响不明显。 4.1生活垃圾的组成 本项目居住的人员较多，将产生大量的生活垃圾，生活垃圾主要来自于居民日常生活或者为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物。一般说来，固体废弃物可以分为废纸、玻璃、塑料、废旧金属等几类，生活垃圾的典型成分见表22。 表22 生活垃圾的典型成分 食物; 瓜果蔬菜废物、过期变质食品等. 纸制品; 卡片、纸板、废旧杂志、报纸、废包装纸袋等. 塑料; 混合废塑料、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯、聚乙烯氯化物等. 树枝、木柴; 花园修剪垃圾、木柴（包括坚硬木柴、混合木柴、混合木屑）等. 玻璃、金属; 玻璃瓶和废旧金属等. 皮革、橡胶、旧衣物; 混合废皮革、混合废橡胶、废旧鞋子、衣物等. 其中，约有70%的是厨房垃圾、果皮等有机垃圾，20%是废纸、塑料类废品，约有4%是玻璃，剩余的是金属、布类等。对于本项目，生活垃圾的组成成分见表23。 表23 本项目生活垃圾成分统计 区域; 有机物类（%）; 无机物类（%）. 组成; 厨余类; 纸张类; 塑料类; 纤维类; 渣土类; 玻璃、陶瓷、金属. 住宅区; 35-40; 20-25; 5-10; 10-15; 10-15; 5-10. 商业区; 20-25; 25-30; 10-15; 15-20; 5-10; 10-15. 4.2固体垃圾对环境的影响分析 固体垃圾一般装入垃圾袋，由项目西面的地埋式垃圾收集站收集，环卫部门每天清运。地埋垃圾站的污染主要来自垃圾中易腐有机物分解散发的臭气及沥水，恶臭程度和沥水量与垃圾清除时间及季节有很大关系，高温或长期堆放较容易产生。夏季温度高，瓜果多，生活垃圾中的有机成分高，这些含有大量有机废物的垃圾易腐蚀、易渗水，且散发刺鼻的臭味，还是蚊蝇的滋生地，如果不及时清运，会对周围15-20m以内的环境产生一定影响，使人感觉不舒服，影响人们的生活质量。 只要实施垃圾分类存放，居民区内使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化并及时清运，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，则生活垃圾对小区及外界环境的影响较小。 5、社会环境影响分析 本项目的建设正处于国内城市化高速发展阶段、永州市东安县城市建设高潮时期，项目建成后能充分满足254户市民的住房需求，对环节住房紧张，抑制房价增长起到了重要作用。项目建设可促进城镇化建设的发展，完善城市功能，美化城市景观，不断增加就业机会，提高当地财税收入，其对当地社会环境的影响总的来看表现为正面效应。 6、外环境对本项目的影响分析 本项目拟建地位于东安县狮岩路与文明路交汇处，周边无大型工业污染源。项目区城市干道，项目会受城市干道交通噪声的影响。但只要项目建设时严格执行工程建设相关规范要求，将临路住宅与道路中心线保持一定距离，在临路住宅与道路之间多种植高大乔木树种，同时在临路住房安装隔音玻璃，道路交通噪声对居住声环境影响不大。 7、环保投资概算 本项目环保投资主要用于废气、废水和固体废物处理，噪声防治和生态保护等方面。工程环保投资共145万元，占工程总投资的1.21%。各项环保投资概算详见表24。 表 24 项目环保投资一览表 单位：万元 项目名称; 产生阶段; 建设内容或措施; 投资估算（万元）; 备注. 大气环境 保护; 施工期; 建设期扬尘; 5. 营运期; 停车场通风; 10. 油烟排放的专用排放烟道; 10. 废水处理; 施工期; 沉淀池等; 5. 营运期; 化粪池及排污管道; 30. 固体废物 处置; 施工期; 建筑垃圾的处置; 5. 营运期; 垃圾收集站; 20. 生态保护; 施工期; 水土保持; 10. 营运期; 绿化; 50. 总环保投资; 145; 占总投资的1.21%. 8、项目“三同时”验收 按照环保“三同时”制度，项目的主体工程与环保设施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，项目营运后前三个月内应向审批该项目的环境保护行政主管部门申请环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投产。 本项目“三同时”验收内容见表25。 表25 项目“三同时”验收一览表 污染源; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 扬尘; 路面定期洒水; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值. 车库汽车尾气; 通风设备. 油烟; 专用烟道排放; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度. 废水; 生活废水; 经化粪池处理后排入城市污水管网; 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声施工机械，禁止夜间使用打桩机等高噪设备; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固废; 生活垃圾; 经垃圾收集站收集，运往垃圾填埋场卫生填埋; 小区设有满足生活垃圾收集的地埋式垃圾处理站，并由环卫部门外运填埋处理. 生态; 水土流失; 加强对土石方的管理，加强小区绿化建设; 满足设计绿化率要求.

工程建设可行性分析

1、国家产业政策相符性 对照国家发改委令第9号《产业结构调整指导目录》（2011年本）修正版和国土资源部、国家发改委《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》，本项目符合国家产业政策要求。详见表26。 表26 产业政策相符性分析表 政策名称; 政策要求; 本项目情况; 是否符合. 《产业结构调整指导目录》（2011年本）2013修正版; 第二类：限制类 别墅类房地产开发项目; 普通住宅开发建设; 不属于限制类，符合政策要求. 《限制用地项目目录》（2012年本）; 低密度（指住宅小区建筑容积率低于1.0），宗地出让面积不得超过下列标准：小城市和建制镇7公顷，中等城市14公顷，大城市20公顷; 项目区为城市规划区，不占用耕地，总用地面积为20539平方米，容积率为2.22; 符合政策要求. 大套型住宅项目（单套住房建筑面积超过144平方米的住宅项目）规定条件：禁止占用或变相占用耕地. 《禁止用地项目目录》（2012年本）; 别墅类房地产开发项目; 普通住宅开发建设; 符合政策要求. 《关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》(2006年7月6日）要求：新审批、新开工的商品住房总面积中，套型建筑面积90平方米以下住房（含经济适用住房）面积所占比重，必须达到70%以上。项目设计户型需满足此要求。 2、规划相符性与选址合理性分析 根据东安县城总体规划，本项目拟建地为远景用地（具体见附图4），本项目已取得土地使用证（详见附件1），项目用地性质为商住用地；项目附近无化工污染企业，区域环境质量较好；项目临近狮岩路及文明路，交通便捷。因此，项目选址合理。 3、布局合理性分析 本项目主出入口设在项目东面，临狮岩路；北面和南面沿街一侧设次出入口，项目居民出入较方便。项目所在地冬季盛行东北风，夏季盛行南风，建议项目垃圾站设在项目西面，不在主导风向上风向，且与最近居民楼的距离为8m，减小垃圾站对居民生活的影响，规划较合理。总的来说，项目布局较合理。 4、清洁生产分析 对房屋和土木工程建筑业项目而言，评价认为清洁生产主要体现在施工工艺的先进性、建筑材料和装饰装修材料的环保性、居住环境的生态适宜性以及运营后对相关方（如小区业主、物业管理）的环境管理要求。为满足国家清洁生产的相关要求，应做到： 1）优先采用湿法低尘施工工艺。采取有效措施控制施工扬尘和噪声的排放，减轻污染影响。 2）建筑物应精心设计和施工，为社会提供安全、实用、舒适的住房产品。 3）选用环保型的建筑材料和装饰装修材料，不得使用国家明令淘汰及禁止使用的各类建材。 4）加强小区的绿化、美化、亮化，为小区居住和商业营运创造良好的生活、工作环境。 5）加强小区物业管理，生活垃圾实行分类化、袋装化，回收垃圾中可利用物，实现固体废物的资源化。 6）加大安全、环保知识的宣传，在小区内设立安全环保知识宣传栏，号召小区业主尽可能使用清洁燃料和合理使用食用油。 7）禁止在小区内引进餐饮、KTV等有油烟废气、噪声等污染排放的经营单位。 5、达标排放 从污染防治措施和同类工程类比调查综合分析，本工程各项污染物达标排放情况分述如下： （1）汽车尾气、居民炊事废气等采取合理的治理措施后，可以减轻或避免对小区住户的不良影响。 （2）运营期产生的生活污水经小区内化粪池处理后由市政污水管网排入污水处理厂进行处理。经化粪池处理后水质可以达到GB8978-1996三级标准排入污水处理厂，经污水处理厂处理后，出水水质可以达到GB18918-2002一级B标准。 （3）对小区内的机械设备噪声采取建筑隔声、消声、减振等降噪措施后，噪声不扰民。 （4）生活垃圾由环卫部门统一清理处置，固体废物的处理处置率达100%。

结论建议

一、结论 1、工程概况 本项目建设地点位于狮岩路和文明路交汇处东西北角，总建筑面积61685.41m2，总用地面积20539m2。项目总投资12000万元，项目环保投资估算为145万元，占总投资的1.21%。项目主要工程内容为：23栋6+1F建筑（其中临城市干道第一层和负一层裙楼作为商铺，其它均为住宅）和1栋3+1F建筑、垃圾站、公厕、道路等辅助设施。项目容积率2.22，绿地率25.81%，总户数254户。 2、环境质量现状 1、通过引用资料中2015年东安县大气常规监测点的监测数据，可知NO2、SO2、TSP日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095－1996）中二级标准，项目所在区域环境空气质量较好 2、通过引用历史监测数据，可知项目相关水体监测断面各监测因子均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，项目拟建地周围地表水环境质量现状较好。 3、通过对项目引用周边噪声监测资料可知，项目周边北面及东面声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在地声环境质量现状较好。项目西面及南面紧邻城市干道，声环境质量一般。 3、国家产业政策相符性 对照国家发改委令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》和国土资源部、国家发改委《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目不属于限制类、淘汰类项目，不属于限制和禁止用地项目，符合国家产业政策要求。 《关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》(2006年7月6日）要求：新审批、新开工的商品住房总面积中，套型建筑面积90平方米以下住房（含经济适用住房）面积所占比重，必须达到70%以上。项目设计户型需满足此要求。 4、规划相符性与选址合理性 根据东安县城总体规划，本项目拟建地为远景用地（具体见附图4），本项目已取得土地使用证（详见附件1），项目用地性质为商住用地；项目附近无化工污染企业，区域环境质量较好；项目临近狮岩路及文明路，交通便捷。因此，项目选址合理。 5、布局合理性分析 本项目主出入口设在项目东面，临狮岩路；北面和南面沿街一侧设次出入口，项目居民出入较方便。项目所在地冬季盛行东北风，夏季盛行南风，建议项目垃圾站设在项目西面，不在主导风向上风向，且与最近居民楼的距离为8m，减小垃圾站对居民生活的影响。总的来说，项目布局较合理。 6、达标排放 本项目废水、废气、噪声在采取相应治理措施后，废水可实现达标排放，废气、噪声对环境质量影响不大。固体废物得到妥善处置。 7、总量控制 建项目确定总量控制因子为COD、NH3-N，主要来源于日常生活及商铺活动废水，产生量分别为COD 22.9t/a 、NH3-N 3.09t/a，随本项目污水经化粪池处理后排入市政污水管网，排放量分别为COD 19.7t/a 、NH3-N 3.00t/a，经东安县污水处理厂处理后排放量为COD 5.3t/a 、NH3-N 0.706t/a。 8、环境影响分析 （1）施工期环境影响分析 施工期主要环境影响因素为施工作业及物料运输扬尘、施工机械噪声及施工废水、固废的排放，以及项目建设对区域生态及景观环境的影响。总体上讲，本项目施工期环境影响短暂且影响程度较小，在采取相应污染防治措施后不利影响可得到有效控制，且随着施工的结束，各种影响逐渐消失，区域环境逐渐得到恢复。 ①大气环境影响分析 项目建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地的扬尘，其次为运输车辆及一些动力设备运行产生的NOX、CO和HC以及装修有机废气等。 施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。物料沿路撒落或风吹起尘，在工程区内和道路上易带起扬尘，污染环境。 因此建设单位必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘、配置工地细目滞尘防护网，建议采用商品混凝土，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。这些措施将降低扬尘量50-70%，可有效减少扬尘对环境的影响。 施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生的燃油废气以及装修废气，排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。 ②水环境影响分析 施工期废水包括施工人员生活污水和施工废水。 施工人员日常生活排放的生活污水经化粪池处理后排入市政下水道，建筑施工作业工序产生的废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀处理达标后排入市政下水道，各种污废水再排入污水处理厂进一步处理，对当地地表水环境影响较小。 ③噪声环境影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。通过预测，施工噪声对距施工场地150m之内的环境影响较大，尤其是对本项目前期入住的居民影响明显。 ④施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工期施工人员生活垃圾经收集后由当地环卫部门处理处置。建筑垃圾中有利用价值全部外售，挖方弃土用于场地平整回填。总的来说，施工期固体废物对环境影响不大。 ⑤生态环境影响分析 项目对生态环境的影响主要表现在建设场地的平整和开挖破坏地表植被、土石方堆存可能产生水土流失，以及运输车辆土石渣洒落路面、建材及施工设备无序堆放对城市景观的短暂影响，但总的来说影响的程度和范围不大。 （2）营运期环境影响分析 ①水环境影响分析 本项目外排废水为居民生活污水及商业活动用水，在区域污水管网建成后，经化粪池处理后通过市政下水道进入东安县污水处理厂，最终排入紫水，对水体水质影响不大。若项目营运时，区域内污水管网未建成，本环评要求项目污水经地埋式生化处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放。 ②空气环境影响分析 运营期废气污染源主要是居民炊事废气以及汽车尾气等。 居民炊事废气呈面源形式，排放强度小，对外环境影响不大。油烟指烹调油烟，它是食用油加热到250℃以上，发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气。这是一种混合性污染物，约有200余种成分。据报导称烹调油烟中含有多种致突变物质，会影响人体健康。在基建中应预先留下排烟通道，尾气出口应提高到楼顶上，以确保住宅区大气环境质量。 汽车尾气污染物排放量与汽车运行工况、耗油量、发动机空燃比、行驶路程等有关。地面车位较分散，汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件下较易扩散，对环境影响不大；地下车库设有进出风口，汽车尾气通过自然风扩散，对环境影响不大。 ③声环境影响分析 交通噪声主要影响小区内部的居住声环境，对外环境影响不大。小区物业部门应加强管理，进出小区的汽车应限速行驶、夜间禁鸣等。 项目建成后，出入小区的人员增加，根据类比调查，人流噪杂噪声可能达到65-70dB，要明显地高于目前的背景值。 经过房屋墙体、窗户和绿化设施的衰减后，项目的社会生活噪声边界噪声可以下降15～20dB（A），可以满足周围声环境功能区划要求。 ④固体废物环境影响分析 本项目营运期固废主要为居民生活垃圾及商业办公垃圾。在采取相应的处理处置措施后，固废可得到妥善处理和处置，对外环境影响不明显。 ⑤社会环境影响 项目建设可促进城镇化建设的发展，完善城市功能，美化城市景观，不断增加就业机会，提高当地财税收入，其对当地社会环境的影响总的来看表现为正面效应。 ⑥外环境对本项目的影响 本项目拟建地位于东安县狮岩路与文明路交汇处，周边无大型工业污染源。项目区东、南面分别紧临狮岩路与文明路，项目会受其交通噪声的影响。但只要项目建设时严格执行工程建设相关规范要求，将临路住宅与道路中心线保持一定距离，在临路住宅与道路之间多种植高大乔木树种，同时在临路住房安装隔音玻璃，道路交通噪声对居住声环境影响不大。 8、综合评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和东安县城总体规划，选址合理，在认真落实报告表提出的各项污染防治对策措施的前提下，废水可做到达标排放，废气和噪声对环境质量影响不大，固废得到安全处置，项目建设及运营对环境的影响不会超出区域环境功能区划的要求，项目建设无明显环境制约因素。从环境保护技术角度审议，本项目的建设是可行的。 二、建议与要求 1、严格执行环境保护“三同时”制度，做到主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投产，环保设施须经当地环保部门验收合格后方可正式投产。 2、限制夜间施工时间，禁止夜间使用打桩机等强噪机械设备，防止施工噪声扰民。 3、加强施工管理，水泥等细颗粒散体材料的存放要严密遮盖，场地和材料堆放场定期洒水，减少扬尘产生量。 4、外运处置的建筑垃圾要按照国家规定的有关固体废弃物处置要求做好处置工作，防止水土流失、严禁将这些固体废弃物随意倾倒或排入水体。 5、加强建筑材料和室内装饰材料的选择，防止室内甲醛、苯等污染物超标。尽量使用节能环保设备，增加对太阳能的利用效率。 6、加强项目的施工安全管理和消防管理，消除安全隐患，杜绝安全事故发生。 7、加强项目周边区域绿化工作，确保达到设计绿化率，营造优美人居环境。 8、用水设施全部采用节水型阀门，以控制用水量，节约水资源，保护当地地表水环境。 9、加强垃圾的分类管理，生活垃圾分类收集，分类处理。及时处理垃圾站的垃圾。 10、项目营运期若需引进酒店等需另行环评。