建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4万吨生物有机肥料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 永州市林之宝有机肥料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 唐首林 |  | 联系人 |  |  |  | 唐首林 |  |  |
| 联系电话 | 13874383678 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 425900 |
| 通讯地址 | 东安县端桥铺镇黄土脑村8组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 东安县端桥铺镇黄土脑村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | - |  |  |  | 批准文号 |  |  | - |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C2625有机肥料及微生物肥料制造 |  |
| 占地面积(m2) | 10000.5 |  |  |  | 绿化面积(m2) |  |  | 500 |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 26.5 | 占总投资比例 |  | 13.3% |  |
| 评价经费 | - |  |  | 预计投产日期 |  | 2016年2月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来及建设的必要性 养殖业已逐步成为农村经济的支柱产业和农民增收的重要来源之一，但是随着农业的规模化、集约化和产业化进程，加快农业的良性循环和相互促进至关重要，畜禽粪便污染治理并循环利用生产高效生物有机肥，就是农业循环经济中关键的链条之一。目前东安县养殖场年排放粪便残渣达几十万吨，粪便通过地表径流或土壤渗透导致地下水质污染，因此，防止和消除养殖场畜禽粪便污染，对其进行无害化处理、资源化利用，是促进养殖业健康发展、持续发展的有效途径。 为此，永州市林之宝农业科技有限公司拟在东安县端桥铺镇黄土脑村通过租用的山地利用鸡粪便建设年产4万吨有机肥料建设项目。本项目的建设不仅有效控制了鸡粪便对环境的污染，还改善了养殖业以及居民的生活环境质量，对整个生活环境产生积极的正面影响。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目须编制环境影响报告表。为此，永州市林之宝农业科技有限公司委托贵州省环境科学研究设计院承担该项目环境影响评价工作。在接受委托后，项目组在现场调查、监测、收集相关资料的基础上，根据环境影响评价技术导则的规定编制了本项目环境影响报告表。 二、项目概况 1、工程建设内容 本项目总用地面积10000.5m2(合计15亩)，总建筑面积8000m2。新建发酵车间、成品库房、化验室、办公宿舍楼等辅助设施。 本项目主要由主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程和环保工程组成，项目组成详见表1-1。 表1-1 建设项目组成一览表 建设内容; 建设规模及内容; 备注. 主体工程; 发酵车间; 一层，2处竹架建筑，建筑面积共计6600m2，位于厂区北部及东面。用于原料的发酵、混合搅拌、堆放、输送等工序; 新建. 成品库房; 一层钢架建筑，建筑面积1200m2，位于厂区西面。包括成品计量间，用于包装成品及存放包装好的产品. 化验室; 一层砖混建筑，建筑面积40m2，位于厂区东南面，位于厂区大门旁。用于检验有机肥料中的N、P、K. 辅助工程; 办公及宿舍楼; 二层砖混建筑，建筑面积120m2，位于厂区西南侧; 新建. 设备用房; 放置配电器等. 门卫室; 一层砖混建筑，建筑面积40m2，位于南面. 公用工程; 供水; 由项目门卫室旁自打水井提供; 新建. 排水; 本项目建成后，员工生活污水集中收集经化粪池处理后同生产过程中产生的废水共同进入沼气池处理，经沼气池处理后用于周边茶林地浇灌。雨水经雨水沟排至厂区外茶林. 供暖、供热; 本项目生产厂房不需供热，办公室值班人员采用用电取暖. 供电; 由当地电网提供，设置电压器一处. 环保工程; 废水; 地表水：厂区内生活污水收集经化粪池(8m3)+沼气池（100m3）处理后，用于周边茶林、果园浇灌农肥用 地下水：为避免污染地下水，本项目将发酵车间、成品库、防渗旱厕全部进行防渗硬化处理，防渗储池封闭并进行防渗处理，渗透系数＜1.0×10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599-2001标准要求; 新建. 废气; 恶臭：发酵过程中，采用合理的工艺并投加微生物菌剂，可以减少恶臭排放; 新建. 固体废物; 厂区东南侧设1个深4m的垃圾收集池对生活垃圾进行集中收集; 新建. 绿化; 绿化面积为500m2，绿化率为5%; /. 2、产品方案及生产规模 本项目年产4万吨生物有机肥料，为粉状生物有机肥，含水率≤30%，产品质量执行《中华人民共和国农业行业标准（有机肥料）》（NY 525-2012）。 3、主要生产设备 本项目生产设备详见下表。 表1-3 主要生产设备一览表 设备名称; 数量（单位：台）; 备注. 吸污车; 1; 新购. 铲车; 2; 新购. 混合搅拌机; 2; 新购. 自动缝包机; 1; 新购. 输送带; 6; 新购. 自走式翻抛机; 1; 新购. 滚动筛; 2; 新购. 自动包装机; 1; 新购. 粉碎机; 2; 新购. 真空脱水机; 1; 新购. 4、原辅材料用量 本项目原料主要为鸡粪便、稻糠、木屑渣、发酵剂、生物菌粉，原料来源均为当地购入，原辅材料情况详见下表。 表1-4 主要原辅材料及年耗量一览表 类别; 名称; 年耗量; 来源. 原料; 鸡粪便; 64000t/a; 当地购入. 稻糠、木屑渣; 8000t/a; 当地购入. 辅助原料; 发酵剂（生物菌粉）; 48t/a; 外购. 包装袋; 3t/a; 外购. 能源; 用水量; 385.35m3/a; 取自地下水. 用电量; 10万度/a; 当地电网供电. 5、劳动定员及工作制度 劳动定员：职工人数共5人，在场内食宿。 工作制度：每日一班，工作8个小时，年工作日为330天。 6、建设周期及实施进度 本项目为新建项目，计划于2016年4月投产。 四、公用工程 (1)给排水 1)供水 ①水源：本项目水源由项目南面自打水井提供。 ②用水量：本项目用水主要是办公及生活用水，职工共计5人，安排在场内食宿，根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)，城镇居民生活用水量(含食宿)按145L/(人·d)估算，绿化、道路浇洒用水量以60L/m2·月计；经计算，本项目用水量为7.489m3/d，合1191.51m3/a。本项目用水量预测及分配情况见下表。 表1-5 用水量预测及分配情况 项目; 类型; 单位; 日最大 容量; 用水标准; 用水量(m3/d); 用水量(m3/a). 生活用水; 办公生活用水; 人; 5(含食宿); 0.145m3/人·d; 0.725; 239.25. 其他; 绿化、道路浇洒用水; m2; 500; 2L/m2·d; 1; 90. 消防用水及不可预知用水量（m3/d）; 按上述的10%; 0.17; 56.1. 日用水量总计（m3/d）; 1.895; 385.35. 注：绿化浇灌天数按90d/a。 2)排水 根据建设单位提供的资料和计算，本项目建成后废水主要为职工的生活污水及发酵生产过程中的废水。 职工的生活污水：本项目生活污水排污系数以0.8计，则生活污水量为0.58m3/d，（合191.4t/a），厂区内生活污水集中收集经化粪池处理后与发酵过程中产生的废水(10m3/d)一并经沼气池处理后，用于周边茶林、果园浇灌。 (2)供热 本项目生产厂房不需供热，办公室值班人员供热取暖为用电。 (3)供电 本项目用电由当地电网提供，能满足全厂生产和生活用电。此外，项目将设一台小型变压器。 五、总平面布置 项目在生产过程中充分考虑了生产区对周围居民、环境、在厂员工的影响，生活管理区、生产区分区设置。项目场内主要有门卫室、发酵区、化验室、计量包装等车间，成品库房、办公楼等建筑物。门卫室位于南面，产生恶臭主要污染源发酵车间、成品车间等恶臭污染源位于项目北面，位于主导风向的侧风向；垃圾收集场所位于厂区西南面，尽量远离项目周围居民，减少对外环境的影响。平面布局严格按照工艺流程的顺序安排生产线，主要污染源远离周围环境敏感点，减少对外环境的影响。（本项目总平面布置详见附图3）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于东安县端桥铺镇黄土脑村，属新建项目，不存在原有环境污染问题。项目周边无工业企业污染源，周边的污染源主要为项目东面已有的多个养鸡场排放的废气、废水、噪声、固废的污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 东安县位于湖南省西南部，湘江上游，东界零陵、冷水滩，南邻广西全州，西接新宁，北连邵阳。地理坐标北纬26°7′04″-26°52′29″，东经110°59′33″-111°34′10″，湘桂铁路、洛湛铁路、207国道、1812省道穿境而过，距衡昆高速公路18公里，交通便利。 本项目位于东安县端桥铺桥镇黄土脑村，具体位置详见附图1。 2、地形、地貌、地质和土壤 东安县西北高、东南低。西部及西北部为中山，东北部为中山丘陵，东南部及中部为岗地丘陵，整个地质断裂岩溶发育，地貌类型多样，县境内出露地层有震三系、寒武系、奥陶系、泥盆系、石碳系、二造系、白垩系、第四系、侵入岩等。东安县属祁阳山字型地质构造之南翼及反射孤部位，主要构造呈一系列孤形层布的背斜、向斜褶皱其断裂多为压性和压扭性。 全县土壤类型有水稻土、菜园土、潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土、黑色石灰土、红色石灰土和紫色土10大类。山地以红壤和黄壤为主，耕地以潴育性水稻土为主。红壤和黄壤分别占全县土类总面积的68.17%和6.07%，两土类合计占全县土类的75.24%。全县地带性土壤垂直分布明显，红壤主要在海拔500m以下的地带，山地黄壤主要分布在海拔800-1200m的地带。 本项目拟建地其间无断裂带和大量地下水，地质条件较好。根据《中国地震烈度区划图》，东安县地震烈度属5度区。 3、气候、气象 东安县气候为亚热带季风性湿润气候，炎热期长，光照充足，雨量充沛，四季分明。境内平均气温为17.8℃，以一月份最冷，平均温度为6.1℃，7月份最热，平均温度为28.8℃。地温的年变化规律与气温的年变化规律相同，境内年降水量平均在1180-1490mm之间，各月降水量分配不匀，以4-6月最多，平均500-600mm，占年降水量42-45%，年平均相对温度78-81%，年日照时数1540小时，全年无霜期294天，一年四季均可展开旅游。境内一年中最多风向为东风（含东南系、东北系），其频率为25%，其次是西北风（含北风）和西南风（含南风），其频率分别为15%和13%。全年年均风速1.7米/秒。 4、水文 县内水资源丰富，全县共有5公里以上长度的大小河流45条，包括湘江、芦洪江、紫水河、石期河等。本项目区域附近无溪流，附近地表水体主要为池塘，为农业灌溉用水。 本项目生活污水经化粪池处理后用作周边茶林、果园的浇灌。 5、动植物 东安县属中亚热带常绿阔叶区，为湖南省重点林区县，有中国“银杏之乡”之称。全县林业用地面积已达214万亩（占土地总面积的65%），有林地面积151万亩，现有森林总蓄积327万立方米，森林覆盖率52.33%，林木绿化率59.7%。主要植被类型为常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木、高山草地等。常绿阔叶林以壳斗科、樟科、山茶科为主，针叶林以杉、松两科为主。 本项目评价区域内的植被主要为杂草，区域内野生动物较少，主要常见的有蛇类、鼠类、青蛙、蝗虫等。家禽主要为猪、牛、鸡、鸭等，水生鱼类资源主要有黄鳝、泥鳅、鲶鱼等。 工程区域调查未发现野生珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。 6、矿产资源 东安县已探明的金属矿藏有铜、铁、铝、锑、锡、钼、钨、铅锌、锰铁等。非金属矿包括石灰石矿、大理石矿、白云石矿、方解石矿、磷灰石矿、钾长石矿、石膏矿、陶瓷粘土和煤矿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口 东安县地处湖南省西南部，素有“湘南门户”之称。汉属洮阳县，西晋置应阳县，北宋改为东安县，沿用至今。东安县土地总面积2219平方公里，人口63万，其中非农业人口7.6万。管辖13镇、4乡、2国营林场。 2、社会经济情况 综合：2014年全县实现地方生产总值1398030万元，增长9.0%。其中：第一产业增加值319946万元，增长5.1%；第二产业增加值553871万元，增长9.8%；第三产业增加值524213万元，增长10.2%。全县三次产业结构由上年的23.0∶40.1∶36.9转变为22.9∶39.6∶37.5。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为11.75%、45.35%和42.90%。 农业：2014年全县农林牧渔业总产值完成551336.1万元，比上年增长5.1%。其中农业产值283022万元，增长4.2%；林业产值37420.7万元，增长7.9%；牧业产值194808万元，增长5.7%；渔业产值27503.2万元，增长4.5%；农林牧渔服务业产值8582.3万元，增长10%。粮食总产量39.07万吨，增长2.98%，其中，稻谷产量34.77万吨，增长3.06%。出栏生猪93.71万头，增长3.89%；出栏牛2.29万头，增长2.23％；出栏羊5.13万头，增长1.71％；出笼家禽994.6万羽，下降3.11％；水产品产量18395吨，增长4.53%。全县农产品加工企业324家，其中省级龙头企业2家，市级龙头企业17家，共实现加工产值21亿元，同比增长14.75%。全县投入水利建设资金6800万元，整治各类水利工程1870处，其中治理重点病险库23座。农业机械化步伐加快，全年落实农机补贴资金1187万元，累计推广各种农业机械5291台。年末，全县拥有农业机械总动力12.45万台/60.61万千瓦，同比增长8.9％。新创办农村清洁工程重点示范村98个，完成省定扶贫开发项目村建设58个。 工业和建筑业：全县新增规模以上工业企业10家，规模工业企业88家。规模以上工业企业完成总产值1090522万元。全年实现工业增加值306248万元，同比增长9.9％。规模工业发电量8548万千瓦时，锑金属含量4650吨，水泥101.34万吨，铁合金156225吨，锌21242吨，大米72964吨。规模以上工业企业实现主营业务收入1072134万元，实现利税42244万元，其中利润总额11715万元。经济效益综合指数315.6%，其中，工业产品销售率96.3%，总资产贡献率14.3%，资产保值增值率99.4%，资产负债率44.8%，流动资产周转率11.9%，成本费用利润率1.1%，全员劳动生产率217490元/人。 全县建筑业实现增加值97157万元，增长11.7%。全县资质以内建筑企业4家，实现建筑业总产值287048万元，实现利税总额4582万元。资质内房屋建筑施工面积287.3万平方米，竣工面积213.4万平方米。 固定资产投资：全县完成固定资产投资1505420万元，增长22.8%。其中，固定资产投资不含农户完成投资额1335912万元，增长23.12％；房地产固定资产投资完成169508万元，增长20.1％。分产业看，第一产业投资60100万元，增长111.5%；第二产业投资437010万元，增长17.5%；第三产业投资1008310万元，增长22.1%。 2014年，全县全年完成植苗面积3.03万亩，其中完成“三边”造林0.61万亩，油茶新造面积0.1万亩。油茶低改面积1.5万亩，毛竹低改面积0.7万亩，完成中幼林抚育11万亩。全县森林覆盖率达62.15%。 全县废水排放总量793万吨，其中工业废水108万吨，生活废水685万吨；废气排放总量426197.5万标立方米，其中工业废气426197.5万标立方米；工业企业污染物排放达标率：工业废水排放达标率91.5%，工业废气排放达标率91.7%，工业二氧化硫排放量2099吨、氮氧化物排放量150.5吨、化学需氧量排放量233.52吨;综合增量因素，二氧化硫削减率32.83%、化学需氧量削减率为61.1%。建设项目环保“三同时”执行合格率 97%。 全年生产安全事故死亡0人，亿元GDP生产安全事故死亡人数0人，工矿商贸企业十万从业人员生产安全事故死亡人数0人，道路交通万车死亡人数0.4人，比上年下降66.67%。 东安物产丰富，环境优美。境内农业盛产稻谷、柑桔、杉木、楠竹、油茶、白果、大蒜、烤烟、花生及牲猪、菜牛、灰鹅、山羊等。矿藏主要有：锑、铅、锌、钨、锰、石灰石、方解石等。森林总蓄积量105万立方米，森林覆盖率58%。全县有大小溪河191条。境内旅游资源丰富，有天然佳境舜皇山国家森林公园和人间仙境舜皇岩；有南宋礼部尚书邓三凤墓、汉朝大将邓禹祠庙、爱国将领唐生智故居等名人古迹和文化遗产；有塘夫广利桥、紫溪吴公塔、石期市文塔等古代名建筑及张飞岭、孔明点将台等历史古迹。新中国成立以来，特别是改革开放以来，东安的经济建设和社会发展呈现出勃勃生机。农业已成为全国重要的商品粮、瘦肉型猪和柑桔、楠竹基地县；工业已形成以建材、冶金、焊剂、轻纺、电力、机械制造为主的发展格局，其中以精锑、新型焊剂、硅酸盐水泥为主的三大系列产品，分别获得了国家和部、省优质奖，畅销国内外；全县外资企业已发展10多家，出口创汇产口38个；东安已与国内100多家大中型企业、40多所大专院校和科研单位建立了广泛联系；县内基础设施日趋完善；天然佳境舜皇山国家森林公园正以崭新的姿态喜迎宾朋，以旅游业为龙头的第三产业迅速崛起；各项社会事业竞相发展。 3、文物保护 据调查，项目拟建地周围无风景名胜区和文物古迹。 4、端桥铺镇概况 端桥铺镇位于东安县中部，距东安县城27公里。东与冷水滩区为邻，南接井头圩镇，西倚川岩乡，北与芦洪市镇、鹿马桥镇相连。镇政府驻社场坪居委会，辖毛坪里、俞家、听上、月谭、汉寿、大刘、黄土脑、端桥铺、华石、云山、凉水井、马力、油塘、黄塘、麻溪、金溪、大井头、新屋、拱桥、竹木、九江、洲江、湖江、黄木、杨梓洞，茶山坪、湖塘铺、车游、珠塘口、坪山塘、枣木、苏江、罗家、下岭山、泉溪、杉木、石坝37个村和1个居委会。 相传，清咸丰末年，有一力大无穷的石匠在架砌今镇驻地右侧的石桥时，双手端捧一巨石铺于桥面上，为褒奖此石工，遂将此桥命名“端桥”，原桥头曾开设铺店，故名端桥铺。这里历为农村圩场。新中国成立后，1949年11月，今端桥铺镇分别是第三区(端桥铺)、第四区(竹木町)的组成部分之一，1956年撤区并乡，分别称端桥铺乡与竹木町乡，1958年10月人民公社化运动，分别称卫星(端桥铺与山口铺)、红星(竹木町)两个公社，1961年7月恢复端桥铺乡与竹木町乡。1986年12月，撤销端桥铺乡建制，改称镇。1995年撤乡并镇，将端桥铺镇、竹木町乡合并为端桥铺镇。 全镇总面积136.22平方公里，耕地3224.8公顷，10881户，41559人。镇内现已探明的矿产主要有锰、煤、大理石、石灰石、紫色岩等。全镇森林覆盖率为42％，活立木蓄积量为20万立方米，用材林主要有松树、杉木、楠竹等，经济林主要有柑桔、柰李、油茶；红枣等。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准，标准值见表3-1。NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值，具体标准值见表3-2。 表3-1 环境空气二级标准限值 环境 要素; 标准名称; 选用级别; 执行区域; 评价因子及标准值. TSP; SO2; NO2; TSP. 日平均; 小时平均; 小时平均; 日平均. 环境 空气; GB3095-2012; 二级; 厂址周围; 300ｕg/m3; 500ｕg/m3; 200ｕg/m3; 300ｕg/m3. 表3-2 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)标准限值 单位：mg/m3 H2S; 一次值; 0.01; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区 大气中有害物质的最高容许浓度. NH3; 一次值; 0.2. 2、水环境质量标准 本项目区域附近无溪流，无地表水体。厂区内地下水井执行地下水(GB/T14848-93)中Ⅲ类水质标准，具体标准值见表3-3。 表3-3 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 单位mg/L 项目; pH; 硝酸盐; CODMN; 亚硝酸盐; 硫酸盐; NH3-N; 总大肠菌群（个/L）. 标准值; 6.5-8.5; ≤20; ≤3.0; ≤0.02; ≤250; ≤0.2; ≤3.0. 3、声环境质量标准 项目拟建地执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值，即颗粒物周界外浓度≤1.0mg/Nm3；厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）；营运期NH3和H2S执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准，具体见表3-5。 表3-4 饮食业油烟排放标准 规 模; 小 型; 中 型; 大 型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60; 75; 85. 表3-5 恶臭污染物厂界及排放标准值(GB14554-93) 控制项目; 排气筒高度(m); 标准值(单位：mg/m3). 二级新扩改建; NH3; -; 1.5. H2S; -; 0.06. 有组织排放; NH3; 15 15; 4.9 kg/h. H2S; 15 15; 0.33kg/h. 2、废水 施工期废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准，具体标准值见表3-6；营运期处理后的废水用于周边林地等农作物地灌溉，执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)，具体值见表3-7。 表3-6 污水综合排放标准 (GB8978-1996) 标准; 污染因子及排放标准值(单位：mg/L，pH除外). 《污水综合排放标准》(GB8978-19966）一级; pH; COD; SS; BOD5; 氨氮. 6-9; 100; 70; 20; 15. 表3-7 农田灌溉水质标准（GB5084-2005） 控制项目; BOD5 (mg/L); CODcr (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); 总磷 (mg/L); 粪大肠 杆菌(个/100mL); 蛔虫卵 (个/L). GB5084-2005标准值(旱作); 100; 200; 100; -; -; 4000; 2. GB5084-2005标准值（水作）; 60; 150; 80; -; -; 4000; 2. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011标准限值，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 4、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据我国“十二五”期间实行总量控制的污染物项目，结合本工程特征，总量控制指标有COD、NH3-N。根据本项目工程分析，本项目生活污水排放量191.4m3/a，发酵工序产生的废水量约为3300m3/a，本项目生活污水集中收集经化粪池处理后与发酵工序产生的废水一并经沼气池处理后，COD为0.7t/a，NH3-N为0.05t/a，用于周边果园、茶林的农肥。环评建议不分配总量指标。 |

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： 本次环评环境质量现状数据主要采用现场采样监测。 一、地表水环境质量现状 本项目区域附近无溪流，无集中式地表水体。 二、大气环境质量现状： 湖南华科环境检测技术服务有限公司在拟建厂区中心地布设了1个大气监测点。2015年12月15日-2015年12月18日连续监测三天，监测布点见附图2，监测统计结果见表4-1。 表4-1 项目拟建地中心环境空气质量监测数据结果 测点名称; 氨气(mg/m3); 二氧化硫(mg/m3); H2S (mg/m3); 二氧化氮(mg/m3); TSP（mg/m3). 项目拟建地中心; 日均值浓度范围; /; 0.017-0.025; /; 0.017-0.025; 0.159-0.162. 小时值浓度范围; 0.05-0.07; /; 0.004-0.006; /; /. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 0.2mg/m3; 0.15mg/m3; 0.01mg/m3; 0.08mg/m3; 0.3mg/m3. 监测资料统计结果表明：项目拟建地TSP、SO2、NO2的监测数据均达到《环境空气质量标准》(GB3096-96)中二级标准要求；H2S、NH3达到《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)标准限值要求。 三、声环境质量现状： 2015年12月15日，湖南华科环境检测技术服务有限公司对项目所在的声环境质量现状进行了现场监测。监测点位为东、南、西、北场界，监测结果见表4-2。 表4-2 场界声环境监测结果统计表 监测点位; 监测时间; 监测结果; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目界东; 2015.12.15; 50.9; 43.5; 达标; 达标. N2项目界南; 2015.12.15; 48.9; 42.3; 达标; 达标. N3项目界西; 2015.12.15; 49.8; 40.4; 达标; 达标. N4项目界北; 2015.12.15; 50.8; 42.6; 达标; 达标. 评价标准; 2类区：昼60dB，夜50dB. 由表4-5可知，拟建项目所在地四周昼、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，故项目区域声环境现状良好。 四、生态环境 项目地处农村地区，根据现场踏勘，项目周边为山林和荒地，周边植被主要为茶树、经济林木及杂草，评价范围内无野生珍稀濒危动植物和其它文物古迹保护单位。项目主要周边及场地环境现状照片详见附图。 主要环境保护目标（列出名单和保护级别） 本项目位于东安县端桥铺镇黄土脑村，本项目具体保护目标见表4-3。 表4-3 主要环境敏感点一览表 环境要素; 目标名称; 功能及规模; 相对方位 及距离; 主要影响 因素; 保护级别. 环 境 空 气; 黄土脑村; 居住，约40户; 东南面，1400m; 施工扬尘、 汽车尾气、 饮食油烟; （GB3095-2012）中二级标准. 狗塘村; 居住，约20户; 南面，600m. 廖家村; 居住，约10户; 西南面，1425m. 杨塘; 居住，约16户; 西面，1200m. 新屋场; 居住，约42户; 北面，800m. 古竹山; 居住，约15户; 东面，920m. 端桥铺镇; 居住，约3000人; 东北面，2500m. 运输道路 沿线居民; 居住区; 道路两侧 30m范围内; 施工扬尘、 汽车尾气. 声环 境; 运输道路 沿线居民; 居住区; 道路两侧 30m范围内; 交通运输噪声; (GB3096-2008) 2类标准. 地下水; 厂区水井; 生活用; 厂区内; 生活废水; （GB/T14848-93）中Ⅲ类. 生态环境; 项目区域内现有绿化; /; 项目区内; 施工建设; 禁止破坏现有植被、禁止无序施工，合理保护.

建设项目工程分析

一、工艺流程简述 本项目按照施工期和运营期两个时段进行分析，主要工艺流程和排污节点如下： （一）施工期 本项目主要进行发酵车间、成品库房、门卫室、办公宿舍楼等建设，施工期工序包括场地的平整、基础和主体工程的建设、装饰工程和安装工程等。施工期具体的工艺流程及产生的污染见下图。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 （二）营运期 1、工艺流程及污染工艺流程简述（图示）： 运输原料 鸡粪便发酵间 稻糠、菌种等 废水 恶臭 混合堆放 发酵 回收利用 7~10天 筛分 噪声、粉尘 粉碎 噪声、粉尘 噪声 计量包装 不合格 成品 合格 成品 入库待售 图5-2 营运期工艺流程及产污节点图 2．生产基本工序： (1)原料准备：将外购的原料鸡粪便（原料含水率80%）收集起来堆放至发酵车间，此阶段要求业主对发酵场地采取严格的防渗措施。 (2)混合：将稻糠、菌种等按配比加入在鸡粪便内充分搅拌混合堆放。 (3)发酵：混合后的稻糠、菌种、鸡粪便需要经经过7~10天发酵。 (4)筛分：发酵后的合料装进筛分机中进行筛分、粉碎，经化验室机器检验是否为合格成品，不合格成品将继续用于发酵工序。 (5)计量包装：经过7~10天左右的时间原料变成棕褐色，最后在成品车间对其进行计量、包装，出售。 二、施工期污染物源强分析及防治措施 1、废气 项目建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气；挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，都将会造成周围环境的大气污染。污染大气的主要因素是NO2、CO、SO2和粉尘，尤其粉尘污染最为严重。 裸露的堆土，在风吹尘扬以及车辆过往时，使大气中浮尘含量骤增，影响周围环境。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上尘土，给环境的整洁带来麻烦。 针对施工期大气污染，评价要求施工单位采取措施如下： ①加强运输管理，保证交通畅通。粉状材料应罐装或袋状，土、水泥、石灰等材料运输禁止超载并盖蓬布。选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气达到有关标准。 ②施工工地通道必须硬化，并保持洁净。运输车辆出工地前必须保持车身清洁，严禁将泥土、尘土带出工地。 ③加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸。 ④结构施工采用密目安全网等围护措施封闭施工。 ⑤施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。砂石尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水。 ⑥进行混凝土搅拌时，设置集中水泥搅拌站，搭建搅拌棚，搅拌站和搅拌棚设置防尘棚和防尘围栏。 ⑦土方、建渣集中堆放，采取洒水措施减少起尘量，堆放地使用完毕后应及时恢复植被，防止水土流失。 ⑧施工单位遇四级以上大风天气，应当停止易产生扬尘污染的施工作业。 在采取上述扬尘防治措施后，施工扬尘浓度能得到有效控制，能实现达标排放。 2、施工期污水 ①生活污水 本项目施工高峰期施工人数为20人，施工人员多为当地民工，均不在场内食宿。因此，施工人员生活污水主要为盥洗废水，人均用水量按0.05m3/d计，则生活用水量为1m3/d，废水排放量按用水量的80%计，即生活污水产生量为0.8m3/d。其中COD产生浓度350mg/L，产生量0.00028t/d，氨氮产生浓度35mg/L，产生量0.000028t/d。 ②施工废水 主要来自基坑开挖、混凝土拌和、雨水冲刷成的含SS的废水以及各种施工机械的清洗废水和跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工废水的平均产生量约为4t/d，据类比调查，施工废水的悬浮物浓度一般为3000-4500mg/L。 施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。 3、噪声源强分析 施工期噪声主要来自各类施工机械及运输车辆，在5米范围内一般为70~90dB(A)，施工期间会对周围环境产生一定的影响。 为了避免施工噪声对周围环境造成影响。环评要求施工单位应采取以下措施确保施工噪声达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》： 1）施工方应禁止在夜间22：00至次日6：00作业； 2）在设备选型时尽量采用低噪声设备，对相对固定的机械设备，如钢筋加工区应尽可能的设置操作棚，加强设备管理，保持施工机械良好的工作性能； 4）合理安排施工工序，尽可能将多种工序同时施工以缩短施工时间，缩短噪声影响时段； 5）确保施工现场道路畅通，减少车辆噪声； 6）对钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。 在采取上述防治措施的情况下，本项目施工场界噪声可达标，且无扰民现象。 4、固体废物源强分析及防治措施 固体废物主要为施工残土，应及时清运，并按市政部门指定地点堆放。运输车辆加盖遮挡，防止产生二次扬尘。生活垃圾收集后送至当地生活垃圾处理场进行综合处理。 (1)土石方情况 本项目场地平整阶段无借方、无弃方，土石方挖填场内平衡。 (2)施工现场固废处理 项目施工期固体废物为施工现场的建筑废物和施工工人产生的生活垃圾。 施工期施工人员产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，本项目施工高峰期施工人员20人，均为当地民工，不集中安排食宿，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员生活垃圾量为10kg/d。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，本评价要求项目施工过程中产生的建筑垃圾（如铁质弃料、木材弃料等），在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾经袋装收集后，送到当地生活垃圾填埋场进行综合处理。 综上所述，项目施工期在严格落实本环评提出各项措施后，施工期固体废物可实现无害化处理和处置，不造成二次污染，固废防治措施合理、可行。 5、生态环境 施工过程中征地范围内场地平整、土石方平衡等活动将破坏原地貌、植被与地表组成物质以及施工期局部挖方处形成的边坡裸露、填方处的初期堆积松散等，都将造成不同程度的水土流失。 环评要求施工单位在施工期应落实以下措施减轻水土流失的影响： ①合理选择施工时段，避开雨季等不稳定天气，减少新增水土流失量； ②在项目厂区地势低洼处设置一集水坑，收集遇雨天气产生的含泥沙地表径流，减轻新增水土流失量； ③尽量减少土石方的堆放，做到及时挖方及时填方，尽量减少其在施工区域堆放面积和数量，以避免因雨水冲刷而增加水土流失量； ④对施工场地内车辆运输路线作硬化处理，并及时清扫路面上的泥土等； ⑤施工场内进出车辆应进行清洗，避免将泥土带出施工区域； ⑥施工结束后及时采用植物措施，提高区域绿化率。 综上，本项目通过合理安排施工期，避开雨季施工，由于本项目施工期短，对环境的影响小。经采取上述水土保持的工程措施和植物措施，将会使水土流失量得到有效控制，生态环境明显改善。 三、营运期污染物源强分析及防治 1、废水排放及防治 本项目为生产有机肥料，本项目场地仅进行简单的清扫，不需用水进行清洗，本项目拟在厂区实行雨污分流制。生活污水(0.58m3/d)集中收集经化粪池与发酵工序产生的废水(10m3/d)一并经沼气池处理后，用于周边茶林、果园的农肥。 微生物代谢水：在混合堆放、发酵时会产生少量水蒸气，水质简单。同时发酵过程大多在晴天进行，发酵过程中塑料大棚的篷布均被收起，以便于通风和水蒸气迅速散发到空气中，对周围环境影响很小。 此外，发酵车间、成品库房等需要进行地面硬化及防渗处理，避免污染地下水。 项目运营后拟采取的防雨、防渗措施如下： ①防渗：在地面铺设15cm厚的三级混合土，并使用打夯机进行压实处理； ②防雨淋：在场地周围设置若干支柱，并搭设钢网支架，以便铺设塑料遮盖大棚，同时在场地四周设置围堰，防止雨水流入场地。 2、废气排放及防治 本项目废气主要为发酵车间产生的恶臭，生产过程中少量粉尘。 (1)恶臭 恶臭主要来源于发酵车间以及运输过程。其产生量和成分与被分解的固体废物有关。根据计算，本项目NH3排放速率0.001kg/h，合为0.48kg/a；H2S排放速率0.15kg/h，合为49.5kg/a。为了防止恶臭气体排放会影响操作人员健康和大气环境，因此本环评要求采取如下防治措施： ①养殖粪便从养殖场拉出时必须喷洒除臭剂，运输车必须采取密封措施； ②对发酵车间对养殖粪便采取严密的遮盖措施，尽量减少恶臭气体扩散； ③在厂区内尽可能采取绿化措施，尤其是在发酵车间周围必须建设绿化带，用以吸收恶臭气体。 ④在发酵车间喷洒除臭剂或使用活性炭等吸附臭气。 ⑤同时根据微生物发酵规律，合理调节发酵条件，以减少发酵菌种的无氧呼吸，从而降低恶臭气体的产生。 (2)粉尘 本项目粉尘主要产生于物料传输下料、筛分及粉碎过程。项目原料发酵过程完成后，原材料的含水率在80%左右，含水率较高。堆放的原料经皮带传输机的输送过程中因原料含水率较高，不会有粉尘产生，但原料从输送机传输带上下落到筛分机料斗的过程中会有粉尘产生，产生量约为0.04t/a；原料进入筛分机后，在振动筛的震动下，会有细小粉尘扬起，产生量约为0.02t/a；经筛分后的原料在粉碎机中进行粉碎，粉碎机有密闭集尘器收集粉尘，集尘器中收集的粉尘均为原料，定期回用到生产中，不外排。 3、固体废物排放及防治 本项目为生物有机肥料生产建设，因此，产生的固体废物主要为工作人员生活垃圾以及包装过程中产生的固废。 (1)生活垃圾 本项目劳动定员5人，人均产生生活垃圾以0.5kg/人·d估算，本项目运营期产生垃圾2.5kg/d，厂内设置垃圾桶收集后，清运至东安县城生活垃圾无害化处理场进行综合处理。 (2)包装废物：废包装袋等，可收集后外卖。 4、噪声排放及防治 运营期噪声主要为翻抛机、皮带传输机、粉碎机等机械设备噪声，其噪声产生量约为80 dB(A)；运输车辆在厂内通行时产生的噪声，其综合噪声可达60-70dB(A)，由于厂内运输车辆少，产生的噪声对厂界贡献值低，为维持厂界声环境现状以及避免对外环境造成影响，评价要求建设单位采取如下措施。 (1) 翻抛机、皮带传输机、粉碎机等机械设备，其噪声源属于机械震动性噪声，对该类噪声一般采取基础减震和隔声的方式处理，可有效降低噪声的产生，经隔音和减震后其噪声降低量可达到5～20dB（A）以上； (2)加强运输车辆管理，车辆进出厂禁鸣喇叭； (3)生产车间周围应设置绿化带。 通过采取以上措施，经距离衰减、绿化降噪后，可确保项目运营期厂界声环境达标。 5、生态保护 本项目在营运很可能会滋生大量蚊蝇，必须定期喷洒杀虫剂，以防止蚊蝇大量滋生和病菌传播。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工期机械及运输车辆 | CO、氮氧化物、碳氢化合物等 | 少量 | 影响时间较短，影响范围小 |
|  | 营 运 期 | 发酵车间 | 无组织排放恶臭气体 | NH30.002kg/h， H2S0.15kg/h | NH30.002kg/h， H2S0.15kg/h |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 生活污水 | CODCr、 NH3-N等 | COD350mg/L，0.00028t/d NH3-N35mg/L，0.000028t/d | 农灌不外排 |
|  |  | 施工废水 | 含油废水 | 4t/d | 经隔油沉淀池处理后回用，不外排 |
|  | 营 运 期 | 污废水（其中生活污水191.4m3/a，发酵过程废水3300m3/a） | COD | 350mg/L、1.22t/a | 200mg/L、0.7t/a |
|  |  |  | SS | 180mg/L、0.63t/a | 100mg/L、0.35t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L、0.12t/a | 15mg/L、0.05/a |
| 固 废 | 施 工 期 | 挖方、填方 | 土石方 | 1000m3 | 场内挖填平衡 |
|  |  | 建筑、装修过程 | 建筑、 装修垃圾 | 少量 | 0 |
|  |  | 生活固废 | 生活垃圾 | 2.5kg/d | 0 |
|  | 营 运 期 | 计量包装车间 |  | 废包装袋 | 不定量 |
|  |  | 工作人员 |  | 生活垃圾 | 10kg/d |
| 噪 声 | 施工期噪声：在5米范围内噪声值70-90dB(A)，通过设置隔声屏障等措施后排放值为55-85 B(A)。 营运期噪声：主要设备噪声在70～85dB(A)，采用使用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、厂区绿化等措施，降低项目环境噪声。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目拟建地生态结构相对简单，项目建设期间须平整土地，清运土石方，将造成一定的植被破坏和水土流失；同时项目建设期间，场地内的临时设施和堆放的土石方、建筑材料等会暂时影响景观。 |  |  |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 施工场地（施工期） | 扬尘 | 规范施工管理、洒水降尘等 | 得到有效控制 |
|  | 发酵车间 | 恶臭 | 1．运输车必须设置遮盖布等密封设施； 2．对发酵车间发酵过程采取密封措施； 3．在厂区内尽可能采取绿化措施，尤其是在发酵车间周围须建绿化带，用以吸收恶臭气体; 4．要求建设单位在厂区发酵车间使用除臭剂或活性炭吸附 | 满足环保要求 |
| 水污染 | 施工机械 （施工期） | 清洗 废水 | 设置隔油+沉砂池处理后回用于厂内洒水降尘、砂浆搅拌等 | 综合利用 |
|  | 施工人员 （施工期） | 生活污水 | 排放至周围旱厕，用于施肥 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 收集后经化粪池+沼气池处理后，用于周边果园、茶林的农肥 | 综合利用 |
|  |  | 发酵工序废水 | 收集后经沼气池处理后，用周边果园、茶林农肥 |  |
| 固体污染 | 施工期 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 建筑垃圾：清运到指定的建筑垃圾场处理 生活垃圾：清运至当地垃圾场处理 | 满足环保要求 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 运至当地垃圾填埋场处理 |  |
|  |  | 废包装袋 | 分类收集售往再生资源回收站 |  |
| 噪声污染 | 施工机械（施工期） | 噪声 | 加强车辆管理；合理布局施工场地；按《建筑施工场界噪声标准》的要求施工；选低噪设备等 | 满足环保要求 |
|  | 生产设备 （运营期） | 噪声 | 建设隔声室 | 满足环保要求 |
| 绿化 | 厂区绿化（营运期） | 恶臭 | 发酵车间建设绿化带和草坪，易吸收恶臭 | 满足环保要求 |
| 生态保护措施及预期效果 根据调查，项目所在区域不属于野生动物保护区、无珍稀植物，施工单位会对受损坏的地表等采取植树措施；项目在施工期、营运期产生污水经化粪池，鉴于项目场周围有大量茶林、果园，因此处理后的污水用作农肥，确保对周围水体不产生影响；施工结束后及时采用植物措施恢复植被，提高区域绿化率。营运期间定期喷洒杀虫剂，以防止蚊蝇滋生和病菌传播。 |  |  |  |  |

环境影响分析

- 施工期环境影响简要分析： 1、施工期废水 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 ①生活污水：本项目施工人员生活污水排放量约为0.8m3/d； ②施工废水：本项目施工废水主要为地面冲洗、混凝土搅拌水，其主要污染物为SS。 生活污水经简易化粪池收集、处理后，用作周边茶林、果园农肥。施工废水经简易沉淀处理后全部回用，废水不外排，不改变区域内地表水体功能。 2、废气 本项目施工期废气主要为施工扬尘，主要来自施工作业过程和运输车辆扬尘，对周围环境空气质量有一定影响。要求文明施工，建材运输要尽量减少撒漏，及时清理，适时洒水降尘，减少施工扬尘对周边环境空气质量影响。 在采取以上措施后，预计施工扬尘在达到场界外时周界浓度低于1mg/m3，能达到《大气污染物综合排放标准》的二级标准。 3、噪声 施工期间噪声主要为施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声，在5米范围内一般为70~90dB(A)。根据拟建地及周边的实际情况，距本项目最近的敏感目标为项目南面的狗塘村居民(600m)，距离较远。为最大限度减轻由施工给周围环境带来的影响，施工单位应尽可能采取有效的降噪措施。其具体措施如下： (1)合理安排施工时间，严禁夜间施工。 (2)降低设备声级。设备选型上尽量采用低噪声设备。高噪声、高振动设备采取减振措施；维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作噪声级，因此要对动力机械设备进行定期的维修、养护；闲置不用的设备应立即关闭。 (3)工地周围设立围护屏障，同时也可在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响。 (4)降低人为噪声。按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 经采取上述措施后，厂界噪声可满足(GB12523-2011)《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求；且施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并将随着施工期的结束而消失，对外环境影响较小。 4、固体废物对环境的影响 施工期固废主要为废弃的建筑材料和施工人员产生的生活垃圾。 项目开挖土方量约1000m3，全部用于场地平整，无废弃土石方。 建筑废料应尽量回收利用，做到资源无害化、清洁化，不能回收利用的部分应统一收集，运至指定地点处理；生活垃圾产生量约10kg/d，收集后送至当地生活垃圾填埋场进行综合处理。 综上，项目施工期各项固废都能得到合理处置，不会产生二次污染。 5、主要生态影响 经现场勘查，项目建筑面积较小且均为低层建筑，可做到土石方填挖平衡，在加强施工管理的情况下，项目施工期对当地生态环境影响不大。同时项目建成后，应加大绿化和植被恢复，对生态环境起到积极的影响。 二、营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 本项目生活污水产生量约191.4t/a，污染物成分简单，经化粪池处理后用于周边茶林、果园的农肥，不会对本项目的地表水造成影响。 混合堆放、发酵时会产生少量水蒸气，水质简单。同时发酵过程大多在晴天进行，发酵过程中塑料大棚的篷布均被收起，以便于通风和水蒸气迅速散发到空气中，对周围环境影响很小。 此外，本项目发酵车间、成品库房等可能会对地下水造成污染。为避免污染地下水，本项目应采取以下措施： ①平时注意防渗旱厕等设施的维护，确保系统正常运行；加强管理，建立巡逻制度，定期对防渗旱厕进行检查，及时发现问题，查找隐患，杜绝污染物的外排； ②防渗旱厕设置防雨棚，四周需做护堤，即修筑高出四周地势约30cm的堤岸，防止四周其他地面的雨水倒灌进防渗储池。 ③发酵车间、成品库房及旱厕全部进行防渗处理，地面采用铺设双层土工膜上敷混凝土，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599-2001标准要求。 综上，采取上述措施后，本项目产生的废水对周围水环境影响小。 2、大气环境影响分析 项目废气主要为发酵车间产生的恶臭，生产过程中少量粉尘。 恶臭：粪便在收集运至厂内，在粪便发酵过程中会不断挥发氨、硫化氢等恶臭物质产生。一般在堆制发酵24小时后，臭味开始减少，48小时后明显减少，4天后基本没有臭味。可以看出每个批次在堆肥过程中，仅开始几天会有明显的污染产生，接下来的生产阶段基本不会有恶臭产生，恶臭影响持续时间较短。而且在发酵过程中，采用合理的工艺并投加微生物菌剂，不但可以缩短发酵时间，而且抑制恶臭气体的产生，减少恶臭物质的排放量，降低其对周边环境的影响。 恶臭气体的主要成分为NH3和H2S，且本次原料都是以鸡粪为主，因此本次依据辽宁省微生物科学研究院的冯健、方新等人发表的《生物除臭剂在畜禽粪便除臭中的应用试验》中的测定方法进行计算，该实验为将10g均匀的鸡粪分别装入100mL三角瓶中，1号瓶不做任何处理0h后抽取50mL气体进行检测，2号瓶放入EM活菌发酵，24h后抽取50mL气体进行检测，可知1号瓶中H2S浓度为817.92mg/m3，NH3浓度为7.68 mg/m3，2号瓶中H2S浓度为647.52mg/m3，NH3产生量为6.24mg/m3。本项目粪便发酵间按存储2天原料的量进行计算为242t，粪便发酵车间则按照发酵一天所用原料的量进行计算为121t，则有本项目NH3排放速率0.001kg/h，合为0.48kg/a；H2S排放速率0.15kg/h，合为49.5kg/a。 大气环境防护距离：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中的推荐模式计算拟建项目氨气、硫化氢的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。大气防护距离具体计算结果见图8-1和图8-2，硫化氢大气环境防护区域示意图详见附图8-3。 图8-1 氨气大气防护距离计算截图 图8-2 硫化氢大气环境防护距离计算结果 经计算，本项目硫化氢气体需设置大气环境防护距离，建议大气环境防护距离为距面源中心400m。 图8-3 硫化氢大气环境防护区域示意图 卫生防护距离：指产生有害因素的部门的边界至居住区边界的最小距离。本项目无组织排放污染物主要是产生的恶臭污染物，厂区内设置粪便发酵车间两个，产生恶臭的生产装置总占地面积为6800m2。根据《村镇规划卫生规范》GB18055-2012内容，粪便垃圾处理场应设卫生防护距离500m。因此，参考粪便垃圾处理场项目的规定，本项目设立500m的卫生防护距离。 该项目南面（恶臭污染源边界）距离600米处有一个村庄，该村庄为狗塘村，满足防护距离要求。因此本项目建设符合《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）中500m的卫生防护距离要求。 综上，本次环评建议在本项目的卫生防护距离内，即在项目厂界500米范围内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感点，通过现场踏勘知，项目厂界周围500米范围全部为耕地和林地，不存在任何大气敏感点，本项目满足卫生防护距离要求。 本环评建议采取如下防治措施： ①养殖粪便从养殖场拉出时必须喷洒除臭剂，运输车必须采取密封措施； ②对发酵车间养殖粪便采取严密的遮盖措施，尽量减少恶臭气体扩散； ③在厂区内尽可能采取绿化措施，尤其是在发酵车间和生产车间周围必须建设绿化带，用以吸收恶臭气体。 ④发酵车间内的粪便进行喷洒除臭剂或使用活性炭吸附臭气。 经采取上述措施后，本项目厂界臭气标准浓度（无量纲）能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中标准限值，可以达标排放。 粉尘：本项目粉尘主要产生于物料传输下料、筛分及粉碎过程。项目原料发酵过程完成后，原材料的含水率在80%左右，含水率较高。堆放的原料经皮带传输机的输送过程中因原料含水率较高，不会有粉尘产生，但原料从输送机传输带上下落到筛分机料斗的过程中会有粉尘产生，产生量约为0.04t/a；原料进入筛分机后，在振动筛的震动下，会有细小粉尘扬起，产生量约为0.02t/a；经筛分后的原料在粉碎机中进行粉碎，粉碎机有密闭集尘器收集粉尘，集尘器中收集的粉尘均为原料，定期回用到生产中，不外排。 从节约能源的角度考虑，建议在皮带传输机下料口、筛分机上部也设置集气罩，将粉尘收集后定期回用到生产中，不外排。经采取上述措施后，粉尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。 通过采取以上措施，本项目对周围大气环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目建成后主要为生产设备产生的噪声，设备噪声在70～85 dB(A)之间，建议采用使用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、厂区绿化等措施，限制噪声向外传播。严格限制生产时间，加强管理，减少噪声危害。生产中产生的噪声通过厂房、绿化树木隔声、厂区距离衰减后对外环境影响较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。 综上，在采取上述措施后本项目产生的噪声对区域环境不会造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废弃包装袋。 本项目生活垃圾收集后，运至当地垃圾填埋处理厂进行综合处理，半成品和成品残渣可回收用于生产，废包装袋收集后外卖。因此，本项目的固体废物对周围环境及卫生状况影响小。 5、“三同时”验收及项目环保投资概算 本项目环保投资主要用于废气治理、废水、固体废物处置，噪声防治和生态保护等方面。本项目总投资200万元，其中环保投资26.5万元，占工程总投资的13.3%，环保投资估算详见下表。 表8-1 三同时”验收及环保投资估算一览表 分类; 本评价要求增加的措施; 投资金额 (万元). 废 水; 营运期生活污水; 化粪池，定期清理化粪池，并采取密封、绿化措施; 2. 营运期发酵车间、成品车间; 采取严格防渗措施，并设置沼气池，容积100m3; 8. 施工期废水; 简易化粪池(8m3)和沉淀池(10m3); 2. 废气; 扬尘; 施工期围挡、抑尘措施; 2. 恶臭; 1.运输车必须设置遮盖布等密封设施； 2.对发酵车间采取严密的遮盖措施； 3.在厂区内尽可能采取绿化措施，尤其是在发酵车间周围必须建设绿化带，用以吸收恶臭气体; 5. 固 废; 施工期固废处理; 固体废物收集；建筑垃圾临时堆场及运送; 1. 生活垃圾; 设置垃圾收集池、清运车等; 2. 噪声; 施工期噪声防治; 设备基础减震; 1. 机械设备; 基础减振处理; 1. 生态; 杀虫剂; 0.5. 绿化; 在厂区内种植树林和草坪; 2. 合计; 26.5万元. 6、项目产业符合性分析 本项目属于农业项目，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)第一类鼓励类第一项农林业，第30款“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”的建设内容，因此本项目属于国家鼓励类项目。 7、规划及选址合理性分析 (1)项目土地利用合法性分析 本项目位于东安县端桥铺镇黄土脑村，租用黄土脑村闲置土地（租地合同详见附件）。因此，本项目用地权明确，土地使用合法。 (2)项目与外环境的相容性分析 本项目位于东安县端桥铺镇黄土脑村，四周皆为山地、经济林及耕地，项目外环境关系简单(外环境关系见附图4)，规划及选址基本合理。 本项目南面狗塘村居民，距离本项目约600米，本项目周围500米范围内无居民、学校、办公、风景区等环境敏感点，故本项目建设基本不受外环境限制。 (3)原材料、交通等条件 有机肥生产在选厂址时受很多因素的影响，主要是考虑一下要素： ①原料充足原则：厂址附近有丰富的原料供给，方便就地取材，减少运输成本。 ②水电充足原则：厂址附近要有充足、并且水质良好的水源，有配套完善的电力设施。 ③交通便利原则：方便生产原料的输入和有机肥产品的输出。 ④节约土地原则：对厂区的面积和结构合理布置，充分利用土地资源，并且保留发展余地。 本项目建设优势： ①拟建厂址周围无居民、学校等人口密集的敏感点，运行过程中产生的少量粉尘、噪声、恶臭对周围影响小； ②东安县有很多养殖场，可为本项目提供充足的原材料，既解决了当地对动物粪便的处理难题，也为当地环境保护做了贡献； ③拟建厂址有一条公路贯穿东西，且于X014连接，便于交通运输；项目建设符合当地政策。 据此，本项目选址符合有机肥料厂选址的基本要求，本项目用地不在东安县城总体规划范围之内，评价认为项目选址基本合理、符合规划相关要求。 8、总平面布置合理性分析 本项目在生产过程中充分考虑了生产区对周围居民、环境、在厂员工的影响，生活管理区、生产区分区设置，合理地安排了平面布置。项目场内主要有门卫室、发酵车间、计量包装等车间，成品库房、宿舍、办公等建筑物。门卫室位于南面，产生恶臭主要污染源发酵车间等恶臭污染源位于项目北面，位于主导风向的侧风向；垃圾收集场所位于厂区东南面，尽量远离项目周围居民，减少对外环境的影响。平面布局严格按照工艺流程的顺序安排生产线，避免了员工来回奔波，主要污染源远离周围环境敏感点，减少对外环境的影响。 9、环境风险分析 通过对本项目所用的原材料、使用的物质和设备进行风险识别知，本项目的事故风险包括沼气泄露及爆炸、污水事故排放造成地表水和地下水污染等情况。具体分析及防范措施如下： (1)沼气泄露事故环境影响分析 本项目沼气池采用钢筋砼结构，现场浇筑，若密封不严，或操作不规范未封盖严实时，会导致沼气泄漏，该气体和空气成适当比例的混合物后，遇火花会发生爆炸。突发性事故将对事故现场人员的生命安全和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失。 为充分降低沼气泄露造成的环境风险事故，本环评建议在沼气池设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： ①沼气池的设计应严格执行沼气工程设计规范； ②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道； ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； ④设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使沼气池、贮气柜和输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏； ⑤贮气柜严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； ⑥对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； ⑦在厌氧消解罐附近应设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、防护衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 ⑧提高安全意识，制定各项环保安全制度。 (2)应急预案 项目事故的应急预案包括应急计划区的确定及分布、应急保护目标、应急组织、应急撤离、应急设施、通讯、应急处置、应急监测等方面。 1）应急计划区确定及分布 企业应根据事故特点，确定应急计划区，并将其分布情况绘制成图，以便在一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。项目应急计划区主要为沼气池和贮气柜。 2）应急组织 ⑴公司应急组织 ①组成人员 设立公司急救指挥部，由公司经理及各有关生产、安全、设备、保卫、环保等部门的负责人组成，负责现场全面指挥，并明确各自的责任和分工，公司设立专业救援队伍，救援人员应按专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结的原则，事故发生后，可立即负责事故控制、救援、善后处理，每年初要根据人员的变化进行组织调整，确保救援组织的落实。 ②主要职责 组织制定事故应急救援预案；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。 ⑵地区应急组织 一旦发生事故，应及时和当地有关事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会救援中心或人防办组织救援。 3）应急保护目标 根据发生事故大小，确立应急保护目标，厂区周围500米内的居民点都应为应急保护目标。 4）应急报警 事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。 当发生突发性大量泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。 突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。 应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。 单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。 5）应急处置预案 在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。 ①预警预防系统 利用广播、电视、板报、发放安全挂图或手册等形式广泛宣传，提高全民的安全防范意识和应急处理能力，加强对沼气系统技术管理人员的培训，使其具有防窒息、防火灾和事故处理知识，确保沼气管理的工作安全。 强化安全监督检查，排查和消除安全隐患，认真落实沼气系统安全责任制，把沼气系统安全防范措施落到实处，做到专人专管；沼气管理人员对管道维护、沼气使用等各个操作缓解进行检查，对存在安全隐患的设备要进行维修，对老化漏气的输气管道要进行更换，对使用过程中存在的不安全因素要及时进行整改，以消除隐患。 ②沼气火灾事故处置措施 公司立即启动应急预案，采取切断电源、沼气灯紧急安全措施，避免继发性危害，在第一时间内向当地公安消防指挥中心报警。 所有领导和沼气工程管理人员要在第一时间亲临现场组织开展救人和灭火工作，并在消防队伍到现场后，主动提供有关信息，配合消防队伍组织救人和灭火抢险。 全力组织人员疏散和自救工作，配合有关医疗部门和医疗机构妥善安置伤病员。 及时采取人员疏散、封锁现场、转移重要财物等必要措施，注意人员、财产安全。 ③沼气爆炸事故处置措施 在爆炸现场及时设置隔离带，封锁和保护现场，疏散人员，控制好现场的秩序，迅速采取有效措施检查并消除继发性危险，防止次生事故发生，保护人身财产安全。 ④沼气泄漏采取的措施 沼气输送过程中存在一定的输气管道老化、爆裂和腐蚀，沼气中的H2S、NH3、恶臭气体会对周围产生环境影响。 在选择沼气输送管道时应选用使用年限长、能防酸碱、腐蚀、防鼠咬的管道，并定期更换。暴露在地面以上的部位安装沼气泄露监控报警仪。 要做好沼气系统、输气管线等重点场所突发事件防范工作，对重点场所和关键部位要加强检查，严格落实各项安全管理制度和操作规程，确保各种服务措施的安全运行，保障员工的身体健康和生命安全。 发生沼气泄漏重大紧急情况时，领导和有关人员要立即赶到现场，组织人员迅速采取应急措施，进行抢险和抢救，控制事态。必要时请求当地有关专业部门支持，力争在最短的时间内恢复正常。 沼气系统、输气管线等部门必须有完备的安全保护设施，一旦发生泄漏立即停用，做好现场检修和故障处置。 在沼气发酵池清理检修时，特别要注意保持发酵池内空气畅通，必须在确认发酵池内氧气充足的条件下，方可下池清理检修。 ⑤突发事故处理中的其他有关注意事项 发生安全事故，公司要及时向员工通报有关情况，引导员工情绪，稳定秩序，避免不必要的恐慌和动荡。 所有安全事故发生后，企业都要考虑可能引发的继发性伤害问题，都要妥善处理，不要激化矛盾，防止事态扩大。 6）应急撤离 根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。 应急撤离应注意以下几点： ①警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒； ②除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区； ③应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区； ④不要在低洼处滞留； ⑤要查清是否有人留在污染区与着火区； ⑥为使疏散工作顺利进行，每个工段应至少有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志； ⑦厂外区域应根据事故发生情况及当时风向、风速，由指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离，并做好疏散、道路管制工作。 7）应急设施、设备与器材 ①储柜应有备用储柜、收集池等； ②配备一定的消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器及喷水冷却设施； ③配备一定的防毒面具； ④应规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障。 8）应急环境监测及事故后评估 配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预测后果进行评估,指挥部门提供决策依据。 9）应急状态种植与恢复措施 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予以重视。 善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。 善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。 10）人员培训与演练 定期组织救援培训与演练，各队按专业分工每年训练两次，提高指挥水平和救援能力。对全厂职工进行经常性的应急常识教育。 综上所述，只要企业严格落实评价提出的风险防范措施与管理要求，建立应急预案机制，安装沼气泄漏检测仪，随时密切注意，控制好沼气爆炸必须具备的三个必要条件，该项目沼气泄漏造成的火灾爆炸等环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下。 11）事故应急预案 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表8-2。 表8-2 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 场区、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息.

结论及建议

一、结论 1、项目概况 永州市林之宝农业科技有限公司是以生产生物有机肥料、出售为主的企业，该公司拟投资200万元在东安县端桥铺镇黄土脑村建设年产4万吨生物有机肥料项目。 2、项目产业政策符合性、选址规划合理性结论 (1)产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011）》（2013修正）第一项鼓励类第一条农林业中第30款“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”，因此本项目符合当前产业政策。 (2)规划及选址合理性 本项目位于东安县端桥铺镇黄土脑村，租用黄土脑村村闲置土地（租地合同详见附件）。因此，本项目用地权明确，土地使用合法。项目四周皆为山地、经济林及耕地，项目外环境关系简单，规划及选址基本合理。本项目南面狗塘村居民，距离本项目约600米，本项目周围500米范围内无居民、学校、办公、风景区等环境敏感点。故本项目建设基本不受外环境限制。本项目选址符合有机肥料厂选址的基本要求，本项目用地不在东安县城总体规划范围之内，评价认为项目选址基本合理、符合规划相关要求。 3、区域环境现状评价 (1)地表水环境质量现状：本项目区域附近无溪流，无集中式地表水体。 (2)环境空气：监测结果表明，监测期间拟建地大气监测点TSP、SO2、NO2的监测数据均达到《环境空气质量标准》(GB3096-2012)中二级标准要求；硫化氢、氨气达到《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)标准限值要求，该项目区域环境空气质量较好。 (3)声环境：拟建项目所在地四周昼、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目区域声环境现状良好。 4、污染防治措施及对环境的影响分析 (1)施工期环境影响分析结论 项目建设期间，各类建材及土石方进出造成一定的扬尘，对周围的大气会造成一定的影响；施工过程中施工人员的生活污水排放；各类建筑机械噪声会对周围声环境造成一定的影响；因土方开挖而造成土方增加和建筑过程产生的建筑垃圾，必须纳入指定堆放场；项目建设会造成部分水土流失，绿地面积减少。施工期的影响是暂时的，随着施工期的结束，这些影响将逐渐消失。同时项目建成后，应加大绿化和植被恢复，对生态环境起到积极的影响。 (2)营运期环境影响评价结论 1)水环境影响分析 本项目场地进行清扫，不用水进行清洗；本项目生活污水，可生化性好，经化粪池处理后同发酵过程产生的废水一并由沼气池处理，经处理后用于周边茶林、果园的农肥，不会对本项目的地表水造成影响。 混合堆放、发酵时会产生少量水蒸气，水质简单。同时发酵过程大多在晴天进行，发酵过程中塑料大棚的篷布均被收起，以便于通风和水蒸气迅速散发到空气中，对周围环境影响很小。 此外，本项目发酵车间、成品库房等可能会对地下水造成污染。为避免污染地下水，本项目应采取以下措施： ①平时注意防渗旱厕等设施的维护，确保系统正常运行；加强管理，建立巡逻制度，定期对防渗旱厕进行检查，及时发现问题，查找隐患，杜绝污染物的外排； ②防渗旱厕设置防雨棚，四周岸边需做护堤，即修筑高出四周地势约30cm的堤岸，防止四周其他地面的雨水倒灌进防渗储池。 ③发酵车间、成品库房及旱厕全部进行防渗处理，地面采用铺设双层土工膜上敷混凝土，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599-2001标准要求。 综上，采取上述措施后，本项目产生的废水对周围水环境影响小。 2)大气环境影响分析 本项目废气主要为发酵车间产生的恶臭，生产过程中少量粉尘。 恶臭：粪便在收集运至厂内，在发酵过程中会不断挥发氨、硫化氢等恶臭物质产生。一般在堆制发酵24小时后，臭味开始减少，48小时后明显减少，4天后基本没有臭味。可以看出每个批次在堆肥过程中，仅开始几天会有明显的污染产生，接下来的生产阶段基本不会有恶臭产生，恶臭影响持续时间较短。而且在发酵过程中，采用合理的工艺并投加微生物菌剂，不但可以缩短发酵时间，而且抑制恶臭气体的产生，减少恶臭物质的排放量，降低其对周边环境的影响。 大气环境防护距离：经计算，本项目H2S气体需设置大气环境防护距离，环评建议大气环境防护距离为距面源中心400m。 卫生防护距离：指产生有害因素的部门的边界至居住区边界的最小距离。本项目无组织排放污染物主要是产生的恶臭污染物，厂区内设置粪便发酵车间和粪便收集池各一个，产生恶臭的生产装置总占地面积为6800m2。根据《村镇规划卫生规范》GB18055-2012内容，粪便垃圾处理场应设卫生防护距离500m。因此，参考粪便垃圾处理场项目的规定，本项目设立500m的卫生防护距离。 该项目南面（恶臭污染源边界）距离600米处有一个村庄，该村庄为狗塘村，满足防护距离要求；因此本项目建设符合《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）中500m的卫生防护距离要求。 综上，环评建议在本项目的卫生防护距离内，即在项目厂界500米范围内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感点，通过现场踏勘知，项目厂界周围500米范围全部为耕地和林地，不存在任何大气敏感点，本项目满足卫生防护距离要求。 本环评建议采取如下防治措施： ①养殖粪便从养殖场拉出时必须喷洒除臭剂，运输车必须采取密封措施； ②对发酵车间养殖粪便采取严密的遮盖措施，尽量减少恶臭气体扩散； ③在厂区内尽可能采取绿化措施，尤其是在发酵车间和生产车间周围必须建设绿化带，用以吸收恶臭气体。 ④发酵车间内的粪便进行喷洒除臭剂或使用活性炭吸附臭气。 经采取上述措施后，本项目厂界臭气标准浓度（无量纲）能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中标准限值，可以达标排放。 粉尘：本项目粉尘主要产生于物料传输下料、筛分及粉碎过程。项目原料发酵过程完成后，原材料的含水率在80%左右，含水率较高。堆放的原料经皮带传输机的输送过程中因原料含水率较高，不会有粉尘产生，但原料从输送机传输带上下落到筛分机料斗的过程中会有粉尘产生，产生量约为0.04t/a；原料进入筛分机后，在振动筛的震动下，会有细小粉尘扬起，产生量约为0.02t/a；经筛分后的原料在粉碎机中进行粉碎，粉碎机有密闭集尘器收集粉尘，集尘器中收集的粉尘均为原料，定期回用到生产中，不外排。 从节约能源的角度考虑，建议在皮带传输机下料口、筛分机上部也设置集气罩，将粉尘收集后定期回用到生产中，不外排。经采取上述措施后，粉尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。 通过采取以上措施，本项目对周围大气环境影响较小。 3)噪声环境影响分析 项目建成后主要为生产设备产生的噪声，设备噪声在70～85 dB(A)之间。建议采用使用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、厂区绿化等措施，限制噪声向外传播。严格限制生产时间，加强管理，减少噪声危害。生产中产生的噪声通过厂房、绿化树木隔声、厂区距离衰减后对外环境影响较小，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。综上，在采取上述措施后本项目噪声对区域环境不会造成明显影响。 4)固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废弃包装袋。生活垃圾收集后，运至东安县城生活垃圾无害化处理场进行综合处理，半成品和成品残渣可回收用于生产，废包装袋收集后外卖。因此，本项目固废对周围环境及卫生状况影响小。 6、总量控制 根据本项目工程分析，本项目生活污水排放量191.4m3/a，发酵工序产生的废水量约为3300m3/a，本项目生活污水集中收集经化粪池处理后与发酵工序产生的废水一并经沼气池处理后，COD为0.7t/a，NH3-N为0.05t/a，用于周边果园、茶林的农肥。环评建议不分配总量指标。 7、综合评价结论 本评价认为，本项目符合国家产业政策和发展农业经济的有关政策，项目建设各个阶段在确保严格落实本报告表提出的污染物防治措施的前提下，对当地及区域的环境影响小，可以被周围环境所接受，能够做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。因此，从环境保护角度而言，本项目具有可行性。 二、建议 (1)认真执行“三同时”原则，确保各项污染防治措施的实施。 (2)加强教育和宣传，提高员工的环境与安全意识。 (3)加强对固体废物进行分类、统一存放，防止乱堆乱放，防止敞开式堆放，以免被氧化腐蚀后引起二次污染。 (4)加强工人生产安全和卫生防护，制定安全生产和卫生防护制度。 (5)加强工作生产纪律，工人进入生产场地必须戴口罩。 (6)本项目必须硬化道路及堆放场地以防渗，加强环保设施的日常维护检修，保障环保设施的处理效率。 (7)尽可能地多种植树草，合理调配乔木、灌木、草坪之间的比例，这些措施既美化环境、净化了空气，又达到了降噪的作用。 (8)工程环境污染控制应遵守国家安全卫生和环境保护的有关规定，在工程设计和施工中应选用低毒性、低污染的建材和装修材料。 (9)本次环评建议在本项目的卫生防护距离内，即在项目厂界500米范围内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感点。