《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

1、工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)

2、建设地点——指工程所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点

3、行业类别——按国标填写

4、总投资——指工程投资总额

5、主要环境保护目标——指工程区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等

6、结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填

8、审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复

目录

1	建设工程基本情况	1

2	与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题	18

3	建设工程所在地自然环境及社会环境简况	20

4	环境质量现状及评价	26

5	主要保护目标(列出名单及保护级别)	28

6	评价适用标准	29

7	建设工程工程分析	32

8	工程主要污染物产生及预计排放情况	40

9	环保措施及可行性分析	41

10	环境影响分析	47

11	工程拟采取的防治措施及预期治理效果	59

12	工程可行性分析	60

13	清洁生产、达标排放与总量控制	62

14	环境管理、监测和三同时验收	65

15	环保投资	68

16	结论与建议	69

附件：

附件1：省政府关于推进创新创业园发展实施意见

附图：

附图1：东安县中心城区用地规划图

附图2：区位分析图

附图3：项目概况图

附图4：总平面图

附图5：给排水图

附图6：环境现状监测布点图

# 建设工程基本情况 工程名称; 东安创新创业园标准厂房建设一期工程. 建设单位; 湖南东安经济开发区管理委员会. 法人代表; 唐伟文; 联系人; 周局长. 通讯地址; 湖南东安经济开发区管理委员会. 联系电话; 13874759116; 传真; ——; 邮政编码; 425900. 建设地点; 东安经济开发区西端. 立项审批 部门; ——; 批准文号; ——. 建设性质; 新建■改扩建□技改□; 行业类别 及代码; 土木工程建筑业E48. 占地面积 (平方米); 222302（折合约333.39亩）; 绿化面积 (平方米). 总投资 (万元); 47700; 其中：环保投资(万元); 2942; 环保投资占 总投资比例; 6.17%. 评价经费 (万元); 预期投产 日期; 2016年12月31日. ## 工程背景及由来 标准厂房是指在规定区域内统一规划，具有通用性、配套性、集约性等特点，主要为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台。推进标准厂房建设，有利于优化资源配置，缓解用地紧张矛盾；有利于优化生产力布局，促进中小企业发展；有利于培育产业集群，建设先进制造业基地；有利于改善生态环境，实现经济社会和谐协调发展。 东安县委、县政府为了更好贯彻“十八大”精神和落实湖南省建设创新创业园“135”工程的目标，紧紧抓住二十一世纪头二十年这一可以大有作为的重要战略机遇期，充分发挥工业园区的集聚效应和带动作用，走新型工业化道路，强化对东安县老工业基地的改造，强力推进城镇化进程，重振东安县老工业基地的雄风，湖南东安经济开发区管委会在大量调研和反复研究讨论的基础上，因地制宜，合理利用一切可利用资源，决定新建东安创新创业园标准化厂房及配置设施建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，受湖南东安经济开发区管理委员会的委托，常德市双赢环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，依据环评导则中的有关规定和东安县环境保护局要求，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作，在以上工作基础上编制了本环境影响报告表。 ## 工程建设必要性分析 1、建立标准化厂房，符合工业的布局规律，是实现资源配置的有效途径。建立标准化厂房，集中安排工业项目，符合工业布局规律和工业企业在城镇聚集的规律，同时也符合当前产业发展和转移的趋势。走集约化经营之路，方便了企业运作，降低了企业的创业成本，使社会资源得到优化配置，大大提高了资源的产出效率。 2、建立标准化厂房，将大大强化开发区的功能和作用，拉动当地经济增长，富民强县；就当前东安经济开发区发展现状而言，有限的发展空间遏制了工业园的纵深发展，使工业园的政策优势、体制优势、对外开放优势无从施展。标准化厂房建成后，将极大拓展了工业园的发展空间，进一步强化工业园的功能和作用，强力推进开发区的发展。将会使企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加，土地的增值、创造就业机会等，有效拉动当地经济的增长。 3、建立标准化厂房，使东安县加快新型工业化进程，强化老工业基地改选，实现经济结构优化升级的客观要求。东安县作为国家的老工业基地，第三产业发展相对滞后，工业基础较好，但技术装备落后陈旧，工业化进程缓慢，传统产业所占比重过大，新兴产业及高新技术产业所占的比重较小。拓展东安经济开发区产业园的发展空间，建立标准化厂房，将为社会资本搭起一个发展的平台，创造一个宽松的投资环境，提供诸多良好的生产经营条件，是该县加快新型工业化进程，实现产业结构调整、优化、升级的有效途径。 4、建立标准化厂房，对推进该县的城市化发展具有战略意义，也是该县加快城市化进程的必然要求。该项目的建设，一方面园区实施基础设施和配套设施建设，通过软硬环境的优化，引进高科技企业进驻，使之成为县城的一个功能区，不仅拉大了城市框架，而且完善了城市的功能。另一方面，园区企业的进驻将吸引农村劳动力向城市转移，同时，被征用土地的另外一部分农村人口将利用转让土地的收益成本，从事第二，三产业的生产与经营，从而提高城市化水平，加快该县的城市化进程。 5、该项目的建设，能增强招商引资的竞争力，强力推进项目引进工作，促进经济发展。建立标准化厂房，将为企业提供良好的生产和工作环境，通过强化服务，增强吸引力，进一步扩大对外开放，强力拓展城内外市场，吸引市内外、省内外，国内外的资本，人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚园区，从而使标准化厂房工业园成为该县招商引资和项目引进工作的平台，对外开放交流的窗口，大力推进招商引资工作。 6、建立标准化厂房，是实现该县经济跨越式发展的支撑点和切入点。园区的兴建有利于发挥资源的集约化经营优势，在给定的有限时空条件下实行特殊的优惠政策，集中人力、物力、财力，以达到规模化、集约化。 综上所述，建设该项目是东安县经济社会发展的客观要求，有利于拉动当地的经济增长，有效推进东安县城市化进程和经济结构的调整、优化和升级，大力促进“科教兴市”、“开放带动”、“可持续发展”和“城市化”战略的实施，对促进当地经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。因此，项目的建设不仅是必要的，而且迫在眉睫。 ## 工程概况 ### 工程选址及周边环境 东安县创新创业园“135”工程建设项目分两期进行，一期即为本次拟建工程，二期工程前期规划进行中，二期工程将另做环评。 东安经济开发区位于县城东北角，东起神仙桥，西达罗家村，北至文竹山，南抵舜皇路，总面积为10平方公里，分为工业区和综合区。本期工程拟建地位于东安经济开发区西端，东靠工业大道，西临官田路，南临鹿鸣路，北接绕城北路。工程地块平面大体呈不规则梯形，地形以丘陵为主，地势西北高东南低，中部较平坦。经济开发区经过10多年的建设开发，区内市政给排水管网、市政道路、电力通讯等设施基本成形，园区的基础配套设施已逐步完善。 拟建工程地理位置及周边环境关系示意见附图3-项目概况。 ### 建设内容及规模 （1）建设规模 拟建工程位于东安经济开发区西端，东靠工业大道，西临官田路，南临鹿鸣路，北接绕城北路，总用地面积333.39亩。根据项目设计，将工程用地分为A、B、C、D、E、F六块，其中A、B、C、D地块为工业用地，用地面积为155637平方米（合约233.39亩），包括8栋1层钢架厂房、2栋3层钢混厂房，8栋4层砼厂房，2栋4层商业配套用房，1栋6层园区招商大楼；E地块为商业配套用地，总用地面积39453平方米（约合59.2亩），规划为商业用地，暂未规划相关建筑；F地块为商业配套用地，总用地面积27214平方米（约合40.8亩），共9栋1+5住宅（底层为架空车库），用地西边为社区医院和1栋3层9个班的幼儿园。 （2）工程组成 工程用地面积222302m2（约333.39亩），已规划建筑使用面积为215450m2，标准厂房区与公租房技术经济指标见下表。 表1.3-1 厂区技术经济指标（地块A、B、C、D） 项目; 数值. 用地面积; 155637平方米（合约233.3亩）. 总建筑面积; 161000平方米. 其 中; 钢架厂房; 48750平方米. 钢混厂房; 30150平方米. 砼厂房; 61030平方米. 商业配套用房; 12570平方米. 园区招商大楼; 8500平方米. 占地面积; 74463平方米. 建筑密度; 47.8%. 容积率; 1.03. 表1.3-2 公租房技术经济指标（地块F） 项目; 数值. 用地面积; 27214平方米（合约40.8亩）. 总建筑面积; 54450平方米. 其 中; 住宅（公租房）; 45850平方米. 幼儿园; 4300平方米. 社区医院; 4300平方米. 占地面积; 11700平方米. 建筑密度; 42.9%. 容积率; 2.0. ### 平面布置 对照标准化厂房的基本要求，根据业主提供的总平面布置图，业主在项目北面的A地块建设4栋1层的钢架厂房、2栋4层的砼厂房、2栋4层的商业配套用房，B地块建设4栋1层的钢架厂房、2栋4层的砼厂房；项目中部的C地块建设5栋4层的砼厂房、1栋6层的园区招商大楼；项目东面的D地块建设2栋3层的钢混厂房，F地块建设9栋1+5层的住宅楼、1栋3层的幼儿园、1栋1层的社区医院。主通道的宽度大于3米，安全通道宽度大于1.4米，人行通道宽度大于0.8米，在两两厂房之间均设置了大、小车停车场以及垃圾收集点，出入口均布置在园区主、次干道路上，两两厂房之间设置了环境景观以及绿化隔离带等。 总平面布局中未明确垃圾站的位置，本次环评建议将垃圾站布置在全年主导风向（东南风）的下风向，即项目最西面的绿化带边，以降低垃圾站臭气对周边环境的影响。 拟建工程平面布置图见附图4。 ### 设计理念 生态和谐 谦诚地对待现有地形，尽量减少填挖土方，努力追求与周围生态环境及现有建筑的和谐统一，强调人与自然和谐共生的最实质体现。 人气指数 一个有魅力、有效率的工业园区，一定是“有人气指数”的园区。“有人气”与工业园区讲究效率、效益从来没有过必然冲突，更是人性化的表现。创造“有人气”的工业园区是目前全球探索新一代工业园区规划与建设最关注的课题。 拳头理论 土地利用中的“天女散花”和开发推进顺序上的“零打碎敲”都是过往工业园区的最大弊端。集中有限的资金、人力、智慧，成片开发，形成集约型经济效益，完整的视觉美感是规划应该努力的方向。 ### 设计原则与目标 #### 设计原则 - 人文原则 以永州当地建筑文化为出发点，既可满足中型工业的需求，又能满足轻型工业及办公、物流仓储及生产的需求。不能想当然认为创业园只需要满足“生产需求”而可以忽略人文关怀。 - 功能原则 - 城市生活功能 ：创业园不是没有情感的机器，而是搞技术、高情感的生态绿洲。 - 道路与交通功能：园区道路系统是全程与城市道路交通接轨的一个有机系统。 - 协调原则 建筑风格及形态特征与平面功能有机结合。提取工业建筑符号，做到简洁得体，并不一味追求奢华；平面布局规整，以满足厂区生产的需求。 - 可持续发展原则 - 把推进社会经济发展、合理利用资源和保护生态环境协调统一起来。 #### 设计目标 三个“一流”： - 一流的创新性科技园区结构与环境空间格局； - 一流的办公、物流仓储、生产相结合的多元化格局； - 一流的创新意识、生活美感与环境艺术格局； ### 绿化设计 1、本项目环境设计注重生态性、连续性、系统性的原则，使景观资源得以深度利用。 2、园区景观布局注重带状与点状布置相结合的方式，并与城市环境很好衔接。 3、在厂区内着重打造多条绿色景观轴带与之相互衔接，加上建筑围合形成的景观庭院，共同组成完整的绿化系统，全力打造绿色生态园区。 4、同时注重考虑屋顶、墙面和阳台的绿化处理，与地面环境共同形成“立体绿化”体系。 5、整个空间环境布局讲究因地制宜，动态转换。同时注重环境对节能的发掘，为形成局部区域舒适的微气候创造有利条件。 6、尽力减少硬质铺地，采用生态铺地设计，使地面具有可呼吸的特征。 ### 停车系统 地面停车位：停车系统主要分为为临时性停车和永久性停车。地面停车位结合厂房分散设计，在每个厂房出入口都设有停车位。有自行车停车棚、汽车停车位、卡车货运车停车位，以方便为原则，与景观环境结合，把停车位融入与环境之中，使其成为厂区内部的点缀，避免把它完全暴露于厂区之中。 地下停车位：在F地块设计地下停车场，方便住户车辆停放，地下规划车位约360个。 ### 建筑设计 #### 厂房 - 作为产业型用地，厂房设计成为本次设计的重点之一。厂房集中布置，形成整体严谨的建筑组群，最大化合理利用土地。 - 厂房为框架结构，屋顶可采用大跨度形式。跨度为面阔8米，进深根据规划布局尺寸，灵活多变，3最小2跨至3跨不等，可满足生产不同需求，适应市场需求。 - 砼厂房均将楼电梯、卫生间及车间办公集中布置，以保证厂房内部空间使用的高效性。 - 厂房均通过两侧通风采光，创造舒适的生产条件。厂房与厂房之间创造绿化景观庭院，使建筑与环境相互融合，体现生态性，创造人性化工业厂区。 - 建筑消防：园区内部设有消防通道，按规范要求沿厂房长边设立消防扑救面。厂房每层分为若干个独立的防火分区，防火分区之间用防火墙和防炎卷帘分隔，每个防火分区面积和消防疏散出口均满足消防设计要求。 - 货梯土建尺寸为3.2米×3.2米，轿厢最大荷载为2吨。 - 厂房为轻型标准厂房，厂房底层可带桁车，桁车荷载为5吨到10吨。 - 严格控制产业项目环境准入标准，加强环境保护，引进低污染，低排放，低能耗，低噪音，低粉尘的项目。 #### 居住区及生活配套 - 为解除企业管理层和员工居住、生活的后顾之忧，满足不同层次需求，在2号地块分别规划了部分安置房和商品房。地块外围设置相应配套服务设施，满足社区生活所需。 - 建筑消防按照规划要求，设置消防车道及消防扑救面。防火分区之间用防火墙和防火卷帘分隔，每个防火分区面积和消防疏散出口均满足消防设计要求。 ### 结构设计 #### 设计依据 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）； 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）； 《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）； 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）； 《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）； 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）； 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）； 《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）； 《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）； 《地下工程防水技术规范》（GB20108-2008）； 《多孔砖砌体结构技术规范》（JGJ 137-2001）（2002年版）； 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2009年版）； #### 自然条件及采用的设计荷载标准值 基本风压：0.35kN/m2（N=50）。 基本雪压：轻钢屋面0.70 kN/m2；混凝土屋面0.45kN/m2。 地震作用：本工程抗震设防烈度低于6度，按非抗震设计。 楼面活荷载：阳台2.5 kN/m2，卫生间2.5 kN/m2，仓库5.0 kN/m2，宿舍2.0 kN/m2，会议室2.0 kN/m2，车库4.0 kN/m2，办公室2.0 kN/m2，酒店2.0 kN/m2，水泵房10.0 kN/m2，电梯机房7.0 kN/m2，楼梯活载3.5 kN/m2。 屋面活载：不上人屋面0.7 kN/m2，上人屋面2.0 kN/m2。 外墙采用烧结多孔砖，其综合容重（标准值）：16.4 kN/m3。 内填充墙采用砂加气混凝土砌块，其综合容重（标准值）：7.5 kN/m3。 其它专业用房荷载按有关专业提出并参照有关现行规范采用。 本工程设计使用年限为50年，建筑安全等级为二级。 #### 基本要求 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）划分，本工程建筑结构安全等级为二级，结构的设计使用年限为50年；根据《建筑抗震设防分标准》（GB50223-2008）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）划分，本场地建筑抗需设防烈度低于6度，按非抗震设计。 #### 结构选型 - 本工程建筑由一栋招商大楼、多栋厂房、多栋住宅组成，其中招商大楼层数为6层，厂房层数分别为4层、1层、3层，住宅为6层。 - 本工程楼盖、屋盖均采用现浇普通梁板体系，为框架或框架剪力墙结构。 - 基础形式：本工程暂无地质勘察报告，结合附近工程地质情况，及建筑物荷载特点，基础拟采用天然基础或桩基方案，基础设计等级为乙级。 - 抗震缝、沉降缝、伸缩缝的设置 地下室不设缝，仅用后浇带解决施工中混凝土收缩，地需部分各栋建筑为独立的结构单元。 #### 主要结构构件及材料的选用 - 混凝土强度等级：C25~C35。 - 钢筋选用：HPB300用于梁箍筋、HRB400用于梁及柱的纵向筋。 - 墙体材料及砂浆 外围护墙采用200mm厚烧结多孔砖，内墙采用200mm厚加气混凝土砌块。 砂浆：±0.000以下采用M10水泥砂浆，±0.000以上外墙采用M10~5.0混合砂浆。 #### 结构计算 结构计算采用中国建筑科学研究院的PKPM2010版（新规范版）计算程序SATWE进行分析计算，TAT进行校核。计算结果均满足相应规范要求。 #### 采用的标准图 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（11G101-1）； 《钢筋混凝土过梁》（03G322-1）。 ### 电气设计 #### 变、配电系统 1、负荷等级 消防用电设备，应急照明、疏散标志灯，变频调速恒压供水生活水泵、排污泵，客梯等级为二级，其他用电负荷等级为三级。 2、负荷估算 该工程用电标准确定为：住宅区：30W/m2，公共建筑：60W/m2，工业建筑：40W/m2。 3、供电电源 拟建工程分为六个地块，每个地块均按专变部分按二级负荷要求供电，由供电部门提供两路10KV高压双电源供电。高压配电系统均采用单母线不分段接线方式。变、配电所采用放射式供电。 4、变配电站的位置、数量和容量 A地块在室外设置箱式变压器10台，变压器容量为10×800kva；B地块在室外设置箱式变压器10台，变压器容量为10×800kva；C地块在室外设置箱式变压器6台，变压器容量为6×800kva；D地块在室外设置箱式变压器6台，变压器容量为6×800kva；E地块在室外设置箱式变压器4台，变压器容量为4×800kva；F地块内厂区在室外设置箱式变压器8台，变压器容量为8×800kva，商业区设置配电室一座，内设4台变压器，容量为4×100kva，高层住宅区设置配电室一座，内设4台变压器，容量为4×100kva，安置区在室外设置箱式变压器2台，变压器容量为2×500kva。 5、电能计量方式 在低压配电干线或不同电价标准的回路上设置计量表计量，各用户设用电电度表计量。 6、功率因数及其补偿方式 在变压器低压侧母线上，采用静电电容器集中按功率因数进行无功自动补偿，补偿后，高压侧功率因数为0.95以上，达到用电规则要求。 #### 配电系统 建筑物采用交流220V/380V供电。配电方式为树干式与放射式相结合。 低压配电屏的母干线采用TMY型铜质硬母线，建筑主干线采用YJV电力电缆配电，配电箱出线采用BV-0.5型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 #### 照明系统 - 室内照明 厂房、公共建筑的办公室、活动室、变、配电所、地下车库采用荧光灯，其他设备用房采用防水防尘灯，其他部分采用吸顶灯或平装灯座。 照明线路采用BV-0.5型聚氯乙烯绝缘电线。 - 室外照明 设置室外照明配电箱，配电箱由变、配电室变压器供电。小区的路灯、草坪灯采用时控和手动控制。路灯灯具采用庭园式灯具，在绿化带和休闲区域小区内设置草坪灯，光源分别采用钠灯泡或节能灯泡。照明线路采用BV-0.5型聚氯乙烯绝缘电线。 #### 建筑物防雷及接地安全 - 防雷等级 本工程建筑物的防雷等级均为二、三类。 - 防雷措施 - 在建筑物的屋面装设避雷带，以防直击雷。将进线电缆的金属外皮和保护钢管等接入建筑物的金属管道与电气设备接地相连，以防直击雷、侧击雷及雷电波侵入。 - 利用建筑物结构柱内主钢筋作为引下线，利用的建筑物基础内钢筋作为接地极。 - 45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 - 接地及安全 - 本工程的接地种类包括：工作（系统）接地、保护性接地、雷电保护接地、弱电接地。建筑物采用联合接地装置，接地电阻不大于1欧姆。 - 在建筑物首层总配电箱处设总等电位连接端子箱，住宅每户设局部等电位连接端子箱。配电系统采用TN-S制，所有配电设备金属外壳、金属管道及接地保护线均可靠接地。 #### 火灾自动报警系统 - 火灾自动报警系统 在本工程的高层住宅楼公共部分、厂房、园区招商大楼和地下车库设置火灾自动报警系统。系统采用控制中心报警系统。在A、B、F地块建筑物一层分别设置消防控制室。主要控制设备包括火警控制器，联动控制器，消防广播和火警电话。在高层建筑和地下车库内设置区域显示器，感烟、感温探测器，手动报警钮，消火栓报警按钮，火警广播和消防电话及插座。 火灾自动报警系统的接地采用联合接地，接地电阻不大于1欧姆，消防控制室的设备采用双电源供电，并在设备末端配电箱自动切换。消防控制设备自带备用直流电源。 - 火灾应急照明 在建筑物走道、电梯前室，防烟楼梯间及地下室的通道设置疏散照明灯，高层建筑及地下室的出入口设置安全出口标志灯和疏散指示标志灯。 #### 电话、电视、网络采用三网融合系统 本工程电话、电视、网络采用三网融合系统。 - 分别在每个地块内筑物一层设置弱电机房，弱电设备房电源采用双电源配电，并设置UPS不间断电源。 - 在建筑物每个单元设置单元设备间，在商业、物管、住宅内设置电话、网络终端信息插座；在住宅内设置电视终端信息插座。 - 弱电机房至建筑物单元设备间干线采用大对数光缆，电话、网络入户采用单芯皮线光纤，电视入户采用同轴电缆；室内线路采用超5类非屏蔽电缆和穿PVC保护暗敷设。 - 在弱电机房设备柜内设置信号线路浪涌保护器。 - 弱电系统采用联合接地装置，接地电阻不大于1欧姆。 #### 安全技术防范系统 小区住宅设置多功能访客对讲系统。单元门口设置可视对讲主机和控制器，工作状态及报警信号送至小区安全防范控制室。在住宅每户内设置可视对讲分机，分机除能与门口对讲机通话外，还可根据来访者进行开启防盗门、报警等操作。 安全防范系统的控制信号线采用RVVP型聚氯乙烯绝缘屏蔽线，视频线采用SYKV-75-7和SYV-75-5型同轴电缆，电源线采用RVV型聚氯乙烯绝缘线。 ### 给排水设计 #### 给水规划 - 规划原则及目标 - 规划原则 - 满足东安县可持续发展需要，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一； - 全局出发，统筹安排，满足东安县城总体布局的要求； - 根据统一规划、分期建设的原则，统筹兼顾近、远期工程内容； - 充分考虑现状，尽量利用和发挥原有给水设施的作用； - 充分考虑未来发展的先进技术、先进设备、新工艺、新材料对水处理和给水管网的影响； - 给水规划应与其他单项规划相互协调和密切配合。 - 规划目标 采用统一给水系统，满足生活及生产用水需求，为园区的健康发展提供良好的用水保障。 - 水源 规划以市政给水管网为水源。 - 用水量预测 采用建设用地用水量指标法预测。预测结果见下表1.3-3。 表1.3-3 建设用地用水量预测结果 序号; 用水单位; 用地面积（亩）; 用水定额（万吨/km2/d）; 最高日用水量（t/d）. 1; 商业配套用地1（一期）; 40.8; 0.5; 100. 2; 工业用地; 234.6; 1; 4658. 合计; 234.6; 4758. 园区规划最高日用水量为0.71万吨/日。 - 给水管网规划 给水干管沿道路西、北侧敷设，布置成环状，给水管网供水压力要求最低不小于0.28Mpa。配水管网敷设到整个规划区，同时配水管网的敷设应结合城市道路建设进度进行修建。干管位置尽可能布置在两侧用水量较大的道路上，以减少配水管数量。平行的干管间距为500m~800m，连通管间距800m~1000m。 - 消防规划 本园区总占地面积为333.39亩，规划人数小于1万人，同一时间内火灾起数按1起计算，一起火灾灭火设计流量为15L/s，沿园区道路每隔120米设置一处消防栓。 #### 排水规划 - 规划原则及目标 - 本次排水规划依据以下原则 - 与东安县城总体规划保持一致； - 与东安县城的经济发展协调； - 充分考虑现状，尽量利用和发挥原有排水设施的作用； - 合理确定设计参数及规模； - 因地制宜，在保证排水设施运行可靠的前提下，使投资和运行最经济。 - 规划目标 提高城市排水管网普及率和污水处理率，逐步建立完善的城市排水系统和污水处理系统。 - 排水体制 规划属于新建区域，排水体制采用雨污分流制。 - 污水规划 - 污水量计算 污水量按用水量的85%计算，同时考虑10%的地下水渗入量。则规划区最高日污水量为0.66万吨/日，日变化系数取1.68，则平均日污水量约0.4万吨/日。 - 污水系统规划原则 城市污水系统按以下原则进行规划： - 污水管网严格按照分流制敷设，污水排入污水管网，所有排入污水管网的污水水质都应达到《污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）》的要求。 - 各工矿企业污废水，本规划拟采用分散处理与集中处理相结合实现工业废水的达标排放，即根据企业的排污浓度及排污水量，将企业区别对待，一部分可直接排入收集系统的企业废水进入城市污水处理厂集中处理；另一部分不可直排的，必须在企业内部设置处理设施，使处理后的废水达到《污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）》要求，再进入污水处理厂集中处理。 - 为节约水资源，应积极推广中水回用技术，进驻企业应提高生产废水回用率，有条件的可采用生产循环水，大力推广直流水改循环水、空冷回用、废水回用、凝结水回用等新技术。 - 污水主干管按照远期建设规模设计。 - 原则上沿道路东、南侧布置，实际可根据道路两厢污水量排放情况及管道交叉情况适当调整，尽量减少管道横穿道路及管道交叉次数。 - 污水处理 由于东安经济开发区环评正在规划进行中，污水管网尚未完善，拟建工程前期污水不能经过经开区排污管网接入到污水处理厂处理，因此，本环评建议引入地埋式污水处理生化系统。地埋式污水处理生化系统是处理生活污水比较成熟可靠的污水处理成套设备，经其处理后的污水可达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准。拟建工程前期污水经化粪池初级处理后，再经地埋式污水处理系统进行生化处理，处理后，在总排污口达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入紫水河。 根据“污水处理构筑物的位置宜设在建筑物当地夏季主导风向的下风向”、“污水处理系统应独立设置，与建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带，当无法满足上述条件时应采取有效安全隔离措施，不得将污水处理系统设于建筑物的地下室”原则，由于建设单位暂未进行污水处理系统位置的考虑，结合工程平面布置图并结合污水管网的设置，本环评建议地埋式污水处理生化系统设置在A地块最北端拐角空地。 东安经济开发区环评工作完成后，污水管网完善后，创新创业园区污水处理后接入东安县经济开发区污水管网，园区地埋式污水处理系统总排污口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准。东安县经济开发区收集的污水排入东安县污水处理厂，污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。处理达标后的尾水排入紫水河。 #### 雨水规划 采用永州地区现行的暴雨强度公式及参数计算： - 雨水量 - 暴雨强度公式为： q=44.143×（1+0.4963LgP）/（t+20.152）0.886 式中：q———设计暴雨强度（L/s﹒ha） P———设计重现期，取P=3年 t———降雨历时（分钟）：t = t1+ mt2 t1———地面集水时间t1 =10 min m———折减系数，取1 - 雨水设计流量按下列公式计算： Q= W﹒q﹒F 式中：Q———雨水排水量（L/s） F———汇水面积（ha） W———径流系数，取0.68 q———设计暴雨强度（L/s﹒ha） m———折减系数，取1 - 室外道路适当位置设置雨水口，收集道路、人行道及屋面雨水。 - 排水管网设在该区域道路下，坡度根据地面坡度设置，最大限度地将收集的地面雨水以重力流形式排入市政排水管道。 ## 建设投资及资金来源 根据可研报告分析，本次工程总建筑面积34万平方米，总投资约4.77亿元人民币，其中工程费用33160万元，其它费用12270万元（含土地购置及补偿费用10880万元），预备费用2270万元。工程建设总投资由省、市、县政策性补贴资金和建设单位通过招商引资，吸收社会资金为主，综合利用多方经济来源。 ## 建设进度 根据可研报告分析，本工程计划建设工期为18个月。 ## 编制依据 1、法律法规及相关政策 (1)《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015年1月1日； (2)《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订），2016年1月1日； (3)《中华人民共和国水污染防治法》（2008年修订），2008年6月1日； (4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年修订），2005年4月1日； (6)《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年修订），2003年9月1日； (7)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订），2012年7月1日； (8)《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订），2011年3月1日； (9)《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修订），2015年4月24日； (10)《中华人民共和国土地管理法》（2014年修订），2015年7月29日； (11)《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），1998年11月29日； (12)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部33号令），2015年6月1日； (13)《国家危险废物名录》，2008年8月1日； (14)《产业结构调整指导目录》(2011年本)（2013年修正版），2013年5月1日； (15)《大气污染防治行动计划》，国发【2013】37号； (16)《水污染防治行动计划》，国发【2015】17号； (17)《国务院关于加强环境污染保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）； (18)《湖南省湘江流域水污染防治条例》，2002年3月29日修正； (19)《湖南省湘江保护条例》，2013年4月1日执行； (20)《湖南省建设项目环境保护管理规定》，湖南省人民政府第215号令。 2、环评技术导则及规范 （1）《环境影响评价技术导则-总纲》HJ2.1-2011； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2008； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》HJ/T2.3-93； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009； （5）《环境影响评价技术导则-生态影响》HJ19-2011； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004； （7）《环境影响评价公众参与暂行办法》环发2006[28]号； （8）《排污口规范化整治技术要求》环监[1996]470号； （9）《环境监测技术规范》。 3、相关文件及规范 (1)《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ137-90； (2)《湖南省人民政府关于推进节约集约利用土地的通知》（湘政发[2007]12号）； (3)《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）； (4)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； (5)《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014）； (6)《东安县135项目创新创业园规划设计说明》； (7)《东安县创新创业园135工程建设项目可行性研究报告》（永州市助航工程咨询有限公司）； (8)《东安县创新创业园135工程建设项目节能评估报告书》（永州市助航工程咨询有限公司）。

# 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题

## 东安经济开发区概况 湖南东安经济开发区是1996年5月经湖南省人民政府批准成立的省级开发区。1997年，东安经济开发区设立白牙市工业园，该园位于县城的东北角，规划面积10平方公里。工业园设有五个办事机构：办公室、招商合作局、产业发展局、企业服务局、纪检监察室。区位优势明显，207国道、冷东公路穿区而过，距衡昆高速、二广高速、洛湛铁路约25公里，至永州机场48公里,桂林机场190公里。按照用地分类和县城总体规划要求，白牙市工业园分为五大功能区，即农副产品加工区、生物医药工业区、电子机械工业区、光伏产业工业区、商贸居住综合区。 近年来，县委、县政府十分重视工业园的建设，先后投入资金近5亿元，拉通了5平方公里范围内“三纵三横”主干道路基，完成了各主干道道路硬化、排水排污、绿化亮化和供水、供电、通讯等配套工程建设，并在园区内兴建了一座110KV变电站。县委、县政府为企业入园出台了《东安县承接产业转移优惠政策十六条》等一系列优惠政策，对工业园采取“无费区”、“封闭式”管理，“一站式”服务。目前白牙市工业园内已有永州一东生物技术有限公司、永州创辉实业有限公司、东安华林环保科技有限公司、舜皇米业有限责任公司、毅荃服饰有限公司、汤氏竹业有限公司、华达塑料包装有限公司、东安吉祥食品有限公司、东安苗苑木业有限公司等36家企业正式落户，其中投资上亿元的企业6家(创辉电子、盈凯包装、天晟模具、东安鸡深加工、南方纺织、云生竹业)，产业集聚效益初步显现。园区已基本形成了以农副产品加工、电子、针纺、冶金、机械制造和高新技术为主导的产业格局。 南方纺织是一家具有自营进出口权针纺类生产企业，其产品主要销往欧美、日韩等地区高端市场，自2013年9月以来，该项目建设已完成投资2亿元，项目全部投产后，可实现年产值6亿元以上。 投资3.5亿元香港盈凯包装有限公司和投资8亿元的上海云生竹业是东安县委、县政府2014年引进的企业，目前正在建设。盈凯包装有限公司工业生产区已建成投产。云生竹业计划在白牙市工业园兴建面积为1000亩“竹产业园”，项目建设分三期投资建设，一期工程建成投产后，可实现年产值2亿元，税收1500万元。 尽管目前工业园产业基础偏薄，入园企业数量不多，但发展势头良好，入园企业逐年增加并呈加速扩展的态势。未来随着园区硬件设施的不断完善，入园企业数量的增加，产业的集聚效益和规模效应将逐步得到体现，园区对外部资本的吸引力将日益显现。 ## 现有污染排放情况 东安经济开发区环评工作规划进行中，开发区中已入驻企业环评情况不明。创新创业园跟开发区中已入驻企业最近距离500m以上，因此，本次环评新建工程暂不考虑周围环境的影响。 ## 污染投诉情况 据了解，东安经济开发区近几年周边居民没有环境纠纷、问题的投诉。

# 建设工程所在地自然环境及社会环境简况

## 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、生物多样性等) ### 地理位置 东安县，隶属于永州市，位于湖南省西南部，湘江上游，东界零陵、冷水滩，南邻广西全州，西接新宁，北连邵阳。地理座标北纬26°7′04″-26°52′29″，东经110°59′33″-111°34′10″，湘桂铁路、洛湛铁路、207国道、1812省道穿境而过，距衡昆高速公路18公里，交通便利。 项目拟建地位于东安经济开发区西端，东靠工业大道，西临官田路，南临鹿鸣路，北接绕城北路。具体位置详见附图3项目概况图。 ### 地形、地貌 东安县西北高、东南低。西部及西北部为中山，东北部为中山丘陵，东南部及中部为岗地丘陵，整个地质断裂岩溶发育，地貌类型多样，县境内出露地层有震三系、寒武系、奥陶系、泥盆系、石碳系、二造系、白垩系、第四系、侵入岩等。东安县属祁阳山字型地质构造之南翼及反射孤部位，主要构造呈一系列孤形层布的背斜、向斜褶皱其断裂多为压性和压扭性。 全县土壤类型有水稻土、菜园土、潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土、黑色石灰土、红色石灰土和紫色土10大类。山地以红壤和黄壤为主，耕地以潴育性水稻土为主。红壤和黄壤分别占全县土类总面积的68.17%和6.07%，两土类合计占全县土类的75.24%。全县地带性土壤垂直分布明显，红壤主要在海拔500m以下的地带，山地黄壤主要分布在海拔800-1200m的地带。 本项目所在地为丘陵地区，其间无断裂带，地下水丰富，地质条件较好。 ### 气象条件 东安县气候为亚热带季风性湿润气候，炎热期长，光照充足，雨量充沛，四季分明。境内平均气温为18.3℃，以一月份最冷，平均温度为6.10℃，7月份最热，平均温度为28.8℃。地温的年变化规律与气温的年变化规律相同，境内年降水量平均在1180-1490mm之间，各月降水量分配不匀，以4-6月最多，平均500-600mm，占年降水量42-45%，年平均相对温度78-81%，年日照时数1540小时，全年无霜期294天，一年四季均可展开旅游。 评价地区常年盛行E风和WNW风，频率为9%，年均静风频率为18%，N、NNE风向的风频很小，频率为2%。项目所在地年平均风速为1.2m/s，一年中最大风速为2m/s。 ### 水文 东安县内水资源丰富，境内有大小河流191条，其中5公里以上长度的大小河流有45条，总长1300公里，分属湘江、资江两大水系，以湘江为主，主要河流有湘江、芦洪江、紫水河、石期河等。 湘江是湖南最大的河流，发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，河源为潇水，在永州市的萍岛汇合广西来水称湘江。学界较流行的说法是白石河源。流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖。如海洋河为源，湘江干流全长844公里，流域面积94660平方公里。以潇水为源，干流全长948公里，流域面积94721平方公里。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航.是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。据湘江老埠头水文站资料，湘江年均流量624m3/s，最大流量14700m3/s，最小流量45.6m3/s。 芦洪江，古名应水，湘江一级支流。主干发源于东安、邵阳两县之分水岭黄花山东麓，即东安县大盛镇的栗木冲，途经新圩江、伍家桥、芦洪市、端桥铺等乡镇，于端桥铺车游村出县于高溪市镇附近入湘江。在东安境内流程62.87公里，流域面积899.302平方公里。多年平均流量6.278亿立方米，多年平均流量3.026秒立方米。以流经地地名取名。 紫水河发源于舜皇山高挂岭洋禾坪，流经大庙口、紫溪、白牙市、井头圩等乡镇，于大江口乡大江口村汇入湘江。紫水河全长72公里，落差1550多米，坡降11%，多年径流量在7亿立方米左右，平均流量约24立方米/秒。相传，舜帝南巡到美丽的舜皇山狩猎休闲，之后沿太阳溪（即紫水河）漂流出湘江，后来驾崩苍梧之野，葬于九疑山。娥皇、女英二妃千里迢迢寻夫来到舜皇山，眼泪哭干了，哭出的血水滴入太阳溪，使溪水变成了紫色，紫水河因此而得名。 石期河又名东湘河，湘江一级支流，由大石江和马子江汇合而成。大石江源出广西壮族自治区灌阳的山谷中。马子江源出广西壮族自治区全州县东山瑶族自治乡的黄腊洞，两条支流在两河口汇合，经东湘桥，在零陵的下东边进入东安县境，于石期市镇入湘江，在东安县境流程17.8公里，流域面积90.87平方公里。多年平均径流量6.99亿立方米，多年平均流量22.151秒立方米。 与本项目相关水体为紫水河，项目废水经处理达标后排放，尾水排入紫水河小车至大江口（与湘江汇合处）段。 ### 土壤 全县土壤类型有水稻土、菜园土、潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土、黑色石灰土、红色石灰土和紫色土10大类。山地以红壤和黄壤为主，耕地以潴育性水稻土为主。红壤和黄壤分别占全县土类总面积的68.17%和6.07%，两土类合计占全县土类的75.24%。全县地带性土壤垂直分布明显，红壤主要在海拔500m以下的地带，山地黄壤主要分布在海拔800-1200m的地带。 经调查，工程评价区水土流失以面蚀、沟蚀为主，水土流失的动力因素主要为水力侵蚀，区内总体植被覆盖良好，侵蚀模数多小于800t/km2·a，区内荒山裸地和旱作农耕地域侵蚀模数在1000-3000t/km2·a。 ### 动植物资源 东安县属中亚热带常绿阔叶区，为湖南省重点林区县，有中国“银杏之乡”之称。全县林业用地面积已达214万亩（占土地总面积的52.1%），有林地面积151万亩，现有森林总蓄积327万立方米，森林覆盖率52.33%，林木绿化率59.7%。主要植被类型为常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木、高山草地等。常绿阔叶林以壳斗科、樟科、山茶科为主，针叶林以杉、松两科为主。 项目所在地为荒山地，主要植被为灌木丛和杂草等。区域内野生动物较少，主要常见的有蛇类、鼠类、青蛙、蝗虫等。家禽主要为猪、牛、鸡、鸭等，水生鱼类资源主要有黄鳝、泥鳅、鲶鱼等。 经调查，本项目所在地基本上已开发，无野生珍稀濒危动植物。 ## 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) ### 人口民族 2013 年，东安县总户数218407户，总人口631918人。其中：非农业人口74880人，农业人口550517人，未落户常住人口6521人，分别占总人口的11.85%、87.12%、1.03%。在总人口中，男性人口331936人，女性人口299982人。全年共出生10191人，出生率为16.14‰；死亡人口6049人，死亡率为9.58‰；全年净增人口4142人，自然增长率为6.56‰。 东安县有蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、傣族、黎族、畲族、高山族、水族、纳西族、土族、撒拉族、仡佬族、锡伯族、阿昌族、羌族、塔吉克族、京族等少数民族分布。 ### 社会经济情况 2013年，东安县实现地方生产总值1271995万元，增长9.2%。其中，第一产业增加值292979万元，增长2.8%；第二产业增加值509773万元，增长9.5%；第三产业增加值469243万元，增长12.6%。全县三次产业结构由上年的23.6:40.9:35.5转变为23.0:40.1:36.9。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为6.7%、43.1%和50.2%。 1、第一产业 东安县有耕地面积51.3万亩，主要农作物有水稻、紫皮大蒜、甘蔗、烟叶等。东安县已成为重要的商品粮基地县。2001年，东安县被誉为“全国银杏之乡”。 2013年，东安县农林牧渔业总产值完成525171.8万元，比上年增长2.8%。其中农业产值272352.6万元，增长0.4%；林业产值32935.3万元，增长8.0%；牧业产值187847.6万元，增长4.6%；渔业产值24234.2万元，增长5.0%；农林牧渔服务业产值7802.1万元，增长15.0%。粮食总产量379377吨，下降3.2%，其中，稻谷产量337361吨，下降0.87%。出栏生猪90.2万头，与上年持平；出栏牛2.24万头，增长7.69%；出栏羊5.04万头，增长11.26%；出笼家禽1026.5万羽，下降0.89%；水产品产量17598吨，增长4.82%。全县农产品加工企业发展到335家，其中省级龙头企业2家，市级龙头企业13家，共实现加工产值18.3亿元，同比增长20%。 2、第二产业 东安县工业初步形成了以建材、冶金、焊剂、化工、食品为支柱的工业体系。 2013年，东安县新增规模以上工业企业8家，全县规模工业企业达到92家。规模以上工业企业完成总产值1236187万元，同比增长6.6%。全年实现工业增加值424085万元，同比增长9.3%，其中规模以上工业实现增加值351494万元，同比增长10.1%。 2013年，东安县规模以上工业企业实现主营业务收入1238689万元，增长9.4%；实现利税68088万元，下降3.8%，其中利润总额17110万元，下降13.7%。经济效益综合指数335.4%，比上年下降8.1个百分点，其中，工业产品销售率98.6%，总资产贡献率20.2%，资产保值增值率105.7%，资产负债率45.9%，流动资产周转率11.3%，成本费用利润率1.4%，全员劳动生产率237480元/人。 全年全县建筑业实现增加值85688万元，增长10.6%。全县资质以内建筑企业4家，实现建筑业总产值228959万元，实现利税总额3652万元。资质内房屋建筑施工面积186.4万平方米，竣工面积167.5万平方米。 3、第三产业 2013年，东安县实现社会消费品零售总额349969万元，同比增长12.7%，其中：城镇完成零售额315825万元，增长12.9%；乡村完成零售额34144万元，增长10.2%。按行业分，批发业35898万元，增长17.5%；零售业285043万元，增长12.0%；住宿业3881万元，增长11.2%；餐饮业25147万元，增长13.4%。 ### 社会事业 1、教育事业 截至2013年，东安县拥有普通中小学校74所，其中，小学34所，普通中学34所，职业中学6所。全县在校学生57487人，其中普通中学20083人（其中初中14071人，高中6012人），职业中学895人，小学36509人。幼儿园140所，在园幼儿数16419人。普通中小学校共有教职工5117人，其中专任教师4477人。在专任教师中，普通中学1997人，职业中学145人，小学2335人。幼儿园共有教职工1167人。 2、科技事业 截至2013年，东安县共有科技所（站）18个，农村科技推广小组486个，培养科技示范户193户，全年举办科普培训班320期，培训人员2.4万人，引进推广新优品种、新技术、新产品、新成果35项（个），申请专利237件。2013年被评为全国科技进步先进县。 3、卫生事业 截至2013年末，东安县共有卫生机构27个，其中：县级医院8个，乡镇卫生院17个，疾控中心1个，妇幼保健院1个。拥有病床1691 张，其中县级医院病床1049张。全县卫生技术人员1647人，其中：执业医师421人，执业助理医师330人，注册护士577 人，药师（士）87人，检验技师（士）61人，摄像技师（士）27人，其他卫生技术人员144人。农村卫生和新型农村合作医疗制度在全县范围内全面铺开，新农合参合人数达49.72万人，参合率99.14%。 4、体育事业 2013年，东安县各类体育社会团体发展到18个，团体会员12670人，个人会员1.5万人，体育指导站84个。全年共举行各项体育比赛56次，参加比赛3.7万人。成功举办了湖南省青少年跆拳道锦标赛。我县运动员在全国武术之乡武术比赛中，获一等奖2个、二等奖3个、三等奖2个，在省级青少年武术、跆拳道、举重锦标赛中获金牌7枚、银牌7枚、铜牌7枚，在市级青少年田径、举重锦标赛中获金牌4枚、银牌2枚、铜牌4枚。 ### 旅游 东安县内有名胜古迹100多处，其中重点文物保护单位20多处。有舜皇山国家森林公园（园内有堪与桂林七星岩媲美的舜皇岩），有历代名人题咏的九龙岩碑刻，有三国孔明、张飞等人的遗址，有全国重点文物保护单位树德山庄，即著名爱国将领唐生智先生的故居和他亲手创办的耀祥书院等。 舜皇山位于东安县西部30千米处，为湘南第一峰。舜皇山国家森林公园系国家级森林公园（1992年批准建立），省级自然保护区（1982年设立）。史籍载为舜帝南巡驻跸之处，故名。主峰海拔1882.4米，总面积14549公顷，森林覆盖率为 91.8%，有原始次生林5300公顷。山中有高等植物1640种，野生脊椎动物118种，国家一级保护植物7种，二级22种，国家一级保护动物8种，二级22种。千米以上高峰12座，景观多变；峡谷9条；30米落差以上瀑布22处；大型溶洞13个；怪石、崖壁26处；成景山泉7处。

# 环境质量现状及评价

建设工程所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 本次环评环境质量现状数据采用资料收集法与现场监测两种方式。环境空气质量引用2013年东安县环境监测站提供的常规监测数据；地表水环境质量数据引用2014年的现状监测数据，声环境质量现状由东安县环境监测站进行现场监测。 ## 环境空气质量现状及评价 2013年东安县环境监测站在县国税局、东安一中共设置2个常规空气监测点位。拟建工程西南面距离县国税局办公楼大气常规监测点2.3km，西面距离东安一中大气常规监测点4.4km，距离和监测时间符合导则引用规定，引用的数据基本能够反映项目区域环境质量情况。监测统计结果见表4-1。 表4-1 2013年东安县城区空气环境质量监测数据结果表 测点名称; SO2(mg/m3); NO2(mg/m3); TSP（mg/m3). 东安一中; 日均值浓度范围; 0.018-0.049; 0.009-0.03; 0.09-0.121. 占标率(%); 12-32.7; 7.5-25; 30-40.3. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 县国税局; 日均值浓度范围; 0.033-0.094; 0.029-0.056; 0.129-0.39. 占标率(%); 22-62.7; 24.1-46.7; 43-130. 最大超标倍数; 0; 0; 0.3. 标准值; 0.15 mg/ m3; 0.08 mg/ m3; 0.30 mg/ m3. 监测资料统计结果表明：2013年东安一中大气常规监测点的监测数据达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；县国税局大气常规监测点2013年SO2、NO2日均浓度值均达标，TSP日均浓度值略有超标，最大超标倍数为0.3。TSP超标原因主要是周边各类建筑工地较多，城区道路不清洁、汽车行驶造成扬尘和飞尘等。应加强道路防尘、建筑工地防尘及城市清洁卫生的整治力度。 ## 地表水环境质量现状及评价 本工程相关地表水体为紫水河小车至大江口（与湘江汇合处）段。东安县监测站2014年5月18日-20日在东安县污水处理厂排污口上游500米(S1)和下游1000米(S2)，布设了2个断面进行现状监测，监测统计结果见下表。 表4-2 地表水环境水质现状监测结果 浓度单位：mg/l（pH除外） 污染物名称 统计指标; pH; CODcr; CODMn; NH3-N; TP. S1; 最小值; 7.11; 10; 2.68; 0.45; 0.030. 最大值; 7.25; 12; 3.00; 0.50; 0.045. 最大占标率（%）; /; 60; 50; 50; 22.5. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. S2; 最小值; 7.01; 16; 3.33; 0.57; 0.048. 最大值; 7.11; 17; 3.69; 0.67; 0.067. 最大占标率（%）; /; 85; 61.5; 67; 33.5. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准限值; 6-9; 20; 6; 1.0; 0.2. 从上表可知，东安县污水处理厂排污口上游500米（S1）和下游1000米（S2）断面各项水质监测因子均满足《水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ级标准要求。 ## 声环境质量现状及评价 2015年12月8日，东安县环境保护监测站对项目所在的声环境质量现状进行了现场监测。监测点位为东、南、西、北场界，监测结果见表4-3。 表4-3 场界声环境监测结果统计表 监测点位; 监测结果; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1项目界东; 51.6; 41.5; 达标; 达标. Z2项目界南; 53.2; 41.0; 达标; 达标. Z3项目界西; 52.4; 40.3; 达标; 达标. Z4项目界北; 51.5; 41.2; 达标; 达标. 评价标准; 2类区：昼60dB，夜50dB. 由表4-3可知，工程拟建地昼、夜间均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求。 ## 生态环境质量现状及评价 本项目位于永州市东安经济开发区西端。根据现场踏勘，工程所在地地面覆盖物已拆除，为一块净地，区域内植被覆盖率较低。工程主要周边及场地环境现状照片见附图7。评价范围内无野生珍稀濒危动植物和其它文物古迹保护单位。

# 主要保护目标(列出名单及保护级别)

表5-1 环境保护对象及保护级别 工程; 保护对象; 规模; 相对方位及距离; 保护级别. 大气 环境; 鹿鸣村村民; 3户、约12人; 东侧; 50-200m; GB3095-2012 二级. 官田村村民; 5户、约18人; 南侧; 100-200m. 文星村村民; 12户、约40人; 西侧; 10-200m. 鹿鸣村村民; 33户、约115人; 北侧; 50-100m. 声环境; 鹿鸣村村民; 3户、约12人; 东侧; 50-200m; GB3096-2008 2类或4a类（临交通干线侧）. 官田村村民; 5户、约18人; 南侧; 100-200m. 文星村村民; 12户、约40人; 西侧; 10-200m. 鹿鸣村村民; 33户、约115人; 北侧; 50-100m. 水环境; 紫水河; 渔业用水; 南侧; 直线约2.8km; GB3838-2002 Ⅲ类.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准限值见表6-1。 表6-1 环境空气二级标准污染物浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值μg/m3. SO2; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. TSP; 24小时平均; 300. 年平均; 200. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. 2、地表水环境质量标准 本工程污水经处理达标后最终排入紫水河，根据湖南省地表水环境功能区划：紫水河小车至大江口(与湘江汇合处)14.9公里段水域为渔业用水区，水质标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，具体标准限值见表6-2。 表6-2 地表水环境标准部分项目标准限值 单位：mg/l(PH值除外) 项目 标准; PH（值）; COD; CODMn; BOD5; NH3-N; TP. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 3、声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中功能区划分，本工程位于东安经济开发区西端。由于项目北面为东安县城市主干道——绕城北路，官田路、鹿鸣路、金源睡为园区规划中连接内外交通的次干路，因此，项目东、南、西、北面临街30m范围内执行GB3096－2008中4a类标准，其它区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，具体限值见表6-3。 表6-3 环境噪声限值 单位:dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准 拟建工程废水排入紫水河小车至大江口(与湘江汇合处)14.9公里段。废水未接入东安县经济开发区污水管网前，经地埋式污水处理系统处理后在总排污口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 废水接入东安县经济开发区污水管网后，经地埋式污水处理系统处理后在总排污口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准。东安县经济开发区收集的污水排入东安县污水处理厂，污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。具体限值见表6-4。 表6-4 污染物排放标准限值 单位：mg/L（除pH外） 项目 类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 二类污染物GB8978-1996 一级标准; 6-9; 100; 30; 70; 15; -; 0.5. 二类污染物GB8978-1996 三级标准; 6-9; 500; 300; 400; -; -; -. GB18918-2002 一级B标准; 6-9; 60; 20; 20; 8（15）; 20; 1. 注：括号外数值为水温>120℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤120℃时的控制指标。 2、废气排放标准 施工期和营运期，项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，无组织排放监控浓度限值见表6-5。 表6-5 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 苯; 12; 周界外浓度最高点; 0.40. 甲苯; 40; 周界外浓度最高点; 2.4. 二甲苯; 70; 周界外浓度最高点; 1.2. 甲醛; 25; 周界外浓度最高点; 0.20. 非甲烷总烃; 120; 周界外浓度最高点; 4.0. 营运期服务楼饮食业油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001，见表6-6。 表6-6 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 标准厂房废气排放标准待拟引进企业类型和污染物产生情况，在另行编制环评文件确定。 3、噪声排放标准 施工期施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 运营期噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。各标准限值见下表6-8。 表6-8 噪声排放标准限值 单位：dB(A) 项目 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 4、固废污染物控制标准 生活垃圾处理处置执行GB16889-2008《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008。 项目施工期，土石方和建筑垃圾以及营运期一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本次环评只是针对工程建设期进行环境影响评价，营运期拟引进的企业具体类别及数量尚未确定，因此，本工程具体总量控制指标在具体进驻企业办理环评手续时，再进行总量指标核算。 |

# 建设工程工程分析

## 施工期 ### 主要污染工序 - 工艺流程及产污环节 施工期工艺流程及产污环节见下图。 固废、扬尘、噪声 固废、扬尘、 废水、噪声 固废、废气 固废、扬尘、 废水、噪声 规划定位 放线 平整场地 基础工程 主体工程 装修 竣工 运营 图7-1 施工工序及产污节点图 2、施工期污染工序 （1）废气污染工序 施工期的大气污染源主要来自于扬尘、机械废气和装修过程中产生的挥发性有机废气。 （2）废水污染工序 施工期间的水污染源主要有施工废水和施工人员的生活污水。 （3）噪声污染工序 施工期运输车辆与施工机械如挖掘机、打桩机、搅拌机、振捣机等产生的施工噪声。 （4）固体废物污染工序 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾及弃土方等。 ### 污染源强分析 1、大气污染源 大气污染源主要来自于扬尘、施工机械废气和建筑物装修过程中产生的挥发性有机废气，但最为突出的是施工扬尘和涂料有机溶剂。 1）施工扬尘 施工扬尘来源于多项粉尘无组织排放源：建筑场地的平整清理，土方挖掘填埋，物料堆存，建筑材料（尤其是袋装水泥）的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等都易产生扬尘污染。 由于土石方挖掘破坏了地表的原有结构，会造成地面扬尘污染环境，但扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。一般情况，根据监测经验，建筑施工扬尘均比较严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍；建筑施工扬尘的影响范围一般为其下风向150m之内，被影响地区TSP浓度在0.45-0.55mg/m3之间，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量标准的1.5倍左右。 根据中国环境科学院的有关研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积215450m2，扬尘产生量约为62.91吨。 2）挥发性有机废气 工程进展到装修阶段时需使用墙面涂料胶水油漆等材料，根据类比调查每平方米建筑面积使用量与房屋的结构用途等不同而不同，一般用量0.2-0.5kg/m2，若以0.3kg/m2计，则本工程各类涂料有机溶剂用量约64.64吨，其中有机溶剂挥发量以50%计时约32.32吨的溶剂被挥发到空气中去，主要成份有丁醇，丙酮，三苯，甲酸等。 2、水污染源 水污染源主要有施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水：主要来自基坑开挖，混凝土拌和、雨水冲刷成的含SS的废水以及各种施工机械的清洗废水和跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工污水的特点是悬浮物含量高。据类比调查，施工污水的悬浮物浓度一般为3000-4500mg/L。 （2）生活污水：主要污染物是COD、BOD5、SS和氨氮等。本项目施工期间高峰时施工人员约为250人，生活用水量以150L/d﹒人计，总用水量为37.5t/d，生活污水排放量按总用水量的80%计算，则外排污水量为30 t/d。类比同类型生活污水主要污染物的浓度，本项目施工期生活污水中主要污染物的浓度和产生量见表7-1。 表7-1 施工期生活污水中主要污染物的浓度和产生量 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度(mg/L); 330; 200; 220; 25. 产生量(kg/d); 9.9; 6.0; 6.6; 0.75. 3、噪音污染源 从产生噪声污染的角度可以把施工期分为：土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特征。 第一阶段即土方阶段，主要噪声源是推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，大部分是移动声源，没有明显的指向性； 第二阶段即基础施工阶段，主要噪声源是各种打桩机，打桩机系脉冲噪声基本属固定声源； 第三阶段即结构制作阶段，主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣机、电锯等，其中还包括一些物料装卸碰撞撞击噪声。 第四阶段为装修阶段，主要产噪设备有电钻、电刨、磨光机等。 施工设备噪声强度见表7-2。 表7-2 主要施工机械设备的噪声源强 施工阶段; 施工机械; 5米处测量声级（dBA）. 土石方阶段; 推土机; 83. 挖掘机; 85. 自卸卡车; 80. 装载机; 83. 打桩阶段 （人工灌孔桩）; 风镐; 95. 空压机; 90. 结构阶段; 振捣棒; 90. 电锯; 100. 空压机; 88. 升降机; 80. 装修阶段; 电钻; 100. 木工电刨; 90. 磨光机; 95. 4、固废污染源 固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾及弃土方等。 施工期施工人员集中安排食宿，产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑及厨余物等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员生活垃圾量为125kg/d。 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为50-60kg/m2，本次评价取55kg/m2，项目总建筑面积215450m2，则施工期产生的一般建筑垃圾约为11849.8t。 据调查，本工程用地地块地势基本平坦，只有用地东南边局部有小块高地，根据控规的道路标高走向，场地内只需稍做平整即可投入使用。也就是说本工程基本可做到挖填平衡，没有废弃的土石方。 5、施工期污染物排放汇总 施工期主要污染物排放情况见表7-3。 表7-3 施工期主要污染物排放一览表 类别; 排放源; 主要 污染物; 产生; 拟采取的环保 措施; 排放; 备注. 浓度; 量; 浓度; 量. 废气; 土建施工; 施工扬尘; /; 62.91t; 施工场地设围挡、物料遮盖、渣土装运遮盖、洒水抑尘等; /; 31.46t; 降尘率50%. 装修装饰; 有机废气; /; 64.64t; 自然通风; /; 32.32t. 废水; 施工废水; SS; 3000-4500 mg/l; /; 隔油沉淀; /; /; 大部分回用. 生活污水; 用水量; /; 37.5t/d; 地埋式生化处理; 污水量; 30t/d; 安装一体化地埋式生化处理设备. COD; 330mg/l; 9.9kg/d; 100mg/l; 3.0kg/d. BOD5; 200mg/l; 6.0kg/d; 30mg/l; 0.9kg/d. NH3-N; 25mg/l; 0.75kg/d; 15mg/l; 0.45kg/d. SS; 220mg/l; 6.6kg/d; 70mg/l; 2.1kg/d. 噪声; 推土机、 装载机等; LeqA; 80-100 dB(A); /; 合理布局及隔声、消声、吸声、减震; 76-87 dB(A); /. 固体废物; 施工人员; 生活垃圾; /; 0.125t/d; 按城市管理部门要求运送至指定地点; /; /. 土建装修; 建筑垃圾; /; 11849.8t; /; /. ## 营运期 ### 主要污染工序 1、工业污染 本工程标准厂房拟引进二类工业企业，具体类别及数量尚未确定，引进企业所产生的污染源待引进具体企业项目时，另行编制环评文件进行分析。 - 生活配套设施污染 （1）废水污染工序 运营期间的污水主要为商业配套用房、园区招商大厦及公租房排放的生活污水。 （2）废气污染工序 运营期大气污染物主要来自于区域内燃油机动车尾气，其中汽车尾气主要污染成分为CO、NOx、SO2、颗粒物等。 （3）噪声污染工序 营运期噪声污染主要来源于各类水泵等设备运行时产生的机械噪声、进出车辆产生的交通噪声、以及变配电房、电梯运行时产生的低频噪声等。 （4）固体废物污染工序 营运期固体废弃物主要为商业配套用房、园区招商大厦及公租房产生的生活垃圾等。 ### 污染源强分析 1、工业污染源源强分析 本工程标准厂房拟引进二类工业企业，具体类别及数量尚未确定，引进企业所产生的污染源源强待引进具体工业项目时另行编制环评文件进行分析。 2、生活配套设施污染源分析 （1）水污染源分析 运营期的污水主要为生活污水，由于商业配套用房的功能与性质不是十分确定，可能会有大型的餐厅以及娱乐场所等，因此，本次环评只对公租房、园区招商大厦以及商业配套用房中住宿部分产生的生活污水进行分析，其餐饮部分及其他服务业产生的污染源及源强等明确行业及规模后另行环评。 根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），城镇居民生活用水定额见表7-4。公租房共有约800套小户型，按1.5人/套计，总住宿约1200人。东安县属于中等规模城市，日用水量取150L/(人.d)，则公租房日用水量为180 m3/d，污水排放系数按0.8计，则日污水排放量为144 m3/d。 表7-4 城镇居民生活用水定额 行业名称; 用水情况; 定额单位; 用水定额. 居民生活; 特大城市; L/(人.d); 160. 大城市; L/(人.d); 155. 中等城市; L/(人.d); 150. 小城市、小城镇; L/(人.d); 145. 注：东安县总人口数量约55.6万，城市规模为中等城市。 根据《全国民用建筑工程设计技术措施（2009年版）-给水排水》，商业区用水量见表7-5。商业配套用房与园区招商大厦总面积15802.5m2（按建筑面积75%计），据此计算，项目最高日总用水量为94.82m3/d，最大小时用水量为39.51m3/h。污水排放系数按0.8计，则最高日污水排放量为75.85m3/d，最大小时排水量为31.6m3/h。 表7-5 公共建筑的生活用水定额及小时变化系数 建筑物名称; 单位; 生活用水量定额 （最高日）（L）; 小时变化系数; 使用时间（h）; 备注. 综合办公楼; 每m2营业厅 面积每日; 5-8 （取值6）; 1.5-1.2; 12; 按商业区全为商场，不计餐厅. 公租房区与商业区日生活用水量为274.82 m3/d，污水排放量为219.85 m3/d，80245.25 m3/a。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，生活污水需经地埋式生化处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后，排入紫水河。生活污水产生/排放情况见表7-6。 表7-6 营运期生活污水产生/排放情况 项目; 因子 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 处理前; 80245.25m3/a; 330; 26.48; 200; 116.05; 220; 17.65; 25; 2.01. 经地埋式生化处理后; 80245.25m3/a; 100; 8.02; 30; 2.41; 70; 5.62; 15; 1.20. （2）大气污染源分析 运营期大气污染物主要来自于区域内燃油机动车尾气，其中汽车尾气主要污染成分为CO、NOx、SO2、颗粒物等。 1）燃油机动车尾气 进出标准厂房区内装运原材料和产品的运输车辆由于拟引进的企业具体数量和规模尚未确定，车辆类型等尚未确定，因此本次环评根据可研提供的机动车位来计算汽车尾气。由于进出的燃油机动车主要为小轿车，小轿车排放的污染物主要是CO、THC 和NOx，排放量采用污染系数法计算。单车排放CO、THC和NOx限值参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）(GB18352.3-2005)中第Ⅲ阶段的取值，分别取2.3g/km、0.20g/km和0.15g/km。按每天每辆车进出4次，每车每次在项目区内平均行驶50米计，区域内机动车排放的尾气主要污染物计算结果列于表7-7。 表7-7 汽车尾气中主要污染物排放量 车辆数量 （按停车位计）; 污染物排放量(kg/a). CO; THC; NOx. 地上车位; 875; 295.23; 25.38; 18.9. 地下车位; 360; 121.46; 10.44; 7.78. 临时车位; 300; 101.22; 8.7; 6.48. 总计; 1535; 517.91; 44.52; 33.16. 2）饮食油烟 由于本工程的餐饮规模尚未确定，引进企业的行业及规模也不确定，因此本次环评对饮食油烟不作评价，待引进企业以及餐饮规模明确后另行环评。 3）垃圾收集站臭气 垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体，应采取相应控制措施，避免对区内大气环境造成不良影响。 （3）噪声污染源分析 营运期产生的噪声主要来源于各类水泵等设备运行时产生的机械噪声、进出车辆产生的交通噪声、以及变配电房、电梯运行时产生的低频噪声等。 1）设备噪声 运营期对声环境的影响主要来源于备用发电机、风机运转产生的噪声、各类水泵运行等产生的噪声。各噪声源声级见表7-8。 表7-8 运营期设备噪声声级 噪声声源; 数量; 噪声级dB(A); 离声源距离(m); 位置. 备用柴油发电机; 1台; 90～105; 1; 地下一层发电机房. 风机; 若干; 75～85; 1; 地下室设备房. 各类水泵; 若干; 75～85; 1; 地下室设备房. 2）进出车辆噪声 汽车进出地下车库时将产生汽车噪声，汽车在进出停车场车速按5km/h计，则单辆汽车减速行驶噪声为60.3dB(A)。汽车发动噪声一般为82dB(A)，汽车鸣笛噪声一般为85dB(A)。 该类噪声源强的特点为非连续发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多，特别是上下班时间噪声源强较大，也有较大波动；其它时段源强较小。夜间车辆进出停车场较少，噪声源强较小。 3）低频噪声 变配电房、电梯机房等引起的结构噪声属于低频噪声，对居住和办公也会产生一定影响。 （4）固体废物 运营期产生的固体废弃物主要包括商业配套用房、园区招商大厦及公租房产生的生活垃圾以及工厂运营时产生的工业垃圾等。 1）生活垃圾 生活垃圾中主要成分包括厨余垃圾、果皮纸屑、废旧纸张、废塑料包装物、废织物、废金属、废玻璃陶瓷碎片、砖瓦渣土以及庭院花苑修剪树枝等废物。根据类比调查，公租房产生的生活垃圾按人均生活垃圾1.0kg/人·天计，生活垃圾产生量约为0.58t/d，191.4t/a。商业配套用房与园区招商大厦产生的生活垃圾按0.2kg/d·m2计算，项目综合办公楼建筑面积商业配套用房与园区招商大厦总面积15802.5m2，则生活垃圾日产生量为3.16t/d，1153.6t/a。 2）工业垃圾 由于项目引进的企业尚未确定，故运营期产生的工业垃圾由具体项目的环评明确。 3、运营期污染物排放汇总 运营期主要污染物排放量见表7-9。 表7-9 运营期主要污染物产生、排放一览表 污染类型; 名称; 产生量; 排放量; 拟采取的环保措施. 生活污水; 污水总量; 80245.25m3/a; 80245.25m3/a; 化粪池处理后经地埋式生化处理. COD; 26.48m3/a; 8.02m3/a. NH3-N; 2.01m3/a; 1.2 m3/a. 大气环境; 汽车尾气; CO; 517.91kg/a; 517.91kg/a; 排风系统，加强区内绿化建设. NOx; 33.16kg/a; 33.16kg/a. THC; 44.52kg/a; 44.52kg/a. 垃圾房; 臭气; —; —; 低温降臭或负压措施，排气口绿化. 声环境; 设备噪声; 备用发电机、风机等噪声; 60～105dB（A）; 60～70dB（A）; 减振、隔声、消声. 固体废物; 商业配套房及公租房; 生活垃圾; 1591.6t/a; 1591.6t/a; 环卫部门定期清理.

# 工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 土建施工 | 施工扬尘 | 62.91t | 31.46t |
|  |  | 装修装饰 | 有机废气 | 64.64t | 32.32t |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO | 517.91kg/a | 517.91kg/a |
|  |  |  | NOx | 33.16kg/a | 33.16kg/a |
|  |  |  | THC | 44.52kg/a | 44.52kg/a |
|  |  | 垃圾房 | 臭气 | - | - |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 废水总量 30t/d | CODCr | 330mg/L 9.9kg/d | 100mg/L 3.0kg/d |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L 6.0kg/d | 30mg/L 0.9kg/d |
|  |  |  | SS | 220mg/L 6.6kg/d | 70mg/L 2.1t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L 0.75kg/d | 15mg/L 0.45t/a |
|  | 运营期 | 废水总量 80245.25m3/a | CODCr | 330mg/L 26.48t/a | 100mg/L 8.02t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L 16.05t/a | 30mg/L 2.41t/a |
|  |  |  | SS | 220mg/L 17.65t/a | 70mg/L 5.62t/a |
|  |  |  | NH3-N | 250mg/L 2.01t/a | 15mg/L 1.2t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.125t/d | 零排放 |
|  |  | 土建装修 | 建筑垃圾 | 11849.8t/a |  |
|  | 运营期 | 住宿人员 | 生活垃圾 | 1591.6t/a |  |
| 噪 声 | 施工期 | 推土机、装载机等 | 噪声 | 80~100dB(A) | 达标排放 |
|  | 运营期 | 备用发电机、风机等噪声 | 设备运行噪声 | 60~105dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响 拟建工程主要生态影响表现为施工期地表开挖裸露，导致不同程度的土壤侵蚀、水土流失现象。这种土壤侵蚀、水土流失现象在强降水季节会变得更为突出。随着工程的实施，生态影响很快会得到控制。 |  |  |  |  |  |

# 环保措施及可行性分析

## 施工期环保措施及可行性 ### 噪声 施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条）。 具体要求如下： （1）合理安排施工时间和施工机械设备组合，禁止夜间（晚上22:00-次日凌晨6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （2）对本工程的施工进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备布置在远离居民点的地方。 （3）从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。 ①控制声源 选择低噪声的机械设备。对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该及时予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 ②控制噪声传播 将各种噪声比较大的机械设备远离敏感地，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，建议在施工场地四周建立临时性移动隔声屏障。 ③加强现场运输管理 对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 通过采取以上措施后，可有效降低施工噪声对敏感点的影响，防治措施可行。 ### 废气 （一）扬尘控制 本工程建设施工期扬尘是建设期的重要污染因素。因此，应特别注意扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，建设文明标准化施工工地，以减少施工扬尘对周围环境的影响。同时，根据《防治城市扬尘污染技术规范》的要求，建设单位应向东安县环保局提供施工扬尘防治实施方案，并进行排污申报。 1、配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取道路硬化措施，并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘。 2、在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。 3、据经验调查，露天堆场产生的扬尘量与风速和尘粒含水率有关，因此减少建材的露天堆放和保证一定的含水率也是抑制扬尘的有效手段。具体要求如下： ①建筑工地场界应设置高度2米以上的围挡。 ②遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布遮盖等措施。 ④施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑤设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时洗车平台四周应设置废水导流渠、收集池、沉砂池等。 ⑥运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 ⑦施工工地内及工地出口至市政道路间的车行道路，应保持清洁，可采取铺设钢板、铺设混凝土路面方式，辅以洒水、喷洒抑尘剂，防止机动车扬尘： ⑧工地裸地防尘要做到：覆盖防尘布或防尘网、植被绿化、天晴勤洒水、工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布。 ⑨使用商品混凝土和预拌砂浆，现场砼搅拌机应安装除尘设施；尽量使用成品或半成品石材、木制品，实施装配式施工，减少因切割造成的扬尘。 ⑩工地内若需从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面，可从电梯孔道、内部管道输送，或者打包搬运，不得凌空抛撒。 （二）运输车辆尾气 做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。 （三）装饰装修废气 对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，要注意选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料。外墙装饰时应合理安排作业，涂喷作业不要过于集中，以降低释放源强度。 ### 废水 （一）施工废水 施工期生产废水主要是施工过程中混凝土搅拌产生的水泥浆水，该部分废水中SS浓度较高，建设单位严禁任何废水未经处理排入市政下水管网。施工泥浆水在不能排入市政管网前须设置沉淀池，经沉淀处理后，循环使用。同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染；在施工工地周界应设置排水明沟。 在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 （二）施工人员生活污水 施工人员统一食宿，生活污水经化粪池处理后排入市政下水道，禁止随意倾倒。 ### 固废 （1）对于施工期固体废物应集中处理，及时清运出施工区域，全部清运到渣土、余泥堆放场。 （2）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 （3）施工人员生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。 采取以上措施后，固废可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 ## 营运期污染防治措施及可行性 ### 水污染防治 本工程建成后排水采用雨、污分流制，污水经地埋式污水处理设施处理后达标排放于紫水河。此外，建设方还必须采取如下水环境防治措施： （1）严格按照规划要求安装污水管网与雨水管网，并注意与城市排水管网的连接，确保厂区按雨、污分流的原则进行排水，防止乱接和错接情况发生。 （2）为了减少废污水的排放量，需要节约用水。因此，建议建设方在用水器具方面，应该优先考虑节水性器具，减少污水排放量。 ### 大气污染防治 运营期的大气污染主要来自于地下车库的汽车尾气、备用柴油发电机。因此，本工程应采取以下大气污染防治措施： （1）地下车库汽车尾气防护措施 ①地下车库通常为封闭或者半封闭的大空间，无法利用建筑物门窗等进行自然通风和排烟；因此，需要设置机械排风系统、机械排烟系统和送风系统。 ②地下车库的通风排烟系统应该独立设置，不能够与上层通风或空调系统混为一个系统。 ③排风口布置要均匀，排风系统的总排风口应尽可能远离主体建筑和人行通道，以免形成二次污染。 ④送风系统的送风口宜设置在主要通道上，送风速度不应太大，防止送风与排风短路，并采用合理的送风方式，结合机械送风和自然补风。 ⑤地下车库通风系统的送、排风机可以选用轴流风机、离心风机或者斜流风机，地下室应该保持负压状态，因此，排风机与送风机应该联动。 ⑥尽量简化排风、送风、排烟系统，在通常设计中，将排风系统兼作排烟系统，这样在技术上可行，经济上也较为节省。 ⑦地下设施通风井的进风口和排风口宜分开建设，其水平距离不应小于5m，垂直距离不应小于2m；如有特别需要而将进风口与排风口合建时，排风口应比进风口高出5m；临近建筑物设置的通风井，其口部距建筑物的水平直线距离不应小于5m。 （2）备用发电机尾气处理措施 ①项目备用发电机应选用全新工况良好的发电机。 ②建议使用低硫<0.2%的轻质柴油，或向柴油中添加助燃的添加剂，尽可能使柴油完全燃烧，这样可有效降低尾气中污染物排放量，保证烟尘格林曼黑度达到1级标准。 ③备用发电机机房要采用全封闭式，同时对内置烟道应作好隔热措施。 ④通过专用烟道将发电机尾气引至楼顶高空排放，同时排放口应避免朝向敏感点。 （3）垃圾收集站臭气防护措施 ①工程区垃圾收集站为地埋式垃圾收集站，其压缩机和垃圾收集箱埋在地下，冬暖夏凉，降低了因天气条件引起的麻烦，避免了异味。 ②垃圾收集站周围设置绿化隔离带（宽度≥3m），并保证与相邻建筑间隔8m以上。生活垃圾要做到“日产日清”，及时由环卫部门送至城市垃圾填埋场卫生填埋。 ### 噪音污染防治 （1）地下机房设备噪声防护措施 ①在各设备机房的房间墙面采用粘贴矿棉吸声材料，顶板垂直挂吸声板，同时，房间的房门均采用隔声门； ②备用发电机置于地下一层发电机房；备用发电机进出风口加装消声管，并采用消声百叶，在底部加装隔振垫，采取有效的隔振、隔声设施；备用发电机房应由专业环保工程公司布设噪声治理工程措施。 ③在电动设备、水泵、风机等基础处都加设隔振垫。 ④所有给水水泵出口采用消声式止回阀，以消除水锤。此外，所有给水管内流速限制在2.5m/s以下，减少噪声源。 ⑤水泵、风机等产生震动的设备可以使用软管与外界管道连接，设备与基础之间均设置橡胶隔振垫进行隔振，吊装设备均采用减振吊架，以防止振动对宾馆内的住客影响。 （2）车辆噪声防护措施 ①运营期间物业要加强进出车辆管理，合理规划区内的车流方向，保持区内的车流畅通；禁止区内车辆随意停放，尤其是不得在人行道上停放，完善车辆管理制度； ②限制区内车辆的车速；禁止在厂区内鸣笛，并限制入徊车速在20km/h以下，库内行驶车辆车速控制在10km/h左右，以减少车辆进出对工作人员的影响。 ### 固体废物污染防治 （1）生活垃圾防治措施 在厂区内要按初步设计要求积极推广垃圾分类、袋装、定点、及时收集的原则，垃圾分类收集后，对可以回收利用的部分应尽可能回用以减少垃圾的产生量，对不能利用的部分要及时清运出，以免因长期堆积滋生蚊蝇、传播疾病。 物业管理部门应加强对区内的管理，及时进行区内的地面的清扫、维护。并适当进行环保及卫生方面知识的宣传教育，提高居民的环保意识，自觉地对垃圾实行分类存放，能做到定时、定点倾倒垃圾，自觉维护小区的环境卫生。 拟建工程生活垃圾经分类收集、定点贮存后及时外运与城市生活垃圾一并处置，这种措施是可行的。

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析 ### 噪声影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本工程使用的施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械中，噪声最高的为电锯、电钻、混凝土振捣器。 1、施工噪声预测模式 本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值： LA(r)＝LA(r0)－Ader＝LA(r0)－20 lg(r /r0) 式中：LA（r）—距离声源r处的A声级； LA（r0）—参考位置r0处的A声级； r —参考点与声源之间的距离； r0 —预测点与声源之间的距离； 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 Leq总＝10lg(i=1n100.1Leqi) 2、预测结果 根据以上预测方法，按不同施工阶段施工机械组合作业情况，在未采取任何降噪措施的情况下，得出不同施工阶段不同距离处的噪声预测值。 限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的集中主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设昼间5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。 （1）施工期单台机械设备噪声预测值 具体预测值见表10-1。 表10-1 单台机械设备的噪声预测值 单位：dB(A) 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 83; 77; 71; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 装载机; 83; 77; 71; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 挖掘机; 85; 79; 73; 67; 63.4; 59; 55.5; 53; 49.4; 46.9. 升降车; 80; 74; 68; 62; 58.4; 54; 50.5; 48; 43.4; 40.9. 振捣棒; 90; 84; 78; 72; 68.4; 64; 60.5; 58; 53.4; 50.9. （2）施工期多台机械设备噪声预测值 根据上述预测公式，不计空气等影响，噪声预测结果见表10-2。 表10-2 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 60; 100; 150; 200; 300; 400. 昼间噪声预测值; 92.6; 86.6; 80.6; 74.6; 71.0; 66.6; 63.1; 60.6; 56.4; 53.9. 从表10-1、10-2可以看出，施工噪声对距施工场地150m之内的环境影响较大，在距声源200m处，单台施工机械产生的噪声能够达到GB3096-2008中2类标准，而当多台机械设备同时运转时，距声源200m处，有超标现象。由于项目拟建地200m范围内无固定敏感点，因此，施工噪声对周边环境的影响不大。 ### 大气环境影响分析 本工程建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地的扬尘，其次为运输车辆及一些动力设备运行产生的NOX、CO和HC等大气污染物。 一、扬尘 施工扬尘的产生与影响是有时间性的，随着施工的结束而自行消失。 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、基础开挖、回填，道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123V5(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表10-3为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表10-3 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表10-4为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表10-4 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人空开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关。因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放，保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 因此建设单位必须采取有效的抑尘措施，在施工时进行围挡作业，文明施工，加强施工场地的洒水抑尘、配置工地细目滞尘防护网，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。这些措施将降低扬尘量50-70%，可有效减少扬尘对环境的影响。 二、燃油机械及运输车辆尾气 本工程施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，且建设区域地形开阔，有利于污染物的迅速扩散，对周边环境空气质量影响较小。 三、装饰装修废气 本工程建筑外墙装饰采用外墙漆、面砖等。建筑上涂料和油漆常是同一概念，涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类，丙酮，醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等约50多种挥发物。该气体除水之外都产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。 一般涂料的用量每100m2约20-50kg，涂料中溶剂含量40%—60%。根据建筑面积粗估，本项目可能使用各种涂料达117.34吨多，装饰期间大约有58.67吨溶剂以不同浓度和面源形式向大气弥散，污染周边环境，因此必须引起施工部门的注意，应该采取措施。对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，要注意选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料，合理安排作业，涂喷作业不要过于集中，以降低释放源强度。 在室内装修过程时产生的大气污染主要有：挥发性有机化合物（VOC）、甲醛、氨气、粉尘、氡及其衰变体等，各类建材产生的大气污染物见表10-5。装修过程中产生的废气污染主要是对工程内部的影响，对工程外部环境影响不大。 表10-5 室内污染物来源表 室内污染物; 建材名称. 甲醛; 涂料、复合木材、壁纸、壁布、人造地毯、家具、泡沫塑料、胶粘剂等. VOC（沸点50～250℃）化合物（使用中缓慢释放）; 涂料中的溶剂、稀释剂、胶粘剂、防水材料、壁纸和其它装饰品. 氨; 高碱混凝土膨胀剂－水泥加快强度剂（含尿素混凝土防冻剂）. 氡; 土壤岩石中铀、镭衰变产物，花岗岩、砖石、水泥、 建筑陶瓷、卫生洁具. 石棉; 天花板、地面及内、外墙壁采用的含有石棉的防火、隔音、绝热及装璜材料，石棉水泥. 四、施工期废气对敏感目标的影响分析 根据现场调查，本工程周边200m范围内无居民、学校等固定敏感目标，受本工程影响最大的为运输道路沿线的居民。因此，工程只要采取合理的交通组织方案、文明运输、加强运输道路沿线的洒水抑尘、遮盖运输，道路泥土及时清理，减少二次扬尘。这些措施将降低扬尘量50-70%，可有效减少扬尘对运输道路沿线住户和居民的影响。 ### 水环境影响分析 本工程施工期废水包括施工人员的生活污水和施工作业本身产生的废水。 本工程施工人员全部请专业的施工队伍，施工期高峰期人员约为250人，污水排放量约为12.5m3/d。由于工程拟建地污水处理设施不完善，因此必须加强污水处理措施，配套一体化的地埋式生化处理设备来处理施工人员日常生活排放的生活污水。 建筑施工作业工序产生的废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀后大部分回用，对当地地表水环境影响较小。施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止产生二次水污染。建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后回用。 ### 固废环境影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾两类。 一、建筑垃圾 建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别，建筑施工的全过程一般可分为以下几个阶段： （1）清理场地阶段：包括清理杂草树木等。这个阶段产生的垃圾主要是杂草树木、场地原有的固体废物，如废纸、塑料袋等。 （2）土石方阶段：包括基坑开挖、挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失。 （3）基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋等。 （4）结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段产生的箭镞垃圾主要有弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。 （5）装修阶段：包括室外和室内装修工程。这个阶段产生的建筑垃圾主要有废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃石块、废弃建筑包装材料等。 建筑垃圾主要是无机类物质，有机成分含量较低。由于垃圾中的主要成分为无机垃圾，因此燃烧值小，适于填埋处理。在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中比重较轻（如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。 在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙可能堵塞下水管涵、污染附近水体等。这种影响将比较现实和经常，因而应引起足够重视。 本工程建设后期所产生的装修垃圾主要是一些废油漆、废涂料及包装袋（盒、桶）、板（线）材边角废料以及一些等废弃瓷砖、混凝土碎块等。对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。其它建筑垃圾经统一收集后，委托环卫部门运送至东安县生活垃圾填埋场进行卫生填埋，对环境影响不大。若乱扔乱倒，将对周边的环境造成较大的影响，特别是将多余的油漆和溶剂直接倒入下水道，将对水体造成污染。严禁将多余的油漆和溶剂直接倒入下水道。 二、生活垃圾 施工期施工人员产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑及厨余物等，经收集后由当地环卫部门统一运至垃圾处理场卫生填埋，对环境影响不大。 三、土石方 据调查，本工程用地地块地势基本平坦，只有用地东南边局部有小块高地，根据控规的道路标高走向，场地内只需稍做平整即可投入使用。因此本工程基本可做到挖填平衡，项目弃土对环境影响不大。 ### 生态环境影响分析 #### 土地利用影响分析 本工程的开发建设将规划地块范围内的土地作重新调整和统一规划，区域内用地性质将发生明显改变，从而推进城市化进程，营造更优美的城市生态景观。 另一方面，区内道路路基、路面以及排污管道、主体建筑和服务设施等永久工程占地，地表土壤在施工过程中将彻底清除或覆盖，施工结束后被水泥（沥青）路面、水泥构筑物等替代，从而根本上改变了占地区域地表覆盖层类型和性质，地表土壤永久不可恢复。 土石方堆放等临时占地在施工活动结束后，地表会得到恢复和保护，土壤的功能可逐步恢复，恢复程度和周期与扰动程度、恢复措施等有关。 工程建成后，硬化地面增多，总体上改变了区域土地的结构和功能，使之涵养水源的能力降低。 #### 植被生产力影响分析 本工程建成后，采用乔灌草生态型绿化设计方案，地块上原有的灌木、杂草等植被将被樟树、广玉兰等园林绿化树种及草坪代替，总体上看地块上植被生产力有所增加。 #### 水土流失影响预测 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。水土流失使土地生产力下降、耕地破坏、河道淤积、洪涝和地质灾害、水质下降、植被破坏，使生态环境恶化，对社会、经济发展产生负面影响。 本工程施工期间平整场地、修建道路，要进行开挖，并且开挖面较大，在挖土方处会产生水土流失的现象，流失的泥沙进入附近下水管道，可能淤积管道。造成水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等自然因素以及工程施工等人为因素。就本项目而言，产生水土流失的主要因素是降雨和工程施工。在正常降雨的条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。 工程施工扰动地表新增的水土流失量采用下列公式计算： W = [F×（M2-M1）×T] 式中： W—新增水土流失量，t； F—扰动区域的面积，km2； M1 —原生土壤侵蚀模数，t/km2·a；本项目取600。 M2 —扰动后土壤侵蚀模数，t/km2·a；本项目取1800。 T—预测时段，年。 本工程人为水土流失产生的主要时期是施工期和运行初期。 水土流失预测范围一般包括工程建设区和直接影响区。本工程建设区为项目红线范围内，为市政道路所围合，不计直接影响区。 #### 生态保护与恢复措施 （一）施工期水土保持 施工期水土保持措施能够有效减少水土流失。该工程建设过程中应对区块施工工地和开采土石方工地采取多种措施，有效控制区域水土流失。 （1）本工程水土流失防治重点区为土石方开挖区、回填区和临时堆土区等，应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失。 （2）根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在工程区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理。 本工程土石方移动量不大，按照施工规划，确定挖填顺序，不可全盘动工，无序挖填，对开挖的土石方不可随挖随弃，乱堆乱放，应选定合适地带集中堆积，要放在不容易受到地面径流冲刷的地方，就近回填至项目规划填方处，填方区应及时层层夯压。如临时堆积时间超过1个月以上，应采取适当的防护措施，如用塑料薄膜加以覆盖，同时堆积区四周人工开挖排水沟，与周边排水沟接通，及时排除积水。 增加临时排水措施和沉砂池工程。本工程全面扰动地表，施工期土体裸露面积大、裸露时间长，应采取有效措施，控制水土流失。工程区内布置挡土墙、沉砂池、截水沟、排水沟等，并通过新生裸露地表种植林草和园林绿化措施，形成立体综合防治体系。 （二）生态恢复措施 工程区内原有表层土土壤肥沃，腐殖质丰富，非常适合植被种草，可有计划地剥离表层腐殖土，以备日后重新绿化之需。 在主体工程完工后，除按照设计要求做好工程防护外，还应该按照规划进行大面积绿化以恢复部分植被。应充分利用空闲地，运用道路绿化、广场绿化、园林绿化等相结合的开式，尽可能提高项目区绿化率。林草栽种后，要通过科学合理的管理抚育措施，提高林草成活率，使其发挥最大的生态效益和环境效益，最大限度地发挥防治水土流失的作用。 项目区内空地应种上草坪，采用耐践踏的品种；广场及步行道路用高渗透性砖或嵌草铺装，使雨水能迅速回归大地，补充地下水。 根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种，有组织地种植观赏植物及草本植物、爬藤植物等。乔木种植品种可选择罗汉松、香樟、水杉、广玉兰、梅树、桃树、桂花树、红枫、雪松等；灌木可选择紫荆、小叶黄杨、小叶栀子、侧柏绿篱、茶花、杜鹃等；草皮：狗牙草、结缕草、地毯草等。采取乔灌草立体综合绿化，甚至部分屋顶也安排绿化，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观，使得整个景区四季花香、色彩斑斓。 #### 生态环境影响小结 工程的开发建设将规划地块范围内的土地作重新调整和统一规划，区域内用地性质将发生明显改变；工程建成后，采用乔灌草生态型绿化设计方案，地块上植被生产力总体上有所增加。工程施工期间基础开挖、平整场地、修建道路会产生一定的水土流失，由于本工程开挖面积不大，对生态环境的影响程度与范围较小，在采取相应水土保持和生态恢复措施后，区域生态环境将得到恢复和改善。 ### 施工期环境影响结论 总之，工程施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，工程建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 ## 营运期环境影响分析 ### 水环境影响分析 运营期产生的废水主要为生活污水，日用水量为274.82m3/d，污水排放量219.85m3/d，主要污染物COD和NH3-N，最大产生量分别约为26.48t/a、2.01t/a。生活污水经化粪池、停车场清洗水经隔油沉砂处理，进入地埋式生化处理系统，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入紫水河。 地埋式污水处理生化系统是处理生活污水比较成熟可靠的污水处理成套设备，经其处理后的污水可达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准，达标排放的污水对紫水河水质不会产生大的影响。 2、消防废水环境影响分析 本工程建成后属于工业类项目，一旦发生火灾，消防用水会带出标准厂房内的一些工业原辅材料，如果直接外排会造成水污染。为防止消防废水直接外溢，本环评建议在标准厂房四周设排水沟（平时用作雨水沟），并在场区内低洼处建1座与一次消防用水量相当的消防废水收集池，根据本工程一次消防用水量，消防废水收集池容积为864m3。经收集后的消防废水再经处理达标后外排或回用，对周边环境影响不大。 ### 大气环境影响分析 运营期废气污染源主要来自于车库汽车尾气、厨房油烟废气及垃圾房臭气等。 1、汽车尾气 本项目设有地上和地下车库，共有1535个停车位。产生的主要污染物为汽车尾气中所含的CO、THC和NOX，汽车尾气污染物排放量与汽车运行工况、耗油量、发动机空燃比、行驶路程等有关。地面车位较分散，汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件下较易扩散。地下车库按防烟分区设机械排风兼排烟系统，平时低速运行进行排风，火灾时则转换为高速运行进行排烟；地下车库内设置送风风机机械补风，平时通风换气次数按6次/h(高3m)计算，也可根据车库使用情况和车辆进出频度等实际情况对通风机设置定时启停（台数）控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。汽车尾气通过机械排风扩散，对环境影响不大。 本次环评建议建设单位在通风口设计时应合理设置通风口位置，建议项目地下车库废气排放口设置于地面绿化带中，并高出地面2.5m，排风口与综合服务楼的距离应保持在10m以上。 2、厨房油烟废气 由于本工程的餐饮规模尚未确定，引进企业的行业及规模也不确定，因此，本次环评对饮食油烟不作评价，待引进企业以及餐饮规模明确后另行环评。 3、垃圾收集站臭气影响评价 本项目设有1个地埋式垃圾收集站，日产生各种生活垃圾总量约为4.36t/d，为便于垃圾的统一清运。垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。 地埋式垃圾站是用混凝土元件建在地下，包括离合式压缩机和4个30 m3的收集箱，其中一个收集箱持续性的连接压缩机，保证垃圾站能够连续工作。垃圾运送车可以一次性运送3个收集箱到回收站或者垃圾填埋场。当空的收集箱被放回垃圾站时，在前边的起重台被升起，然后其它的能够依次被放回到轨道上，收集箱能够沿着轨道向同一个方向移动，空的那个被放置中间连接压缩机，满的被移开。在压缩机的两边有3个位置放置收集箱，露在地面的部分仅仅是一个投放口的顶部，垃圾站是根据环境的需要而设计的。例如，只有起重台的盖子能够被看见，压缩机和收集箱被放置在地下，冬暖夏凉，这种方法不仅降低了因为天气条件引起的麻烦，也避免了异味。 地埋式垃圾站是一个现代化的垃圾填埋场式的垃圾站，垃圾能够被储存，再填充，然后再进一步的运输，它是一个即便宜又干净的方法去代替垃圾填埋场从而减少填埋场的数量。既美观又无异味的垃圾站可以被放置在建筑群附近从而降低运输的费用。 ### 声环境影响分析 1、地下停车场声环境影响分析 根据项目规划方案，本项目地下设置停车位，拟设置1535个停车位，其中地上停车位875个，地下360个，临时停车位300个。 在平常时间（非上下班高峰期），进出地下停车场的车辆很少，一般不会发生交通堵塞，进出地下停车场的路边交通噪声值基本上在65dB（A）以下，车辆噪声对周围环境的影响较小。在上下班高峰期，由于进入车库的车流量大幅增加，可能会造成车辆局部拥挤堵塞，车辆不停地怠速、加速和减速，进出车库的路边交通噪声值有时达到70dB（A）以上，使局部声环境质量变差。 汽车低速行驶产生的噪声较容易达标，影响最大的是汽车鸣笛。根据声环境影响预测，汽车低速行驶产生的噪声较容易达标，昼间汽车低速行驶时4m外即可达标，夜间虽然达标距离长些，但由于夜间车辆行驶较少，达标也比较容易。影响最大的是汽车鸣笛，昼间鸣笛处18m外方可达标，而在夜间要55m外才可达标。因此，在运营期间项目物业要加强进出车辆的管理，禁止在区内鸣笛，以减少车辆进出对周边环境的影响。因此，项目建成运营后应完善本项目区内的车辆管理制度，物业要加强进出车辆的管理；合理规划区内的车流方向，保持区内的车流畅通；禁止区内车辆随意停放，尤其是不得在人行道上停放；限制区内车辆的车速；禁止在区内鸣笛，以减少车辆进出对项目综合服务楼的住宿人员及周边环境的影响。 2、其它设备噪声影响分析 ①地下设备机房噪声影响 本工程地下室设备机房内主要噪声源有备用发电机、水泵、风机等，本工程除柴油发电机的工作噪声为90～105dB（A）外，其余设备的噪声级均在85dB（A）以下。 本工程备用发电机、加压水泵、风机以及变电所等设备大多安放在地下室内的专用设备用房内。墙壁对噪声的衰减值大约为25dB（A），再经过地下室的衰减（噪声距离衰减约5dB（A）），机械噪声值达到地面的结果见表10-6。 表10-6 机房设备噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 机械种类; 发电机房; 风机; 水泵; 变配电房. 原始值; 105; 85; 85; 75. 衰减结果值; 75; 55; 55; 45. 噪声标准; 昼间60、夜间50. 从预测结果来看，机械噪声如果仅仅经过墙壁的隔离和空间距离进行衰减，到达地下室地面时，变配电房噪声可达到夜间2类标准；风机、水泵组将超过夜间2类标准约5dB（A），发电机房将超过昼间2类标准约15dB(A)。 因此，为使该工程建成后，其产生的噪声对本项目居住者不致造成影响，建设单位应委托专门的环境工程公司对发电机房噪声进行治理，治理效果应满足区域声环境2类标准要求。同时本工程对水泵进行减震处理，防止震动向外传递，再经墙壁隔声之后，该设备不对外界环境造成污染。对各类进、排风机在运行时产生的噪声除机械噪声外，主要还来源于气动性噪声，必须对风机加消声弯头进行消声，并进行减振处理。通过采取以上措施，本工程内设备产生的噪声对周围声环境不会造成明显的影响。 ### 固体废物环境影响分析 运营期产生的固体废弃物主要为生活垃圾等。 本工程运营期日产生活垃圾总量约为4.36t/d。如此大量的生活垃圾，如果得不到及时的处理和运输，必然影响人们的生活环境也影响城市景观和浪费资源。因此，物业管理部门应先做好区内垃圾的收集，并适当进行分类收集，再由环卫部门统一及时清运作卫生填埋处置，则对周围环境不会产生明显影响。 ### 电磁辐射影响分析 厂区内变电站、配电房、高压线等均可产生电磁辐射污染，但辐射剂量较小，只要与辐射源保持一定的距离，不会对人体健康产生明显危害。 ### 社会环境影响分析 本工程主要围绕标准工业厂房及办公等附属设施的整体开发，采取标准工业厂房的招租生产为主的经营方式，对市场前景良好、环保污染少的项目优先引入，择优选择生产商，同时又可以对整个项目进行协调管理，形成小区域内的经济互补，减少投资的盲目性和失误。标准厂房是主要为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台。推进标准厂房建设，有利于优化资源配置，缓解用地紧张矛盾；有利于优化生产力布局，促进中小企业发展；有利于培育产业集群，建设先进制造业基地；有利于改善生态环境，实现经济社会和谐发展。

# 工程拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 土建施工 | 施工扬尘 | 施工场地设围挡、物料遮盖、渣土装运遮盖、洒水抑尘等 | GB16297-1996表2二级标准 |
|  |  | 装修装饰 | 有机废气 | 自然通风 |  |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、NOx、THC | 排风系统，加强区内绿化建设 |  |
|  |  | 垃圾房 | 臭气 | 低温降臭或负压措施，排气口绿化 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD、BOD5、NH3-N、SS | 地埋式生化处理 | GB8978-1996 一级标准 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 按城市管理部门要求运送至指定地点 |  |
|  |  | 土建装修 | 建筑垃圾 |  |  |
|  | 运营期 | 住宿人员 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 推土机、装载机等 | 噪声 | 合理布局及隔声、消声、吸声、减震 | GB12348-2008中2类和4类(临交通干线侧)标准 |
|  | 运营期 | 备用发电机、风机等噪声 | 设备运行噪声 | 减振、隔声、消声 |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工期生态破坏主要表现在土地开挖引起水土流失，植被毁坏造成景观破坏，本报告建议生态保护措施为： 1、施工完成后，进行绿化美化。因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期结束和绿地设施完善，这种影响也将随之消失。 2、在施工中采取适当措施降低施工期对景观的影响，如：施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，施工结束后，景观环境将在很大程度上得到改善。 3、加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，制定有效的防护措施，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 4、工程区域内重视排水设施建设，防止暴雨在场地径流造成土壤流失。 |  |  |  |  |  |

# 工程可行性分析

## 产业政策符合性 本工程属于工业厂房类房地产开发经营，用地性质为标准厂房用地，未包含在《产业结构调整指导目录》（2013年修正版，发展改革委令第9号）规定的限制类和淘汰类项目内，项目建设符合国家产业政策。 拟进驻的二类工业企业将按照《产业结构调整指导目录》（2013年修正版）引进，符合国家产业政策。 ## 规划符合性分析 根据东安县城市总体规划（2013-2030）-中心城区用地规划图，本工程所在地块为二类工业用地。本工程设计为二类工业标准厂房建设，因此工程选址符合东安县城市总体规划。 根据湖南省人民政府文件，湘政发【2015】2号，湖南省人民政府关于推进创新创业园区发展加快实施“135”工程的意见，本工程标准厂房建设属于重点扶持项目，符合省政府规划。 ## 平面布局的合理性 本工程为标准化厂房建设，标准厂房是指在规定区域内统一规划，具有通用性、配套性、集约性等特点，主要为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台。推进标准厂房建设，有利于优化资源配置，缓解用地紧张矛盾；有利于优化生产力布局，促进中小企业发展；有利于培育产业集群，建设先进制造业基地；有利于改善生态环境，实现经济社会和谐协调发展。 标准化厂房的“标准”与行业性质有关，因为各个行业的标准化厂房的用途、结构、设备和资金等情况都不一样。因此，不同的行业没有统一的标准化厂房。而相同的行业，在一定的范围内有一定的标准和规范，这种“标准”也是相对而言的，并非绝对标准。 对照标准化厂房的基本要求，根据业主提供的总平面布置图，业主在项目北面的A地块建设4栋1层的钢架厂房、2栋4层的砼厂房、2栋4层的商业配套用房，B地块建设4栋1层的钢架厂房、2栋4层的砼厂房；项目中部的C地块建设5栋4层的砼厂房、1栋6层的园区招商大楼；项目东面的D地块建设2栋3层的钢混厂房，F地块建设9栋1+5层的住宅楼、1栋3层的幼儿园、1栋1层的社区医院。主通道的宽度大于3米，安全通道宽度大于1.4米，人行通道宽度大于0.8米，在两两厂房之间均设置了大、小车停车场以及垃圾收集点，出入口均布置在园区主、次干道路上，两两厂房之间设置了环境景观以及绿化隔离带等。 总平面布局中未明确垃圾站的位置，本次环评建议将垃圾站布置在全年主导风向（东南风）的下风向，即项目最西面的绿化带边，以降低垃圾站臭气对周边环境的影响。 综上所述，拟建工程的平面布局合理。 ## 制约因素 本工程评价范围内水环境、大气环境、声环境、土壤环境质量均符合规定的功能区要求，具有一定环境容量。工程评价范围内无珍稀濒危野生动植物和文物古迹。因此，工程建设无不可避免的重大环境制约因素。 ## 工程可行性小结 拟建工程符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正），选址符合城市发展规划，平面布局合理，无明显的环境制约因素，工程选址在该地建设可行。

# 清洁生产、达标排放

## 清洁生产 清洁生产是指不断改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 本次环评主要是针对该工程建设期间所产生的环境影响进行评价，其建成后，由于入驻企业类型和规模尚不明确，因此，本次环评主要评述本工程建设期的清洁生产水平，对营运期进驻企业清洁生产提出要求。 ### 建设期清洁生产分析 对本工程施工期而言，本评价认为施工期清洁生产主要体现在采用节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案、施工工艺的先进性、建筑和装修材料、建筑构配件及设备的环保性以及对相关方的环境管理要求。 一、施工工艺的先进性、建筑材料和装饰装修材料的环保性分析 1）优先采用先进施工工艺。本工程建设期禁止使用高噪音柴油冲击桩机、振动打桩机、砼搅拌机和PH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等，而统一使用商品混凝土、先进的混凝土浇铸与输送等技术，不仅能提高建筑工程的质量，还节约了人力、建材和电能，降低施工扬尘和噪声。 2）选用环保型的建筑材料和装饰装修材料，不使用国家明令淘汰及禁止使用的各类建材。建筑材料使用石膏、滑石粉、砂石、木材、某些天然石材等，装饰材料使用甲醛释放量较低、达到国家标准的大芯板、胶合板、纤维板等和环保型乳胶漆、环保型油漆等化学合成材料等。 二、节能、节水产品使用和措施分析 1、建筑节能 科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，要有利于施工和维护，应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量。 2、供配电系统的节能 合理选择节能型变压器；加强运行管理，实现变压器经济运行；配电线路选用高导电率的导体，尽量采用铜芯线，不采用铝芯线； 照明线路尽量采用三相四线制，以减少电压损失，尽量使三相负荷平衡；除为了安全必须采用36V以下照明电器外，尽量利用高效、安全、优质的照明电器产品。 3、卫生器具均选用节水型器具 给水水嘴采用陶瓷芯等密封性好、能限制出流流率并经过国家有关质量检测部门检测合格节水水嘴。大小便器采用节水型产品，坐便器水箱容积不大于6L。公共卫生间采用红外线感应水嘴、感应式冲洗阀小便器、大便器等能消除长水流的水嘴和器具。 4、暖通、空调与动力专业的节能措施 配合建筑专业在建筑方案设计时，使房间在过渡季节可利用自然通风方式进行通风换气及降温，减少机械通风及空调系统的运行时间。采用高效能的风机以提高运行效率。暖通、空调制冷设备选择高效节能产品。 5、其它方面的节能措施 绿化对居住区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善居住区微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。本项目规划绿化率为21%。 三、环境管理体制和要求 本着“谁污染谁治理”的原则，本工程将建立以建设单位为责任主体的环境管理体系，基本运行机制是：编制上属于建设单位的1个部门，工作上应服务于本工程建设，同时应注重协调好工程所在地环保部门的关系。 工程开工前按照分级管理的权限，向市、区环保部门提出申请，并说明工程项目名称、建筑施工单位名称、建筑施工场地位置、施工期限、可能排放的建筑施工噪声的强度和粉尘量以及所采取的环保措施等。实行环境保护目标责任制，结合本工程招投标承包体制，把环境保护纳入施工单位的承包任务中，并将环境保护落实到整个施工过程中。 综上所述，本工程在建设期间采用了节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案和较为先进施工方案、使用的建筑和装修材料、建筑构配件及设备具有较好的环保性，采取了较为严格的环境管理措施，达到了一定的清洁生产水平。 ### 进驻企业清洁生产要求 1、本工程建成后，拟进驻的企业必须符合国家产业政策的要求。 2、重点引进企业 工程建成后，拟进驻的企业除满足国家产业政策的要求外，还必须是一些无污染或是污染较小的企业，主要企业类型如下： （1）农副产品精深加工 （2）商贸物流 （3）旅游服务 （4）现代服务等 3、限制入园企业 （1）纸浆制造、造纸业 （2）纺织品制造 （3）非金属矿物制品，如水泥、石灰制造、玻璃制造等 （4）黑色金属冶炼 （5）有色金属冶炼 （6）火力发电 由于本工程待引进企业类型和规模不明确，除遵循上述原则外，其清洁生产分析在入驻时另行编制环评文件进行分析。 ## 达标排放 污染物达标排放是我国控制污染的一项重要措施。按照国家有关规定，新建项目必须严格执行环境保护“三同时”制度，确保项目建成后各种污染物达标排放。 由于本工程标准厂房拟引进二类工业企业具体类别及数量尚未确定，引进企业所排放的污染物达标排放待引进具体工业项目时另行编制环评文件进行分析。本次环评只针对该工程配套的生活、办公设施进行达标排放分析。 从污染防治措施和同类工程类比调查综合分析，本工程各项污染物达标排放情况如下： 1、本项目汽车尾气等采取合理的治理措施后，可以做到达标排放。 2、运营期所产生的生活污水经地埋式污水处理设施处理后达到GB8978-1996一级排放标准后排入紫水河。 3、对工程区域内的二次水泵等机械设备噪声采取建筑隔声、消声、减振等降噪措施后，噪声不扰民。 4、生活垃圾由环卫部门统一清理处置，厨余垃圾、地沟油交由有资质的单位统一处置，固体废物的处理处置率达100%。

# 环境管理、监测和三同时验收

## 环境管理 ### 环境管理工作内容 工程建设单位应该安排专人或委托第三方机构负责环境管理和监督，做好污染控制和生态环境保护工作，并负责有关措施的落实，在施工期和运营期对工程区域生活污水、废气、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现异常或紧急情况时采取应急措施。环保负责机构和人员应该具有下列职责： （1）宣传、贯彻执行环境保护法律、法规、条例和标准，并监督有关部门的执行情况； （2）负责工程区域的环境管理、环境保护和生态保护工作并监督各项环保措施的落实和执行情况； （3）按照规定进行环境监测，并协助东安县环保局及环境监测站的环境监测管理人员，建立监控档案和业务联系，接受指导和监督； （4）按照环保部门的有关规定和要求填写各种环境管理报表； （5）协助有关部门搞好工程区域内的环境和生态保护教育、技术培训，提高施工期间施工人员和运行期管理人员的素质和环境意识； （6）制定、实施、管理本工程区域内污染物排放和环境保护设施运转计划，并做好考核和统计等工作； （7）加强对环保设施的运行管理，如果出现运行故障，应立即进行检修，严禁各项污染物非正常排放； （8）协调、处理因本工程的运营而产生的环境问题的投诉以及工程区域居民对周围环境的投诉，配合有关单位对环境污染扰民事件进行调查、监督和分析，并提供相应的材料；协同当地环境保护局处理和解答与本工程有关的公众意见，并协调配合进行处理，达成相应的谅解。 ### 环境管理要求 （一）施工期环境管理要求 本工程施工期环境管理要求见表14-1。 表14-1 施工期环境管理要求一览表 环境问题; 环境管理要求; 执行单位; 管理部门. 噪声; 1、控制施工时间，夜间及居民休息时间应停止强噪声施工 2、选用低噪声设备，对距敏感点较近的施工场地建隔声墙. 水土流失; 3、编制水土保持实施方案，并严格执行 4、大面积的破土应尽量避开雨季 5、按设计要求同时进行区内绿化施工; 施工单位; 建设单位、当地环保、环卫部门. 水环境; 6、施工期生活污水排入市政下水道 7、施工废水经沉淀池沉淀处理后回用或排放. 环境空气; 8、防止施工场地扬尘；施工场地、运输道路等及时洒水 9、粉状材料应袋装或罐装，堆放时设篷盖，砂石渣土装车不得超出车厢板高度，严禁散落 10、运输车辆车厢密闭，防止沿途散落污染道路 11、施工工地设置围档，大风天气禁止施工. 固废; 12、建筑垃圾及施工人员生活垃圾及时清运出场. （二）运营期环境管理要求 运营期环境管理的重点主要是对该工程行业准入的监管、以下提出的是该工程办公、服务楼对生活垃圾收集、清理情况的管理以及对建筑装修活动的管理，今后标准厂房进驻企业的环境管理在另行编制环评文件进行分析。本工程办公、服务楼环境管理具体要求见表14-2。 表14-2 运行期环境管理要求一览表 环境问题; 主要工作内容; 执行部门; 管理部门. 环保管理; 1、日常环保管理工作 2、环保设施的维护; 物业管理部门、 业主委员会; 当地环保、 环卫部门. 水环境; 3、按雨污分流的原则建设工程排水管网和生活污水化粪池，以及配套的排污管道和消防废水收集池、地埋式生化处理设备. 空气环境; 4、工程区餐厅油烟治理（待定）. 噪声; 5、相关动力设施采取隔声降噪措施，选用低噪声设备 6、办公、服务楼台主建筑装修活动不得在午间和夜间居民休息时进行 7、禁止引入KTV等噪声严重扰民的行业. 固废; 8、分类、及时、定点收集，尽可能综合利用，不可利用的需及时清运出去. 生态; 9、加强对植被的养护，提高成活率，营造优美环境. ## 环境监测计划 环境监测的目的主要是及时了解本工程污染源排放情况、环保设施运转状况及本工程对周边水、大气、声环境影响的情况，为环境管理提供依据。 本次环评提出的环境监测计划只针对该工程办公、服务楼所产生和排放的污染物进行常规监测，今后标准厂房进驻企业所产生和排放的污染物环境监测计划在另行编制环评文件进行分析。本工程办公、生活区所产生和排放的污染物的监测计划列于表14-3。 表14-3 监测工作计划表 类别; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 总排口; 废水流量，pH、SS、BOD5、CODcr、NH3-N; 每年一次. 废气; 餐厅油烟净化器排气筒; 废气量，油烟、苯并[a]芘; 每季一次. 噪声; 厂区内; 噪声; 每年一次. 固体废物; 台账统计、年报一次. ## 排污口规范化建设 工程区内各有组织废气排放源均应设置便于采样、监测的采样口和采样平台；外排废水只能设置一个排污口和便于采样的取水口。 按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）和固体废物贮存场挂牌标识，便于管理和公众监督。 ## “三同时”验收内容及进度计划 按照环保“三同时”制度，工程的主体工程与环保设施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，工程营运后应向审批该工程的环境保护行政主管部门申请环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投产。 本次环评提出的“三同时”验收内容及进度计划只针对该工程主体建筑建成后办公、生活区所配套建设的环保设施进行验收，今后标准厂房进驻企业所配套建设的环保设施验收计划在另行编制环评文件进行分析。 本工程“三同时”验收内容及进度计划见表14-4。 表14-4 工程“三同时”验收内容及进度计划表 验收内容; 验收单位. 废水治理措施; 化粪池、排污口规范化建设和排入潇水的配套排污管网以及消防废水收集池、地埋式生化处理设备; 永州市环境保护局. 废气处理措施; 餐厅油烟净化器（待定）. 噪声污染防治; 噪声设备建筑隔声、消声、减振等. 固废处理; 生活垃圾收集、清理. 厨余垃圾、地沟油处理（待定）. 绿化措施; 绿地率19.5%. 环境管理 与监测计划; 环保机构设立和人员培训. 建立环境管理规章制度；制订环境监测计划. 同时，为了加强工程施工期环境管理，建议由当地环保部门对工程施工过程中污染防治措施落实情况进行监管，监管内容列于表14-5。 表14-5 工程施工期环保监管内容表 阶段; 监管内容; 进度计划. 施工期; 扬尘污染防治; 运输道路洒水；物料堆场遮盖、洒水等; 与主体工程同步. 噪声控制; 合理安排施工时间；合理布置施工设备. 生态保护与恢复; 工程区内高挖填低，挖填平衡；植被恢复措施.

# 环保投资

本工程总投资47700万元，环保投资2942万元，占工程总投资的6.17%，环保治理设施及投资估算见下表，具体投实施的为准。 表15-1 工程环境保护投资估算一览表 时期; 项目; 建设内容及规模; 投资（万元）. 施 工 期; 废气; 施工扬尘防治; 围挡作业、勤洒水等; 20. 废水; 生活污水治理; 化粪池及地埋式生化处理; 35. 施工废水治理; 隔油沉淀及回用系统; 8. 噪声污染防治; 低噪设备、基础减震、临时声屏障; 6. 固废处理处置; 生活垃圾收集；建筑垃圾临时堆场及运送; 18. 生态及景观保护; 水土流失防治; 800. 小计; 887. 营 运 期; 排污管网建设; 雨水管网、污水管网; 200. 生活污水处理; 化粪池及地埋式生化处理; 500. 饮食油烟治理; 油烟净化器; 10. 汽车尾气污染防治; 地下车库通风换气; 30. 噪声污染防治; 水泵房基础减振、吸声墙面; 20. 固废处理处置; 生活垃圾收集桶（站）、垃圾车; 80. 生态保护与恢复; 休闲广场、步行景观系统及绿地; 1200. 小计; 3030. 其它; 环评、环境管理规章制度等; 15. 合计; 2942.

# 结论与建议

## 结论 ### 工程概况结论 东安创新创业园标准厂房建设一期工程位于东安经济开发区西端，东靠工业大道，西临官田路，南临鹿鸣路，北接绕城北路，总用地面积333.39亩。根据项目设计，将工程用地分为A、B、C、D、E、F六块，其中A、B、C、D地块为工业用地，用地面积为155637平方米（合约233.39亩），包括8栋1层钢架厂房、2栋3层钢混厂房，8栋4层砼厂房，2栋4层商业配套用房，1栋6层园区招商大楼；E地块为商业配套用地，总用地面积39453平方米（约合59.2亩），规划为商业用地，暂未规划相关建筑；F地块为商业配套用地，总用地面积27214平方米（约合40.8亩），共9栋1+5住宅（底层为架空车库），用地西边为社区医院和1栋3层9个班的幼儿园。 本工程总投资47700万元，其中环保投资估算为2942万元，占总投资的6.17％。 ### 环境质量现状结论 1、环境空气质量现状 2013年东安县环境监测站在县国税局、东安一中共设置2个常规空气监测点位。拟建工程西南面距离县国税局办公楼大气常规监测点2.3km，西面距离东安一中大气常规监测点4.4km，距离和监测时间符合导则引用规定，引用的数据基本能够反映项目区域环境质量情况。 监测资料统计结果表明：2013年东安一中大气常规监测点的监测数据达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；县国税局大气常规监测点2013年SO2、NO2日均浓度值均达标，TSP日均浓度值略有超标，最大超标倍数为0.3。TSP超标原因主要是周边各类建筑工地较多，城区道路不清洁、汽车行驶造成扬尘和飞尘等。应加强道路防尘、建筑工地防尘及城市清洁卫生的整治力度。 2、地表水环境质量现状 本工程相关地表水体为紫水河小车至大江口（与湘江汇合处）段。东安县监测站2014年5月18日-20日在东安县污水处理厂排污口上游500米(S1)和下游1000米(S2)，布设了2个断面进行现状监测。 由监测结果可知，东安县污水处理厂排污口上游500米（S1）和下游1000米（S2）断面各项水质监测因子均满足《水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ级标准要求。 3、声环境质量现状 声环境现状监测结果表明：工程拟建地环境噪声值昼间51.5-53.2dB(A)，夜间40.3-41.5dB(A)，均能满足GB3096-2008中2类、4a类标准要求。 ### 工程建设环境可行性结论 1、产业政策的相符性 本项目属于工业厂房类房地产开发经营，用地性质为工业用地，未包含在《产业结构调整指导目录（2013年本）修正版》规定的限制类和淘汰类项目，本项目建设符合国家产业政策要求。 拟进驻的二类工业企业将按照《产业结构调整指导目录》2013年修正版引进，符合国家产业政策。 2、与规划的相符性 根据东安县城市总体规划（2013-2030）-中心城区用地规划图，本工程所在地块为二类工业用地。本工程设计为二类工业标准厂房建设，因此工程选址符合东安县城市总体规划。 根据湖南省人民政府文件，湘政发【2015】2号，湖南省人民政府关于推进创新创业园区发展加快实施“135”工程的意见，本工程标准厂房建设属于重点扶持项目，符合省政府规划。 3、平面布局合理性 对照标准化厂房的基本要求，根据业主提供的总平面布置图，总平面布置基本合理。总平面布局中未明确垃圾站的位置，本次环评建议将垃圾站布置在全年主导风向（东南风）的下风向，即项目最西面的绿化带边，以降低垃圾站臭气对周边环境的影响。 综上所述，拟建工程的平面布局合理。 4、达标排放 由于本项目标准厂房拟引进的二类工业企业具体类别及数量尚未确定，引进企业所排放的污染物达标排放待引进具体工业项目时另行编制环评文件进行分析。本次环评只针对该项目配套的生活、办公设施进行达标排放分析。 本工程商业配套用房、园区招商大厦及公租房内废水、废气、噪声、固体废物等污染防治对策和措施切实可行，在认真落实后，废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物得到妥善处置。 5、污染物排放总量核定 本次环评只是针对工程建设期进行环境影响评价，营运期拟引进的企业具体类别及数量尚未确定，因此，本工程具体总量控制指标在具体进驻企业办理环评手续时，再进行总量指标核算。 6、清洁生产分析结论 本次环评主要是针对该工程建设期间所产生的环境影响评价，其建成后，由于入驻企业类型和规模尚不明确，因此，本次环评主要评述本工程建设期的清洁生产，对营运期进驻企业清洁生产提出要求。 本工程在建设期间采用了节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案和较为先进施工方案、使用的建筑和装修材料、建筑构配件及设备具有较好的环保性，采取了较为严格的环境管理措施，达到了一定的清洁生产水平。 本工程建成后，拟进驻的企业必须符合国家产业政策要求。限制纸浆制造、造纸业、纺织品制造、非金属矿物制品，如水泥、石灰制造、玻璃制造等、黑色金属冶炼、有色金属冶炼、火力发电等企业进驻。由于工程待引进企业类型和规模不明确，其清洁生产分析在入驻时另行编制环评文件时进行分析。 ### 环境影响分析预测结论 （一）施工期环境影响分析结论 本工程施工期主要有土石方、打桩、结构及设备安装等施工阶段，施工量较大，施工期为5年。施工期主要环境影响为施工作业及物料运输扬尘、施工机械噪声及施工人员生活污水的排放，以及工程建设对区域生态及景观环境的影响。总体上讲，施工期环境影响短暂且影响程度不大，随着施工的结束，营运初期美化、绿化、亮化工作的完成结束，各种影响逐渐消失，区域环境逐渐得到恢复和改善。 （1）大气环境影响分析 工程建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地的扬尘，其次为运输车辆及一些动力设备运行产生的NOX、CO和HC以及装修有机废气等。 施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。物料沿路撒落或风吹起尘，在工程区内和道路上易带起扬尘，污染环境。 因此建设单位必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘、配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。这些措施将降低扬尘量50-70%，可有效减少扬尘对环境的影响。 施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生的燃油废气以及装修废气，排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。 （2）水环境影响分析 施工期废水包括施工人员生活污水和施工废水。 施工人员日常生活排放的生活污水经化粪池后进地埋式生化处理设施处理，建筑施工作业工序产生的废水中主要污染物为悬浮物，经隔油沉淀后全部回用，对当地地表水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。通过预测，施工噪声对距施工场地150m之内的环境影响较大，工程周边200m范围内无敏感目标，因此施工噪声对周边环境的影响不大。 （4）施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为开挖基础产生的土石方、施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾两类。土石方挖方和填方基本平衡，弃土方案合理，能得到有效的处置。施工期施工人员生活垃圾经收集后由当地环卫部门处理处置。建筑垃圾中有利用价值全部外售，挖方弃土用于场地平整回填。总的来说，施工期固体废物对环境影响不大。 （二）营运期环境影响分析结论 由于本工程标准厂房拟引进二类工业企业具体类别及数量尚未确定，引进企业所排放的污染物达标排放待引进具体工业项目时另行编制环评文件进行分析。本次环评只针对该工程配套的生活、办公设施进行影响分析。 （1）地表水环境影响分析 本工程外排废水主要是生活污水，经化粪池后进入地埋式生化处理设施处理后最终排入紫水河。由于地埋式生化处理设施处理生活污水已是非常成熟可靠的工艺，经处理后的生活污水达标排入紫水河，对水体水质影响不大。 （2）大气环境影响分析 运营期废气污染源主要来自于车库汽车尾气、居民生活油烟废气及垃圾收集站臭气等。 地下停车场在按规范设计完善的排风设施，废气经通风设备抽至适当位置排放，避免对人行道和住宅等敏感地带产生影响的情况下，废气在地下车库内一般不会积累，不至于危及人体健康，对地面上环境空气质量也不会造成明显的影响。 由于工程的餐饮规模尚未确定，引进企业的行业及规模也不确定，因此，本次环评对饮食油烟不作评价，待引进企业以及餐饮规模明确后另行环评。 垃圾的堆放过程中均会产生臭气，臭气中主要污染物为H2S和NH3。应采取相应措施消除或减轻臭气影响，以确保垃圾房产生的臭气不会对周边环境产生显著的影响。 （3）声环境影响分析 工程运营期的噪声影响主要来地下停车场、备用发电机、水泵及风机等。 工程运营期间应加强进出车辆的管理，禁止在厂区内鸣笛，以减少车辆进出对项目工作人员的影响。 工程备用发电机、水泵等设备均安放在地下室内的专用设备用房内，设置通排风口。机械设备主要通过进、排风口，以及废气排放口对外界声环境造成影响，对内部主要通过固体结构传声造成影响。为使该项目建成后，其产生的噪声对本工程住户不致造成影响，建设单位应对 发电机房噪声进行治理，治理效果应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）固体废物环境影响分析 生活垃圾：本工程运营期日产生活垃圾总量约为4.36t/d。生活垃圾如果得不到及时的处理和运输，必然影响人们的生活环境也影响城市景观和浪费资源。因此，物业管理部门应先做好区内垃圾的收集，并适当进行分类收集，再由环卫部门统一及时清运作卫生填埋处置，则对周围环境不会产生明显影响。 （5）社会环境影响分析 本工程主要围绕标准工业厂房及办公等附属设施的整体开发，采取标准工业厂房的招租生产为主的经营方式，对市场前景良好、环保污染少的项目优先引入，择优选择生产商，同时又可以对整个项目进行协调管理，形成小区域内的经济互补，减少投资的盲目性和失误。标准厂房是主要为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台。推进标准厂房建设，有利于优化资源配置，缓解用地紧张矛盾；有利于优化生产力布局，促进中小企业发展；有利于培育产业集群，建设先进制造业基地；有利于改善生态环境，实现经济社会和谐发展。 （6）生态及景观环境影响分析结论 工程建成后，采用乔灌草生态型绿化设计方案，地块上植被生产力总体上有所增加。项目施工期间基础开挖、平整场地、修建道路产生水土流失，经预测，在未采取任何水保措施的情况下，本项目新增水土流失总量为1406.39t。因此，本项目对生态环境的影响程度与范围不大，在采取相应水土保持和生态恢复措施后，区域生态环境将得到恢复和改善。 ### 制约因素 本工程评价范围内水环境、大气环境、声环境、土壤环境质量均符合规定的功能区要求，具有一定环境容量。工程评价范围内无珍稀濒危野生动植物和文物古迹。因此，工程建设无不可避免的重大环境制约因素。 ### 总体结论 综上所述，本工程符合国家产业政策以及城市规划，在认真落实报告书提出的各项污染防治对策措施的前提下，废气、废水和噪声可做到达标排放，固废得到安全处置，工程建设及运营对环境的影响不会超出区域环境功能区划的要求，工程建设无明显环境制约因素。因此，只要建设单位认真贯彻执行国家和地方的环境保护法律法规，切实落实本评价提出的各项污染防治措施，并加强日常环境管理,解决好公众关心的各种环境问题，从环境保护技术角度审议，本工程的建设是可行的。 ## 建议 1、坚持环保“三同时”制度，污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、限制夜间施工时间，防止施工噪声扰民。 3、加强施工管理，水泥等细颗粒散体材料的存放要严密遮盖，场地和材料堆放场定期洒水，减少扬尘产生量。 4、外运处置的建筑垃圾要按照国家规定的有关固体废弃物处置要求做好处置工作，防止水土流失。 5、加强建筑材料和室内装饰材料的选择，防止室内甲醛、苯等污染物超标。尽量使用节能环保设备，增加对太阳能的利用效率。 6、加强工程的施工安全管理和消防管理，消除安全隐患，杜绝安全事故发生。 7、加强工程周边区域绿化工作，确保达到设计绿化率，营造优美人居环境。 8、用水设施全部采用节水型阀门，以控制用水量，节约水资源，保护当地地表水环境。 9、加强垃圾的分类管理，生活垃圾分类收集，分类处理。 10、加强营运期的消防安全管理，按照GB 50045—95规范设置消防设施。