- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南国晟环境科技有限公司碎石加工项目

建设单位（盖章）：湖南国晟环境科技有限公司

编制日期：       二零二五年七月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	33

六、结论	37

建设项目污染物排放量汇总表	38

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 国土部门意见

附件4 用地红线

附件5 林业部门意见

附件6 原料来源协议

附件7 用地协议

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 总平面布置图

附图3 项目于用地红线关系图

附图4 大气环境质量现状监测点位图（引用）

附图5 环境保护目标分布图

附图6 项目现状图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南国晟环境科技有限公司碎石加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄才明 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 永州市东安县芦洪市镇杨柳井村 |  |  |
| 地理坐标 | E111°27′30.66″,N26°35′16.80″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30中的56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303——其他建筑材料制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 15 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是： 补办环评手续 | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 是否涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 否. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目建设与“三区三线”及《永州市国土空间总体规划(2021-2035年)》的相符性分析 本项目选址位于永州市东安县芦洪市镇杨柳井村，项目用地租赁湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内用地（详见附件7），本项目不新增用地。本项目为临时工程，不涉及永久基本农田、不位于生态保护红线范围内，不属于城镇开发边界范围。 - 项目建设与“三区三线”和国土空间规划相关要求相符。 - 2、选址合理性分析 本项目位于永州市东安县芦洪市镇杨柳井村，项目用地属于湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内用地，项目不在生态保护红线范围内，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湿地、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；周边无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物；项目拟建厂址周边无居民存在，项目产生的环境影响可控制在周围环境可接受的程度内。 项目所在区域的水环境质量、空气环境质量符合相应功能区的标准，区域生态环境良好。根据实地调查，所在区域供电、供气、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，且项目所在地的交通较便利。综上，本项目选址合理。 - 3、平面布局合理性分析 项目主要有堆料区和生产区，生产区位于厂区东侧，成品堆场位于厂区北侧，原料堆场位于厂区南侧，项目进出口位于厂区西侧，交通便利。 项目生产工艺较为流畅，整个生产线开敞通畅，工程平面布局紧凑，生产线按照工艺流程顺序布设，生产工序紧密衔接，符合防火、安全等规范要求。噪声源相对集中，通过采取减震、隔声等噪声治理措施，可有效保障厂界噪声达标。本项目布局合理、物流顺畅，平面布局满足环境保护的要求。因此，本项目平面布置较为合理。 4、产业政策符合性分析 本项目位于永州市东安县芦洪市镇杨柳井村，项目用地属于湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内用地，所属行业类别为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的“C3039其他建筑材料制造”，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类产业。因此，本项目建设符合国家产业政策。 5、“三线一单”符合性分析 本项目位于湖南省永州市东安县芦洪市镇杨柳井村，根据《永州市生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）》（永环发[2024]31号）等文件可知，芦洪市镇属于重点管控单元（环境管控单元编码为ZH43112220002）。 表1-2 生态环境准入清单相关管控要求 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积（km2）; 涉及乡镇（街道）; 主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题和环保目标; 本项目情况. 省; 市; 县. ZH43112220002; 芦洪市镇; 湖南省; 永州市; 东安县; 重点管控单元; 135.30; 芦洪市镇; 芦洪市镇：城市化地区/历史文化资源富集区; 种植业、养殖业、制造业（针织或钩针编织物及其制品制造、制鞋业、玩具制造）、建材（粘土砖瓦及建筑砌块制造、水泥制品制造、其他非金属矿物制品制造）、农产品加工、采矿业（建筑石料用灰岩矿开采、砖瓦用页岩矿开采）; 环境问题： 无明显环境问题。 环保目标： 芦洪市镇涉及湖南东安黄金洞省级森林公园、永州市东安县芦洪市镇地下水饮用水水源保护区（千吨万人）、留驾岌村山溪饮用水水源保护区（千人以上）、黄塘冲村供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）、社塘村供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）、白沙村供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）、耀祥中学供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）、伍家桥村供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）、溪源村供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）、罗群村供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）。; 本项目为碎石加工，符合经济产业布局. 主要属性; 红线/一般生态空间（水源涵养重要区/三区三线生态红线/生物多样性保护功能重要区/水土流失敏感区/石漠化敏感区/森林公园/原生态红线）；水环境工业污染重点管控区/水环境一般管控区；大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/其他区域；建设用地重点管控区（矿区/中高风险企业用地/重金属污染防治重点区域）/其他重点管控区; /. 管控维度; 管控要求; 本项目情况. 空间布局约束; （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《东安县畜禽养殖污染防治规划 （2021-2025年）》。 （1.2）东安经济开发区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管，确保污染物达标排放。; 本项目为碎石加工项目，属于临时工程，与芦洪市镇空间布局约束不相违背. 污染物排放管控; （2.1）对重金属污染片区进行污染治理。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存，以及修复过程中产生的废水、废气、固废等造成二次污染。 （2.2）完善秸秆机械化还田、收储、成型燃料制造、利用等环节的财政补贴和价格政策，大力推进秸秆机械化还田及能源化、饲料化、基料化、工业原料化等多种形式利用。严格落实焚烧责任制；开展城区餐饮业油烟污染综合整治。; 本项目为碎石加工项目，不制砂。属于临时工程。项目主要污染物为粉尘。. 环境风险防控; （3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《永州市东安县“十四五”生态环境保护规划》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; 本项目为碎石加工项目，属于临时工程，项目不涉及风险物质。. 资源开发效率要求; （4.1）能源： 全面完善能源基础设施，构建集水电、风电、光伏发电、天然气于一体多种能源并举的大能源格局。 （4.2）水资源： 到2025年，东安县指标应符合相应行政区域的管控要求，东安县用水总量达30089万m3，农业用水总量控制在24264万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.547。; 本项目为碎石加工项目，属于临时工程。项目营运过程中消耗一定的水资源和电资源。. 根据永州市生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023 版），本项目所在区域为重点管控单元，区域无明显环境问题，故本项目满足单元管控要求。 6、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》的符合性分析 本项目不生产机制砂，项目产品主要为碎石。根据湖南省经济和信息化委员会文件《湖南省砂石骨料行业规范条件》湘经信原材料[2018]10号相关的要求，本项目与该规范符合要求如下表： 表1-3 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》要求对照表 规范要求; 本项目; 符合要求与否. （1）规划布局和建设要求. 新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。 天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。; 本项目为新建项目，属于临时工程，本项目符合国家及当产业政策，不涉及采矿。; 符合. 机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件; 本项目为临时工程，不涉及采矿。; 符合. 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目地选址位于永州市东安县芦洪市镇杨柳井村，项目用地属于湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内用地，为临时工程，不涉及爆破。不在湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目爆破安全危险区范围内。; 符合. （2）工艺与装备. 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。; 本项目属于临时工程，主要进行碎石生产，不生产机制砂。生产规模达到10万t/年；本项目不涉及矿山开采，原料来源当地其他矿山; 符合. 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合 GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设各。 生产工艺及设各配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设各，推广应用自动化 (智能化制造技术）。; 本项目采样干法生产工艺，生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求；项目不使用限制和淘汰技术设备; 符合. （3）质量管理. 机制、天然砂石骨料质量应符合 GB/T14685《建设用卵石、碎石》、 GB/T14684《建设用砂》等标准要求。; 项目砂石质量严格按GB/T14685《建设用卵石、碎石》、 GB/T14684《建设用砂》标准要求生产; 符合. 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。; 项目成品堆存区分区划分，做到了各类产品分类堆放和销售; 符合. （4）环境保护与资源利用. 砂石骨料企业应制订相关环境保管理体系文件和环境突发事件应急预案等。机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合 GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合 GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 公用工程、环境保护设计应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目为临时工程，本项目按要求制定相关环境保护管理体系文件及突发性环境应急预案，项目采用喷雾、洒水、破碎生产线全封闭等降尘措施，粉尘排放符合GB16297中无组织排放限值要求，本项目不涉及矿山开采；项目生产线通过消声、减振、隔振等措施后，厂界噪声符合GB12348中限值要求；本项目生活污水经收集处理后用于绿化，初期雨水和洗车废水经沉淀处理后回用，不外排。本环评要求项目配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 符合. 砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式 ，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。; 项目产生的石粉收集后外售进行综合利用，不涉及矿山开采。; 符合. 综上，本项目符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 东安县杨柳井矿区主体位于东安县芦洪市镇杨柳井村境内，少部分位于鹿马桥镇境内，行政区划隶属于永州市东安县芦洪市镇及鹿马桥镇管辖。根据《东安县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019~2025年）》，东安县内拟设置砂石土矿山13家，其中建筑石料用灰岩、建筑用白云岩矿山9家，砖瓦页岩4家，杨柳井矿区为规划设置的大型砂石土矿山。东安县杨柳井矿区交通运输条件优越，随着县域及周边经济的快速发展，区内砂石土矿产品供不应求。杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿资源量大，达大中型；建筑石料用灰岩矿骨料质量良好，矿山开发对县域经济发展起到较大作用。湖南轨道东安广利矿业有限公司于2023年1月委托编制了《湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目环境影响报告表》并取得环评批文，审批文号为“永环东评〔2023〕01号”。目前矿区处于采矿前期准备阶段，矿区制砂生产线暂未正式运行，未开展竣工环保验收。 湖南省永州至零陵高速公路位于永州市冷水滩区、东安县、零陵区境内，线路总长58.847km，该项目对碎石有大量需求。湖南国晟环境科技有限公司承担该项目部分的施工内容，为了充分发挥区域资源优势，湖南国晟环境科技有限公司拟在永州市东安县芦洪市镇杨柳井村，租赁湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内用地，建设一条碎石生产线，项目不制砂。项目建成后碎石生产规模达10万吨/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）““二十七、非金属矿物制品业30”“56砖瓦、石材等建筑材料制造303中”“其他建筑材料制造””，因此，本项目需编制环境影响报告表。为此，湖南国晟环境科技有限公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，通过现场踏勘、环境现状调查、收集相关资料的基础上，根据环境影响评价技术导则的规定编制了本项目环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：湖南国晟环境科技有限公司碎石加工项目； 建设性质：新建（临时工程，生产期约1年）； 建设单位：湖南国晟环境科技有限公司； 建设地点：永州市东安县芦洪市镇杨柳井村（湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内）； 占地面积：3000m2； 投资总额：项目总投资200万元，其中环保投资30万元，占总投资比例15%； 3、工程建设内容及规模 本项目位于永州市东安县杨柳井村，项目用地为湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内用地，本项目不新增用地。项目总占地面积为3000m2。项目主要生产碎石，不制砂，项目生产碎石规模达10万吨/年。项目建设内容主要为临时原料堆场、临时成品堆场、破碎生产线及其他配套环保设施等，原料堆场和成品堆场日产日销，不隔夜堆存。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容及规模一览表 工程名称; 建设项目; 具体建设内容; 备注. 主体 工程; 生产区; 生产线全封闭，包含给料区、破碎区、筛分区等工序，占地面积约200m2; 新建. 储运 工程; 原料堆场; 露天堆放，防尘网遮盖，占地面积约1000m2; 新建. 成品堆场; 露天堆放，防尘网遮盖，占地面积约1000m2; 新建. 公用 工程; 供水; 自来水; 新建. 排水; 初期雨水经收集沉淀后用于降尘；生产废水经处理后回用。生活污水经收集处理后用于绿化; 新建. 供电; 当地电网供电; 新建. 环保 工程; 废水; 生活污水; 经临时化粪池处理后用于绿化; 新建. 生产废水; 经沉淀池（初期雨水池）处理后回用，初期雨水池与沉淀池合建，容积约25m3。; 新建. 初期雨水. 废气; 堆场粉尘; 地面硬化，防尘网覆盖，洒水降尘; 新建. 装卸粉尘; 地面硬化，洒水降尘. 运输粉尘; 地面硬化，洒水抑尘，并适当控制车速. 给料粉尘; 地面硬化，洒水降尘. 破碎、筛分过程中产生的粉尘; 地面硬化，全封闭车间，喷雾抑尘等. 噪声; 采取消声、减震等措施; 新建. 固废; 生活垃圾; 分类收集后委托环卫部门处理; 新建. 石粉; 收集后外售. 沉渣; 收集后定期清理至湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目排土场，可用于附近低洼地填平和绿化. 说明：本项目为临时工程，生产周期短，厂内无需对设备进行维护保养，无废机油产生。 4、原辅材料与产品方案 （1）本项目主要原辅材料如下表所示： 表2-2 原辅材料一览表 序号; 材料名称; 年最大用量t/a; 最大暂存量t; 包装及储存方式; 类型（原料/辅料/燃料/能源）; 备注. 1; 矿石; 100000; /; /; 原料; 利用湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目开挖产生的砂石资源. 2; 水; 1754.2; /; /; /; 自来水. 3; 电; 5万千瓦时; /; /; /; 市政电网. （2）本项目产品方案如下表所示： 表2-3 产品方案一览表 名称; 规格（mm）; 生产规模（万吨/年）; 备注. 碎石; 12-13mm; 10; /. ## 5、主要生产设备 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 锤式破碎机; 1416型; 台; 1. 2; 振动筛; /; 台; 1. 3; 输送带; /; 条; 4. 4; 铲车; 柳工855; 台; 1. 5; 挖掘机; 卡特320; 台; 1. 6、平面布置 本项目属于临时工程，项目用地位于湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内。项目主要有堆料区和生产区，生产区位于厂区东南侧，成品堆场位于厂区北侧，原料堆场位于厂区南侧，靠近道路进出口。 项目生产工艺较为流畅，整个生产线开敞通畅，工程平面布局紧凑，生产线按照工艺流程顺序布设，生产工序紧密衔接，符合防火、安全等规范要求。噪声源相对集中，通过采取减震、隔声等噪声治理措施，可有效保障厂界噪声达标。本项目布局合理、物流顺畅，平面布局满足环境保护的要求。 因此，本项目平面布置较为合理。 ## 7、公用工程 （1）给水 本项目的供水水源为自来水。项目用水主要为生活用水和生产用水，生产用水主要包括生产降尘用水、道路降尘用水、洗车用水。 1）生活用水 本项目厂区不提供食宿，仅设置临时休息区。项目共有员工5人，年工作日为280天，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），本项目员工生活用水量按0.045m3/人•d计，则生活用水量为0.045m3/人•d×5人×280d＝63m3/a（0.225m3/d）。 2）生产区降尘用水 生产区设置喷雾设施，类比同类型生产企业，用水量约为5m3/d（1400m3/a）。 3）道路降尘用水 厂区内运输道路面积共约200m2，每天洒水4次，浇洒强度为1.0L/m2·次，每年生产期内旱季按180天计算，浇洒用水量约0.8m3/d、144m3/a。 4）洗车用水 本项目在运输车辆主要出入口设置有临时洗车平台及时对各种运输车进行有效清洗，项目成品总运输量为10万吨，按汽车单车1次运输量最大为30t计算，进出车辆需运输6667次/年（约24次/d），车辆冲洗水水量约为0.1m3/辆•次，因此总冲洗水量为2.4t/d（672t/a）。 项目水平衡图见下图： 图2-2 项目水平衡图（日用水量） 单位：吨 （2）排水 排水：本项目生活污水经收集后用于绿化。初期雨水经沉淀处理后回用于抑尘，不外排；洗车废水经收集处理后回用于厂区降尘，不外排。 （3）供电 本项目用电直接由当地电网供电。 ## 9、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员5人，厂区不提供食宿。采用一班制，每班工作8小时，年生产280天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目选址位于永州市东安县芦洪市镇杨柳井村，项目用地属于湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内用地，本项目为临时工程。厂内不新建厂房，施工期主要施工内容包括场地平整、生产区建设、设备安装等。 （1）工艺流程 施工期工艺流程如下： 图2-1 施工期工艺流程 （2）产污环节 项目施工期主要施工内容为场地平整、生产区建设、设备安装等。主要产污环节： 1）土地平整、基础开挖阶段等过程中将产生扬尘。 2）各种施工机械和运输车辆产生的噪声。 3）施工过程地表裸露，降雨径流产生的水土流失。 4）运输车辆施工机械产生的汽车尾气及扬尘。 5）施工期施工人员产生的生活污水、生活垃圾以及施工产生的施工建筑垃圾等。 2、营运期工艺流程及产污环节 （1）工艺流程 图2-2 生产工艺流程 工艺流程简述： 本项目不制砂，成品主要为碎石。 给料：项目使用的原料石材来源于湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目，原料经挖掘机直接送至锤式破碎机完成上料。 破碎：石料经锤式破碎机破碎后，由输送带传输至振动筛进行筛分。破碎过程主要污染物为噪声、粉尘。 筛分：振动筛将破碎后的石料按不同粒径进行筛分。筛分过程主要污染物为噪声、粉尘和一般固体废物。 各产品分区堆放在产品堆场，最后由汽车装载外运。 （2）产污环节 1）废水：本项目废水主要为厂区洗车产生的废水以及初期雨水和生活污水； 2）废气：本项目废气主要为破碎、筛分、运输、装卸过程中产生的粉尘； 3）噪声：本项目主要依靠大型机械进行生产，各工段都会产生一定量的噪声； 4）固体废物：本项目产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾、沉淀池产生的污泥、破碎筛分过程中产生的石粉。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目用地属于湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内用地，本项目为临时工程，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）区域达标评估 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5评价基准年筛选，依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。根据永州市公布的东安县2024年1月-12月大气环境质量通报数据，区域环境空气质量现状评价见下表： 表3-1 2024年东安县环境空气质量监测结果统计表 单位：µg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 15.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 67.1; 达标. CO; 年平均质量浓度; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 年8h平均质量浓度; 126; 160; 78.7; 达标. 根据上表可知，2024年常规大气污染物中PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气属于达标区。 （2）大气环境现状 根据工程分析，本项目特征污染物主要为颗粒物，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本次环评引用《国能永州电厂热能综合利用产业园区建设用地土石方平整建筑材料加工项目环境影响报告表》中湖南乾诚检测有限公司于2024年11月11日—13日环境空气现状监测数据。该项目位于本项目东南侧3500米。处于本项目周边5km范围内，引用数据可行。监测结果如下： 表3-2 环境空气现状监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 检测项目; 采样时间及检测结果; 标准值. 项目所在地; TSP（日均值）; 0.102-0.104; 0.3. 根据表3-2可知，项目所在区域监测期间监测因子TSP可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求。 2、地表水环境质量 本项目位于芦洪江西侧，距离约3.3km。距离本项目最近断面为江边院子断面，水质状况良好。根据永州市生态环境局发布的2025年5月份《永州市环境质量简报》，永州市地表水环境质量状况如下： 2025年5月永州市的52个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面6个、Ⅱ类水质断面44个。其中江边院子为Ⅱ类水质断面。 3、声环境现状 根据现场踏勘可知，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定，本项目可不进行声环境质量现状监测。 4、土壤、地下水环境质量现状及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中要求，“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” ## 本项目主要污染物主要为粉尘，不涉及土壤、地下水环境的污染途径，且项目厂界外500米范围内也不存在地下水、土壤保护目标，因此不开展土壤、地下水环境现状调查。 ## 5、生态环境 本项目选址位于永州市东安县芦洪市镇杨柳井村，项目用地属于湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内用地。经调查，不涉及生态保护红线；周边无风名胜区、森林公园、湿地公园、自然保护区；不在水土流失严重等生态脆弱区域范围内；不在国家公益林地和省级公益林地规划区内项目评价区域内未发现野生的珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定大气环境影响评价范围为厂界外500米范围，本项目厂界外500米范围内有少量居民，具体如下表所示。 表3-3 项目大气环境保护目标一览表 敏感点名称; 坐标; 方位; 与本项目厂界距离(m); 性质; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 浸沟塘居民点; E111°27′17.20″; N26°35′20.40″; 西北侧; 220-500m; 居民; 约25户，75人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二类区. 杨梅山居民点; E111°27′29.35″; N26°35′31.15″; 北侧; 340-500m; 居民; 约15户，45人. 杨柳村居民点; E111°27′47.11″; N26°35′24.74″; 东北侧; 450-450m; 居民; 约10户，40人. 2、声环境保护目标 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境 项目周边地表水环境保护目标详见下表： 表3-4 项目地表水环境主要保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对距离/位置; 功能与规模; 保护级别. 地表水环境; 芦洪江; 东侧，3.3km; 农业用水区; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 4、地下水环境 根据调查，厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 5、生态环境 本项目位于永州市东安县芦洪市镇杨柳井村，项目用地属于湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内用地，根据调查，项目用地范围内无大中型陆生野生动物分布。现有野生动物以鸟类、蛙类、鼠类等常见的小型动物为主，评价范围未发现国家重点保护动植物和古木大树分布，未发现野生珍稀濒危动物种类，无风景名胜区、自然保护区。项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物：本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准限值如下表所示。 表3-5 厂区无组织废气排放标准限值 污染源; 污染物名称; 排放限值（mg/m3）; 无组织排放监控位置; 备注. 厂界; 颗粒物; 1.0; 厂界外浓度最高点; /. 2、水污染物：本项目生活污水经临时化粪池处理后用于厂区绿化，不外排；初期雨水收集沉淀后回用于厂区除尘；洗车废水收集沉淀处理后回用于厂区降尘，无废水外排。 3、噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类排放标准。 表3-6 营运期噪声排放标准限值 厂界外声功能区类别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 2类; dB(A); 60; 50. 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)标准要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：生活污水经处理后用于绿化，不外排；初期雨水处理后回用于厂区降尘，不外排；洗车废水经收集处理后回用于厂区降尘，不外排。故本项目不设置废水总量控制指标。 废气：本项目无二氧化硫、氮氧化物等产生，无废气总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为场地平整和设备安装，施工周期短，对周边影响较小。 1、废水 施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要为施工作业过程中水泥搅拌产生的泥浆水、水泥地面的养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等。施工废水拟经沉淀池收集后，回用于工具冲洗及施工场地内洒水降尘。 （2）施工人员生活污水 本项目施工人员约5人，施工期厂内不提供食宿，设置临时休息区，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），本项目员工生活用水量按0.045m3/人•d计，则生活用水量为0.045m3/人•d×5人＝0.225m3/d。污水排放量按用水量的80%计算，则污水排放量为0.225m3/a×0.8＝0.18m3/d。生活污水经临时化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。 2、废气 （1）施工扬尘 项目施工扬尘主要包括露天堆场和裸露场地的风力扬尘以及车辆行驶的动力起尘。施工扬尘产生量最大的时间出现在平整场地阶段，由于该阶段裸露浮土较多，因此，在有风天气时扬尘的产生量较大，导致周围环境空气中的总悬浮颗粒物含量增加，对施工场地周围和下风向地区有一定的影响。 建设单位拟采取以下防治措施： 1）严格落实施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施：即建筑施工工地围挡100%、路面硬化100%、洒水压尘100%、裸土100%覆盖、进出车辆100%冲洗、渣土实施100%密闭运输、建筑垃圾100%规范管理、非道路移动机械尾气排放100%达标。 2）施工工地车辆出入口内侧设置洗车设施和污水沉淀池，车辆冲洗干净后方可驶出工地； 3）施工工地的出入口、运输通道、材料加工区、设备堆场地面等区域应当进行喷淋洒水等措施，其他非施工场地进行固化、覆盖或者临时绿化，不得有裸露土体； 4）建筑垃圾分类集中存放、遮盖严密，建筑土方、建筑垃圾、工程渣土及其他建筑废弃物在四十八小时内清运干净，不能及时清运的，采取覆盖防尘布或者防尘网等防尘措施； 5）土石方作业、地下工程作业等易产生扬尘的施工作业，采取洒水抑尘或者湿法施工等措施； 6）项目施工工地按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆。 7）施工工地周围设置连续硬质密闭围挡，围挡高度不低于一百八十厘米； （2）施工机械废气 项目施工机械主要有挖掘机、货车等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NOx、THC，这些施工机械以及运输车辆排放的尾气会使局部范围的CO、NOx、THC等浓度有所增加。建设单位拟采取以下措施： 加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。承包商所有燃油机械和车辆尾气排放应执行《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》（GB3847-2005）。发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新。 3、噪声 本项目施工期主要是场地平整、生产设备的安装时的机械噪声、运输车辆及物料装卸碰撞噪声、施工人员活动噪声，其噪声值相对较小，本次环评要求建设单位施工期采取如下措施： ①应合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备和减振材料，在施工过程中，应经常对施工设备进行维护保养。 ②合理布局施工场地。 ③应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。 ④减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速20km/h，并禁止鸣笛。 采取上述措施后施工期噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾和土石方。 （1）建筑垃圾 项目施工过程中将产生废弃建筑材料（包括砼砌块、废钢筋、绑扎丝、砖、废管材）和废包装材料。在施工期要加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理。 本项目不新建厂房，建筑垃圾产生量极少，施工建筑垃圾委托有资质的渣土运输公司按相关规定办法处置。 （2）土石方 本项目土石方可实现场内平衡，无多于土方产生。 （3）生活垃圾 本项目高峰时施工人员约5人。建筑工地生活垃圾按0.1kg/d人计，生活垃圾产生量为0.5kg/d。施工人员每日产生的生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一收集处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 本项目营运期废水主要为初期雨水、生产废水和生活污水。 （1）生活污水 本项目厂区不提供食宿。项目共有员工5人，年工作日为280天，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），本项目员工生活用水量按0.045m3/人•d计，则生活用水量为0.045m3/人•d×5人×280d＝63m3/a。污水排放量按用水量的80%计算，则污水排放量为63m3/a×0.8＝50.4m3/a。生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。 （2）生产废水 营运期生产废水主要包括生产区喷雾降尘废水、道路降尘废水和洗车废水，生产区喷雾降尘废水和道路降尘废水全部蒸发损耗，因此，厂内废水主要为洗车废水。 1）喷雾降尘废水 生产区设置喷雾设施，类比同类型生产企业，用水量约为5m3/d（1400m3/a）。雾化喷淋水在使用过程中全部挥发或被物料带走损耗，无废水产生。 2）道路降尘废水 厂区内运输道路面积共约200m2，每天洒水4次，浇洒强度为1.0L/m2·次，每年生产期内旱季按180天计算，浇洒用水量约0.8m3/d、144m3/a。道路浇洒用水全部蒸发损耗，无废水产生。 3）洗车废水 本项目在运输车辆主要出入口设置有专业洗车平台及时对各种运输车进行有效清洗，项目成品总运输量为10万吨，按汽车单车1次运输量最大为30t计算，进出车辆需运输6667次/年（约24次/d），车辆冲洗水水量约为0.1m3/辆•次，因此总冲洗水量为2.4t/d（672t/a），损耗量按0.1计，则污水量为2.16t/d（604.8t/a）。该污水的主要水质污染因子主要为SS，进入沉淀池沉淀后回用。 （3）初期雨水 由于原辅材料、成品在运输过程中的跑、冒、滴、漏，对厂区内道路路面和地面的清洁度会造成一定程度的污染，主要为悬浮物，经运输车辆不断反复碾压后变成细微粉尘颗粒物，在晴天，运输车辆行驶过程中容易产生道路扬尘。在雨天，经过雨水地表径流冲洗后，产生的初期雨水含有泥浆，不可以直接外排。 本项目位于湖南省永州市东安县境内，降雨强度采用湖南大学数理统计法编制的公式计算： q=892(1+0.67lgP)/t0.57 式中：P——设计降雨重现期1年； t——降雨历时（取15min）； 则暴雨强度为q=190.54L/s·hm2。 根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)雨水设计流量计算公式： Q=ψ·q·F 式中：Q——雨水流量，L/s； ψ——径流系数，项目区域为非铺砌石路面，故取值0.35； q——设计暴雨强度，L/s·hm2； F——汇水面积，hm2（取1.332hm2） 项目厂区汇水面积约为3000m2，则暴雨时的初期雨水量约20.01m3/次，环评要求在生产区、道路、原料和成品堆放区区域修建导流沟，使雨水全部流入沉淀池，初期雨水池与沉淀池合建，容量约为25m3，经厂区雨水沟汇集至初期雨水沉淀池处理后回用于厂区降尘用水。 （4）项目废水污染源核算 A、废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; SS; 不外排; /; TW001; 沉淀池（初期雨水池）; 沉淀; /; /; /. 2; 初期雨水; SS; 不外排; /. 3; 生活污水; COD、氨氮、BOD5、SS; 不外排; /; TW002; 临时化粪池; /; /; /; /. （4）项目废水不外排可行性分析 ①生活污水不外排可行性分析 本项目属于临时工程，厂区不设生活区，生活污水产生量较小，项目用地范围内植被茂盛，因此本项目产生的生活污水可被有效消纳，加上生活污水成分相对简单，并且水量小，生活污水有利于植物的生长，增加土壤肥力，对土壤无不良影响，有利于土壤环境的改善。 ②生产废水回用可行性分析 本项目废水经沉淀池沉淀处理后回用，项目单日最大水量为24.33m3（其中初期雨水20.01m3，生产废水4.32m3），本项目初期雨水池和沉淀池合建，容积为25m3，可满足项目生产需求。项目生产废水成分比较简单，主要污染物为SS，并且水量不大，经处理后回用于降尘。 2、废气 本项目运营期废气主要包括堆场粉尘、装卸粉尘、运输扬尘、给料粉尘和原料破碎、筛分粉尘。 （1）堆场粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工的相关内容，在粒料堆放时颗粒物(TSP)产生量为0.0006kg/t·产品，则本项目产品堆放过程中粉尘产生量为0.06t/a（0.027kg/h）。产品堆场进行覆盖，同时采取洒水降尘措施，有效降低粉尘的产生；采取了这些降尘措施后降尘效果一般可控制在80%，运行期间堆场粉尘排放量为0.012t（0.005kg/h）。 （2）装卸扬尘 参照《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)挖掘推矿、铲装时，产生的粉尘量约为0.01kg/t(矿石)，本项目运行期取值为矿石10万吨。因此，本项目运行期内在铲装过程中无控制措施下粉尘产生量约为1t/a（0.45kg/h）。挖掘、铲装粉尘粒径小的不易沉降的粉尘占比较小，其场界外粉尘的排放量比较小，采取洒水降尘进行控制，并规范装卸作业，尽量降低装卸落差，除尘效率可达70%，项目运行期间装卸过程粉尘排放量为0.3t（0.134kg/h）。 （3）汽车运输扬尘 本项目原料及产品在厂内运输过程将有一定量的扬尘产生，参考文献“中国城市道路扬尘污染研究”计算方法： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km ·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 根据企业提供资料可知，项目采用汽车运输。按成品载重30t/车、空车重10t/车。本项目运营期进出车流量为6667车次（平均24车次/d）。 由于道路扬尘只在晴天时路面干燥的情况下发生，项目厂区内运输距离按100m 计，非雨天按180天计算，则引发道路扬尘的车流量为4320辆，项目运输扬尘产生总量如下表所示： 表4-2 车辆在厂区内行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空 车 （t）; 重载车重 （t）; 运输次数 （次）; 空车起尘量（t）; 重载车起尘量（t）; 起尘量合计（t）. 产品运输车; 10; 40; 4320; 0.463; 1.504; 1.967. 为防止运输道路积尘引起二次扬尘，运有物料的车辆应采用棚布遮盖，定期人工清扫，并进行防尘洒水，在晴天对路面进行清扫和喷淋洒水抑尘，并适当控制车速，此外，厂区入口处应设置洗车台，对进出车辆车身及轮胎进行清洗，减少运输车辆黏附的泥沙。经上述措施后预计粉尘抑制率可达到75%，即运输粉尘排放量约为0.49t/a（0.34kg/h），呈无组织排放。 （4）给料粉尘 本项目给料过程中由于高程落差会产生大量的扬尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙等编著，张良璧等编译）中粒料加工厂逸散尘的排放因子：送料上堆的排放因子0.0006kg/t（进料），本项目年进料量为10万t/a，则粉尘产生量0.06t/a（0.027kg/h）。 项目破碎机均设置于封闭车间内，同时在破碎机上方设置水喷淋装置进行抑尘。经采取上述洒水降尘、封闭车间阻隔降尘等措施后，降尘可达75%，则给料过程中无组织粉尘排放量为0.015t/a（0.007kg/h）。 （5）原料破碎、筛分过程中产生的粉尘 项目破碎筛分工序将产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》，砂和砾石在破碎和筛选过程中无控制措施情况下的产污系数：破碎和筛选过程中粉尘产生量为0.05kg/t（破碎料），项目产品为10万吨，则项目破碎、筛分颗粒物产生量为5t/a（2.23kg/h）。 本项目破碎、筛分生产线设置封闭围挡，再通过水喷雾降尘，降尘效率可达75%，则运行期内粉尘排放量为1.25t/a（0.55kg/h）。 （6）污染物排放量核算 ①无组织排放量核算 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 污染物排放标准（mg/m3）. 1; /; 堆场粉尘; 颗粒物; 防尘网覆盖，洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.012. 2; /; 装卸粉尘; 颗粒物; 洒水降尘; 0.3. 3; /; 运输扬尘; 颗粒物; 洒水抑尘，并适当控制车速; 0.49. 4; /; 给料粉尘; 颗粒物; 洒水降尘; 0.015. 5; /; 原料破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 封闭车间，喷雾抑尘等; 1.25. 无组织排放总计; 颗粒物; 2.067. ③项目大气污染物年排放量核算 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 2.067. 3、噪声 本项目主要噪声源是各生产设备运行产生的噪声以及工作人员在厂内操作活动产生的噪声等，作业时环境噪声可控制在80～95dB（A）。建设单位采取了对设备合理布设、选用低噪声设备，增加减震垫等措施，可将噪声源强降低10-20dB(A)。主要设备噪声源强详见下表。 表4-5 项目营运期主要噪声源情况表 序号; 设备名称; 单台设备源强dB(A); 设备数量; 单位. 1; 锤式破碎机; 85-95; 1; 台. 2; 振动筛; 80~90; 1; 台. 3; 挖掘机; 80~90; 1; 台. 4; 铲车; 80~90; 1; 台. 为了减轻噪声对周边的影响，建议采取措施如下： ①合理安排生产时间，尽量避开周围居民的休息时间，同时做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解； ②在满足生产需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。注意机械设备保养，使机械保持最低声级水平；对高噪声设备如破碎机、振动筛等设置于封闭车间内，采取隔声、减震等措施，夜间不作业； ③运输车辆控制车速、禁鸣，减小运输噪声。 （1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。 根据声环境评价导则的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lgQ4πr12+4R 式中： r1—为室内某源距离围护结构的距离； R—为房间常数； Q—为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Lp2i(T)=10lgi=1n100.1Lp1ij c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： S—为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 Lp(r)=Lp(r0)−20lgr/r0−ΔLp 式中： Lp（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lp（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLp——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Abar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3 Aatm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lwcot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 LTP=10lgi=1n100.1Lpi （2）噪声影响预测分析 将本项目的声源简化成点声源，点声源位置位于生产区中心。现对本项目厂界噪声进行预测，预测结果见下表。 表4-6 厂区设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理前噪声级dB(A); 降噪措施; 治理后噪声级dB（A）; 治理后噪声级叠加值. 1; 锤式破碎机; 1; 85-95; 对生产设备进行基础减震，定期维修和保养; 70-80; 82.9. 2; 振动筛; 1; 80~90; 65-75. 3; 挖掘机; 1; 80~90; 65-75. 4; 铲车; 1; 80~90; 65-75. 表4-7 厂区厂界噪声预测值 单位：dB（A） 预测点位置; 声源距离厂界距离(m); 预测值; 评价标准; 评价结果. 东厂界; 30; 53.35; 昼间≤60; 达标. 西厂界; 30; 53.35. 南厂界; 25; 54.94. 北厂界; 25; 54.94. （3）预测结果及评价结论 从以上预测结果可知，通过采取本报告提出的噪声治理措施后，项目各边界噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目对周边声环境影响程度小。 4、固体废物 运营期产生的固体废弃物主要为收集的石粉，沉淀池污泥和少量生活垃圾等。项目生产周期短，厂内不进行设备维护和保养，无废机油产生。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生系数按0.5kg/人·天计算，职工定员5人，则职工生活垃圾产生量为0.7t/a（年工作日为280天）。收集后交由环卫部门统一进行处理。 （2）一般固体废物 1）收集的石粉 根据工程分析，项目收集的石粉最大量为3.75t/a，经收集后统一外售。 2）沉淀池污泥 类比同类项目，沉淀池沉渣产生量约为产品的0.01%，即沉淀池沉渣最大产生量为20t/a，收集后定期清理至湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目排土场，可用于附近低洼地填平和绿化。 5、地下水、土壤环境影响及保护措施分析 （1）污染源类型和污染途径 项目对地下水及土壤可能产生的污染源为沉淀池发生泄漏而对地下水和土壤产生影响，污染源类型和污染途径详见下表所示。 表4-8 污染类型和途径识别一览表 污染源; 污染物; 污染途径; 备注. 沉淀池; 废水; 垂直下渗; 事故. （2）防控措施 为了保护区域地下水和土壤环境，项目拟采取以下防治措施： ①沉淀池及厂内区域进行硬化处理； ②应定期对沉淀池的地面进行检查，一旦出现裂渗情况，要及时修理。 6、环境风险 （1）风险调查及识别 项目原材料主要为石料，无环境风险源物质。 项目运营过程中发生的突发环境风险事故主要有： 1）废水事故排放； （2）风险源及风险后果 1）废水事故排放 当本项目发生废水事故排放时，主要会对周边造成环境一定影响。但本项目废水量较小，发生事故时，不会对周边环境造成较大冲击。 （3）环境风险防范措施及应急要求 1）风险源防控 ①首先应树立并强化风险意识，加强管理； ②配备必要的应急物资。 表4-9 项目应急预案应包含内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、生产车间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 2）环境影响途径防控 ①厂区应配备必要的应急物资，一旦发生废水事故排放，及时对废水进行收集。 ②厂区应配备齐全的应急物资，成立应急小组； （3）分析结论 为避免风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立并强化风险意识，在实际工作与管理过程中，应按照环保部门的要求，严格落实环境风险防患措施，并自觉接受环保部门的监督管理。同时，建设单位应制定切实可行的突发环境事件应急预案，当出现事故时，及时采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 总的来说，在严格按照本环评及环保部门的要求，落实风险防患措施和应急措施，加强风险管理后，本项目的环境风险是可以接受的。 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南国晟环境科技有限公司碎石加工项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 东安县; 芦洪市镇; 杨柳井村. 地理坐标; 经度; E111°27′30.66″; 纬度; N26°35′16.80″. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果; 废水事故排放；. 风险防范措施要求; ①首先应树立并强化风险意识，加强管理； ②配备必要的应急物资。. 填表说明; /. 7、环境管理及环境监测计划 （1）环境管理 建议建设单位设置环保专职管理人员，对项目施工期和运营期实行监测管理，并接受有关环保部门的指导和监督，对企业的基本信息、生产设施、环保设施的基本信息、生产设施和环保设施的运行建立规范的台帐记录。专职管理人员的职责包括如下： 环境管理机构职责如下： 1）宣传并贯彻国家和地方的有关环保法规、条例、标准，提高施工、维护、管理及使用人员的环保意识，并贯彻于本职岗位中； 2）组织制定环保工作计划，并制定年度实施计划，纳入到运营过程，并责成有关部门落实； 3）负责监督本工程各项环保措施的落实，确定建设项目主体工程和环保措施“三同时”； 4）制定本工程运营期监测计划，并组织监测计划的实施； 5）负责做好固体废弃物的合理处置工作； 6）负责污染事故的防范及应急处理和报告工作； 7）加强生产过程环境管理，原料、产品及控制措施； 8）有计划的定期进行培训，定期进行设备的检修和保养，提高设备节能效率。 （2）环境监测计划 环境监控是对建设项目施工期、运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。 结合本项目排污特征以及参照《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目运营期环境监测计划如下。 1）大气污染源监测计划 表4-11 大气污染源监测计划一览表 排放源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; （GB16297-1996）中表2无组织排放标准要求. 2）噪声监测计划 主要对各厂界噪声（东、南、西、北）进行监测，监测计划如下表所示： 表4-12 噪声监测计划一览表 监测内容; 监测项目; 监测点设置; 监测频率. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季度. 4）固废监控计划 应严格管理建设单位运营过程中产生的各种固体废弃物，定期检查各种固体废弃物的处置情况，查看工业固废台账。 ## 8、环保投资分析 本项目总投资200万元，其中环保投资30万元，约占本项目总投资的15%，环保投资情况见下表。 表4-13 建设项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环保措施; 环保投资（万元）. 施工期. 1; 废水; 施工废水; 收集后经沉淀处理后循环使用; 2. 生活污水; 经临时化粪池处理后用于厂区绿化. 2; 废气; 施工扬尘; 洒水降尘; 2. 机械、车辆废气; 加强周边绿化，加强通风. 3; 噪声; 设备机械噪声; 采用先进的工艺和低噪设备，加强管理，合理安排作业时间; 1. 4; 固体废物; 建筑垃圾; 收集后运送到城建部门指定地点进行处置; 1. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门进行处置. 营运期. 5; 废水; 生活污水; 经临时化粪池处理后用于厂区绿化，不外排; 4. 生产废水; 经沉淀池（初期雨水池）处理后回用，初期雨水池与沉淀池合建，容积约25m3。. 初期雨水. 6; 废气; 堆场粉尘; 地面硬化，防尘网覆盖，洒水降尘; 15. 装卸粉尘; 地面硬化，洒水降尘. 运输扬尘; 地面硬化，洒水抑尘，并适当控制车速. 给料粉尘; 地面硬化，洒水降尘. 原料破碎、筛分粉尘; 地面硬化，封闭车间，喷雾抑尘等. 7; 噪声; 设备噪声; 合理布局，加强对设备的保养、增加减震垫; 3. 8; 固体废物; 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门清运。; 2. 石粉; 收集后统一外售. 污泥; 收集后交由环卫部门统一进行填埋处理. 合计; 30. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 堆场粉尘 | 颗粒物 | 地面硬化，防尘网覆盖，洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |
|  | 装卸粉尘 | 颗粒物 | 地面硬化，洒水降尘 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 地面硬化，洒水抑尘，并适当控制车速 |  |
|  | 给料粉尘 | 颗粒物 | 地面硬化，洒水降尘 |  |
|  | 原料破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 地面硬化，封闭车间，喷雾抑尘等 |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 经沉淀池（初期雨水池）处理后回用，初期雨水池与沉淀池合建，容积约25m3。 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS |  |  |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 经临时化粪池处理后用于厂内绿化 |  |
| 声环境 | 车间设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，增加减震垫等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类排放标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交由环卫部门处理；石粉收集后统一外售；沉淀池沉渣收集后定期清理至湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目排土场，可用于附近低洼地填平和绿化。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）风险源防控 ①首先应树立并强化风险意识，加强管理； ②配备必要的应急物资； 2）环境影响途径防控 ①厂区应配备必要的应急物资，一旦发生废水事故排放，及时对废水进行收集。 ②厂区应成立应急小组； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可制度 根据《排污许可管理条例》和《排污许可管理办法》等相关要求，排放工业废气、废水或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位应当实行排污许可管理，本企业应及时申请办理排污许可。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）规定，本项目排污许可管理类别见下表。 表5-1 排污许可管理类别一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业30. 64; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）; 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（除 以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦 以外的），建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造 3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的; 仅切割加工的. 综上，本项目应执行排污许可简化管理。建设单位应按照排污许可管理制度的要求申领取得排污许可证。 2、排污口规范化管理 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环境保护总局环发【1999】24号)和《排放口规范化整治技术》(国家环境保护总局环发【1999】24号文)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）排污口的设置 废气：无废气排放口。 废水：无废水排放口。 （2）排污口的技术要求 1）排污口的位置必须合理确定，按“环监[1996]470号”文件要求进行规范化管理； 2）废水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求； （3）排污口管理的原则 1）向环境排放污染物的排污口必须规范化； 2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查； 3）排污口立标和建档； 4）排污口立标管理；根据国家《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的规定，针对废气排放口、污水排放口、噪声排放源及固体废物暂存、处置场所分别设置生态环境部门统一制作的环境保护图形标志牌。 5）排污口建档管理 ①使用国家统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ②项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存场. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3、竣工环保验收 本项目建设完成后建设单位应当根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）相关要求对建设项目自行组织开展验收工作。 表5-2 竣工环保“三同时”验收一览表 项目; 排放源; 污染物名称; 环境保护设施或措施; 验收指标或内容. 废水; 员工; 生活污水; 化粪池; 不外排. 生产区; 生产废水; 经沉淀池（初期雨水池）处理后回用，初期雨水池与沉淀池合建，容积约25m3。. 厂区; 初期雨水. 废气; 堆场粉尘; 颗粒物; 地面硬化，防尘网覆盖，洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 装卸粉尘; 颗粒物; 地面硬化，洒水降尘. 运输扬尘; 颗粒物; 地面硬化，洒水抑尘，并适当控制车速. 给料粉尘; 颗粒物; 地面硬化，洒水降尘. 原料破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 地面硬化，封闭车间，喷雾抑尘等. 噪声; 生产设备; 噪声; 选用低噪声设备，增加减震垫等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类排放标准. 固 废; 职工; 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门清运。; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）. 破碎、筛分; 石粉; 收集后统一外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020). 沉淀池; 沉渣; 收集后定期清理至湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目排土场，可用于附近低洼地填平和绿化. |

- 六、结论

本项目为临时工程，项目用地属于湖南省东安县杨柳井矿区建筑石料用灰岩矿项目红线范围内用地，符合国家产业政策，厂区选址基本可行，平面布局合理。通过评价分析，本项目产生的各类污染物，在采取相应的防治措施后，可实现达标排放。建设单位应严格执行环保法规，按本报告表中所述，对可能影响环境的污染因素采取合理、有效的治理措施，确保污染物的达标排放。在项目运营时，建设单位要负责维持环保设施的正常运行，做好防范措施，保证废水、废气、噪声和固体废物的正常处理，把项目对环境的影响控制在最低的限度。则项目将不会对周围环境产生明显的不良影响，从环境保护角度上讲，项目建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.067t/a | / | 2.0t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.7t/a | / | 0.7t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 石粉 | / | / | / | 3.75t/a | / | 3.75t/a | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 20t/a | / | 20t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①