永环东评〔2025〕4 号

关于灏沣乐器建设项目环境影响报告表的

批复

永州东安灏沣乐器有限公司：

你公司关于申请批复的函和《灏沣乐器建设项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目选址于东安经济开发区白牙片区吉他产业园3栋北，地理坐标为：东经111 度 20 分 11.11 秒，北纬26 度 24 分 43.33 秒，项目总占地面积3000m2，总建筑面积14436.76m2。主要建设内容：在所租赁的标准厂房布设生产车间、办公室、仓库以及安装环保设施，生产车间依楼层布局，1F为数控机加工车间以及原料仓库，2F为成品仓库以及办公室，3F为生产线展览厅，4F为打磨抛光车间，5F为喷涂烘干车间。项目总投资5300万元，其中环保投资109.5万元，占环保投资的2.07%。

根据湖南博然环保科技有限公司编制的环评报告表中的分析结论和专家评审意见，在建设单位全面落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设对环境所产生的不利影响能够得到缓解和控制，从环保的角度分析，我局原则同意该项目环境影响报告表的环境影响评价结论和生态环境保护措施。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。项目自批复之日起超过5年方开工建设的，或项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运营期间，必须严格执行环保“三同时”制度，落实报告表提出的防治污染、防止生态破坏的措施，并着重做好以下工作：

（一）落实相关政策要求。项目建设须符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》等相关文件，按照清洁生产要求，采用国内先进的生产设备和工艺，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各种污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。

（二）落实废气污染防治措施。本项目施工期废气主要是施工扬尘，产生量较小，应加强通风必要时采取洒水降尘措施。项目营运期废气应采取以下污染控制措施：下料、机加工过程产生的粉尘经中央集尘脉冲除尘系统处理后通过22m 高排气筒外排，排放的废气应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的相应要求；喷柄房、手工喷漆、喷漆房及烘干产生的有机废气经集气系统+喷淋装置+除雾器+两级活性炭设施处理后通过22m高排气筒外排，排放的有机废气应满足《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017) 的相应要求；厂区内厂房外无组织排放的非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的相应要求；无组织排放的颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相应要求，厂界无组织排放的挥发性有机物应满足《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017)的相应要求。

（三）落实废水污染防治措施。本项目施工期废水主要为施工人员的生活污水，应经化粪池预处理后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂。本项目运营期废水应重点落实以下污染控制措施：生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入园区污水处理厂。生活污水排放应满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的相应要求。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期噪声应重点落实以下污染控制措施：合理安排工期、施工避开正常休息时间、不使用高噪声的施工机械作业等。运营期噪声应重点落实以下污染控制措施：选择低噪声和符合国家噪声标准的设备、合理布局高噪声设备、加装减振器或减振垫层、加强设备保养维护等。厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应要求。

（五）落实固体废物处置措施。施工期的废包装材料集中收集后外售废品回收站，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。运营期的固体废物落实以下处置措施：废边角料、木质粉尘收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置；喷淋废水、漆渣、废原料桶、废机油、废过滤棉、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质单位处置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理，综合利用或妥善安全处置；危险废物贮存管理按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求执行。

（六）做好环境风险防范工作。企业应加强环境风险物质管理，采取必要的安全防范措施，提出事故应急处理计划和应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

（七）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目完工后，按规定程序开展环境保护设施竣工自主验收，并依法向社会公开。

五、东安生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市生态环境局

2025年7月1日