东安经济开发区生态环境保护

2025年度报告

编制单位：东安经济开发区管理委员会（盖章）

2026年 1月

目  录

一、园区概况	1

二、环境管理情况	2

三、园区环保工作成效、主要措施做法	- 19 -

四、园区生态环境管理存在主要问题和难题	- 20 -

五、下一步工作计划	- 20 -

东安经济开发区生态环境保护

2025年度报告

一、园区概况

东安经济开发区位于永州市东安县，园区代码S437060，园区级别为省级工业园区，根据湘环评函〔2019〕7 号：园区主导产业白牙片区主要发展农副产品深加工业、新材料及建材、电子信息产品制造业等产业，芦洪片区主要发展火力发电、建材、矿产品加工及资源节约综合利用等产业；根据六部委公告2018年第4号园区主导产业为金属冶炼加工、轻纺制鞋、农产品加工；根据湘发改地区〔2021〕394号园区主导产业为新材料，特色产业为设备制造及电子信息，根据中国开发区审核公告目录（2018年版）园区核准范围面积为3.3453km2；根据湘发改函〔2024〕9号园区核准面积为2.9202km2。园区于2019年3月12日取得湖南省生态环境厅《关于<湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评〔2019〕7号），并于2025年12月23日取得湖南省生态环境厅《关于<湖南东安经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函>》（湘环评函〔2025〕7号）。

园区经济发展概况：东安经济开发区成立于1996年，2006年获批为省级工业园区，2025完成技工贸收入127.3亿元，完成规模工业总产值32.38亿元。

截止到年底，园区已入园上规模企业数量42个，其中，上一年度末已入园企业数量23个，本年度内新入园企业数量2个，本年度清退企业数量1个。园区内已完成环评批复手续企业数量42个，0家企业没有纳入环境影响评价管理，本年度新增项目环评批复2个，无环评批复的企业有0家。园区内已完成环保竣工验收手续企业数量26个，11家企业无需办理竣工验收手续，本年度新增环保竣工验收企业数量4个。园区内已完成应急预案备案手续企业数量15个，未完成应急预案备案的企业有0个，无需进行应急预案备案的企业27个。园区内企业均已取得排污许可证。

园区主要污染物总量控制指标：化学需氧量16.131t/a，氨氮1.621t/a，二氧化硫1053.117t/a，氮氧化物2176.016t/a，VOCs17.868t/a，其他 / t/a。

二、环境管理情况

（一）规划环评批复要求落实情况

2019年3月12日取得湖南省生态环境厅《关于<湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评〔2019〕7号），并于2025年12月23日取得湖南省生态环境厅《关于<湖南东安经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函>》（湘环评函〔2025〕7号）。具体批复内容及落实情况如下表。

表1 关于东安经济开发区规划环境影响评价审查意见要求及落实情况

| 序号 | 审查意见要求 | 园区落实及变化情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格按照经核准的规划范围开展园区建设，进一步优化园区规划功能布局，处理好园区内部各功能组团及园区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，减少相互干扰。白牙片区位于县城常年主导风向上风向，应按规划环评建议要求限制该片区引进气型污染重的企业，并对片区内现有产业进行转型升级，对现有普华水泥、远达焊材、东港锑品等高污染企业制定适时搬迁改造或淘汰退出计划措施 | 规划环评审查意见后，白牙片区内未引进气型污染重的企业，现有普华水泥、远达焊材、东港锑品等高污染企业均已淘汰退出。 | 已落实 |
| 2 | 严格执行规划环评提出的产业准入条件，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时须充分考虑环评提出的环境制约因素和准入限制及禁止要求，结合正在开展的"三线一单"划定工作，进一步优化制定东安经开区环境准入负面清单。园区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，并按照国家关于重点生态功能区的要求，对园区逐步实施“低消耗、可循环、少排放、零污染”改造。园区管委会和地方环保行政主管部门应按照规划环评和后续“三线一单”提出的准入条件要求做好入园项目的招商把关，对入园项目严格执行环境影响评价制度、落实环保三同时监管要求 | 园区未引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，严格按照环评和“三线一单”提出的准入条件要求做好入园项目的招商把关，入园项目严格执行环境影响评价和三同时制度。 | 已落实 |
| 3 | 完善园区排水基础设施建设和改造。园区排水实施雨污分流，白牙片区和芦洪片区分别新建污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准，厂网建设与园区开发建设同步；白牙片区在园区配套污水处理厂及配套排水管网建成前应暂停新建工业项目，片区内现有企业废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准或相应行业间接排放标准限值要求进入县城污水处理厂处理，配套厂网建成后排入配套污水处理厂处理；芦洪片区在园区配套污水处理厂及排水管网建成前，应限制引进和建设涉废水排放的建设项目。园区管理机构应制定有效的控制措施提高企业水资源重复利用率，减少废水排放总量 | 园区实施雨污分类，白牙片区配套建设了管网和园区污水处理厂，芦洪片区未引进外排工业废水的项目，根据《湖南东安经济开发区（芦洪市片区）依托芦洪市镇城镇污水处理设施企业污水排放评估报告》：芦洪片区企业生活污水均可依托芦洪市镇污水处理厂进行处理。 | 芦洪片区未配套建设污水处理厂，但芦洪片区内企业工业废水均不外排，仅少量生活污水依托芦洪市镇城市污水处理厂进行处理，已落实 |
| 4 | 加强经开区大气污染防控，通过产业控制、清洁能源推广等措施减少气型污染物源头排放量，其中：白牙片区禁止引进气型污染大的企业及涉重企业，矿产品加工及资源节约综合利用产业仅在芦洪片区规划的三类用地上建设，电子信息产业不得引入含电镀工序，园区避免引入大规模喷涂工艺；加快清洁能源推广，完善区域内天然气供应管网建设，应的排放标准；合理优化布局，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响 | 白牙片区未引进气型污染大和涉重企业，芦洪片区永州盛煜新材料科技有限公司年产6万吨碳酸锂建设项目属于新引进的矿产品加工项目，目前一期用地类型属于三类用地，电子信息产业不涉及电镀工序。 | 已落实 |
| 5 | 加强固体废物的环境管理。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染 | 园区内固废均妥善处置，严防二次污染。 | 已落实 |
| 6 | 加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。园区管理机构应建立专职的环境监督管理机构，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施、应急预案，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生 | 园区内设机构有开发建设和应急管理生态环境局作为专职的环境监督管理机构，园区于2022年及时修订了园区应急预案，并成立了湖南东安经济开发区应急救援组织机构，建立健全了环境风险信息库和环境风险事故防范措施，全面提升了园区风险防控和事故应急处置能力。园区未发生过突发环境事故 | 已落实 |
| 7 | 按园区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。具体项目建设应先期按环评要求完成环保拆迁后方可正式投产 | 园区内企业设置有卫生防护距离的企业均已对防护距离内居民进行了拆迁，园区开发建设妥善落实了移民生产生活安置措施，无移民再次安置和次生环境问题 | 已落实 |

表2 关于东安经济开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函及落实情况

| 序号 | 东安经济开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函要求 | 落实情况 | 落实结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步优化园区规划布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，从生态环境相容性角度统筹考虑区域功能布局，优先集中连片进行开发，从规划层面减少工业企业污染物排放对居民的影响。白牙片区（区块五）位于于东安县城市主导风向的上风向，其范围内规划存在居住用地，该区块与居住用地相邻地块限制引入气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染控制。 | 白牙片区未引进气型污染为主的工业企业。 | 已落实 |
| 2 | 进一步严格产业环境准入。园区后续发展与项目引进须符合国、省关于主体功能区规划的环境保护及园区生态分区环境管控要求，严格执行《报告书》提出的园区各片区产业定位和产业准入负面、正面清单。优先引进技术工艺先进，低能耗、少污染、可循环、清洁生产水平高的企业。加强现有企业污染物排放管控。 | 园区内入驻项目均符合园区生态分区环境管控要求及报告书提出的准入要求 | 已落实 |
| 3 | 进一步落实园区污染管控措施。完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各区块生产生活废水应收尽收，排入集中污水处理厂处理，加强对污水处理厂的运行维护确保稳定达标排放。芦洪片区（区块一）生活污水和生产废水依托芦洪市镇污水处理厂处理，其排污口下游有永州市冷水滩区马坪农业经济开发区芦洪江千吨万人级饮用水水源保护区，园区需督促饮用水源上游已运行、在建的涉重金属企业，严格执行厂区初期雨水收集及处理、生产废水零排放等污染防控措施，不得超污水处理厂的处理能力引进项目，禁止引进外排废水以重金属、高盐废水、难以生化降解等有毒有害污染物为特征污染物的项目。芦洪片区（区块二）永州红狮水泥有限公司和芦洪片区（区块三）国家能源集团永州发电有限公司的生活污水和生产废水经处理后循环使用不外排。端桥铺片区（区块四）生产废水生活污水不外排。白牙片区（区块五）生产废水生活污水排入东安经济开发区工业 园污水处理厂处理达标后排入松江河。园区后续应落实国、省关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面最新的政策要求。 | 园区目前芦洪片区（区块一）生产废水均不外排，生活污水依托芦洪市镇污水处理厂处理，饮用水源上游已运行、在建的涉重金属企业，严格执行厂区初期雨水收集及处理、生产废水零排放等污染防控措施，芦洪片区（区块二）永州红狮水泥有限公司和芦洪片区（区块三）国家能源集团永州发电有限公司的生活污水和生产废水经处理后循环使用不外排。端桥铺片区（区块四）生产废水生活污水不外排。白牙片区（区块五）生产废水生活污水排入东安经济开发区工业 园污水处理厂处理达标后排入松江河。 | 已落实 |
| 4 | 园区应加强大气污染防治。鼓励集中供热，严格落实《产业结构调整指导目录》等关于淘汰落后生物质锅炉、燃煤锅炉的要求。严格执行相关高污染燃料禁燃区的规定，鼓励使用清洁能源，从源头减少大气污染物产生。园区企业采用高效、稳定、成熟的环保技术和设施，限期淘汰水膜除尘、湿法除尘一体化等现有低效类治理工艺，加强对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、酸雾等污染物的治理，确保污染物达标排放。VOCs排放企业应遵循“源头削减、过程控制、末端治理”的综合治理原则，推行低挥发性有机物原辅材料替代，加强无组织挥发性有机物排放控制，采用高效治理技术，限期淘汰光催化、光解、低温等离子体等低效类技术。加强对恶臭异味的防治和投诉应对，对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治，投诉集中的重点企业要安装运行在线监测系统。严格无组织排放控制，针对物料储存、输送、装卸、投料等无组织排放环节，园区应制定统一的管控规定，要求企业采取密闭、封闭等防控措施，采取合适的收集处理方式。园区道路硬化并定期清扫洒水，车辆冲洗上路，最大程度减少扬尘污染。对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行。严格落实重污染天气应急减排措施要求和大气污染防治特护期的相关减排要求。 | 园区内无2t/h以下的生物质锅炉，无水膜除尘、湿法除尘一体化等现有低效类治理工艺，部分企业VOCs治理采用光催化、光解、低温等离子体等低效类技术正在升级改造中，严格控制无组织排放，落实重污染天气应急减排措施要求和大气污染防治特护期的相关减排要求 | 已落实 |
| 5 | 园区须定期组织重点监管企业开展土壤、地下水污染隐患排查，发现问题及时采取措施整改。严格落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《湖南省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》等文件要求，采取有效措施，防止、减少土壤污染，确保周边土壤、地下水环境安全。 | 园区内重点监管已按要求开展了土壤、地下水污染隐患排查，并对排查的问题采取措施进行了整改，周边土壤、地下水环境质量达标。 | 已落实 |
| 6 | 园区须建立完善的固废管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业应强化日常环境监管，督促企业配套建造危险废物贮存设施或贮存场所并落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）污染控制有关要求。按照国家《重点管控新污染物清单（2023年版）》要求，强化新污染物管控。 | 园区内产生危险废物的企业按要求配套建设了危险废物贮存设施，生活垃圾交环卫部门处置 | 已落实 |
| 7 | 严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制制度，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。 | 园区内均严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制制度，并委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司作为园区第三方治理服务单位 | 已落实 |
| 8 | 完善园区环境监测体系。园区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，加强对涉重金属排放企业、重点气型污染排放企业、污水处理厂的监督，配合生态环境部门开展执法监测，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。加强对周边集中居住区大气环境质量的监测，并涵盖相关特征排放因子。按频次要求做好园区周边基本农田土壤及地下水特征污染物的监测。园区须督促现有 5家和新增的环境监管重点单位，按照《环境监管重点单位名录管理办法》的要求履行自行监测、信息公开等生态环境法律义务，采取措施防治环境污染，防范环境风险。 | 园区根据原规划环评及跟踪评价报告稿编制了自行监测方案，并委托有资质的第三方开展了自行监测，园区内重点监管企业均按要求开展了自行监测 | 已落实 |
| 9 | 健全园区环境风险防控体系。加强园区重要环境风险源管控，落实环境风险防控措施和应急响应联动机制，及时修订环境应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，按相关规定配套建设应急事故池,加强对园区污水管网的日常监管、巡管，杜绝污水管网的泄漏，确保区域环境安全。 | 园区开展了2025年园区突发环境应急预案修编，并于2025年12月27日已经通过了专家评审，按要求配备了应急救援队伍和设施 | 已落实 |
| 10 | 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和搬迁要求的，要确保予以落实。 | 取得跟踪评价审查意见的函后，暂无在规划的工业用地上新增环境敏感目标等情况发生 | 已落实 |
| 11 | 做好园区后续开发过程中生态环境保护。园区开发过程中对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止开发建设中的扬尘污染和水土流失。 | 园区开发建设过程严格落实围挡、护坡等措施，严防扬尘污染和水土流失 | 已落实 |

本次结合园区规划环评与跟踪环评要求编制了园区年度环境质量自行监测计划见表3~表7，园区管委会根据自行监测计划监测点位委托宏泰检测技术有限公司于上半年、下半年分别开展了监测，监测结果均达标。

园区内设置有一处环境空气小微站，监测因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3，在线监测数据均达标。

表3 地表水自行监测计划表

| 序号 | 片区 | 监测断面 | 水体 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 白牙片区 | 县城污水处理厂排污口下游1500m | 紫水河 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群 | 每年平、枯水期各一次，每次连续监测3天，每天1次。 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 |
| W2 |  | 官田河入紫水河口 | 官田河 |  |  |  |
| W3 |  | 白牙片区工业园区污水处理厂排污口上游500m | 宥江（松江河） |  |  |  |
| W4 |  | 白牙片区工业园区污水处理厂排污口下游1500m | 宥江（松江河） |  |  |  |
| W5 | 芦洪片区 | 芦洪市镇污水处理厂排污口上游500m | 芦洪市河 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、铜、Hg、Pb、锌、Cd、As、锑、铊、铍、Cr6+ |  |  |
| W6 |  | 芦洪市镇污水处理厂排污口下游1500m | 芦洪市河 |  |  |  |

表4 地下水自行监测监测计划表

| 序号 | 片区 | 采样点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 白牙片区 | 独秀峰村水井自然村水井 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（以CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、镉、铅、铁、锰、锑、汞、铬（六价）、砷、总大肠杆菌群 | 每年平、枯水期各一次，一次连续采样两天，每天监测一次 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 |
| D2 |  | 独秀峰村杨家自然村水井 |  |  |  |
| D3 |  | 宥江桥村水井水井 |  |  |  |
| D4 |  | 神仙桥村水井 |  |  |  |
| D5 |  | 晓江口村水井 |  |  |  |
| D6 | 芦洪片区 | 天子岭村水井 |  |  |  |
| D7 |  | 新民村水井 |  |  |  |
| D8 |  | 白毛冲水井 |  |  |  |
| D9 |  | 灌坝水井 |  |  |  |
| D10 |  | 腰塘水井 |  |  |  |
| D11 | 端桥铺片区 | 五星院水井 |  |  |  |
| D12 |  | 竹山头水井 |  |  |  |

表5  大气环境质量现状监测点一览表

| 序号 | 片区 | 监测点名称 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 白牙片区 | 宥江桥村 | PM10、SO2、NO2 | 每年冬季、夏季二期监测，每期 7 天，测日均值 | GB3095-2012二级标准 |
| G2 |  | 鹿鸣自然村 |  |  |  |
| G3 |  | 杨家自然村 |  |  |  |
| G4 |  | 县政府 |  |  |  |
| G5 | 芦洪片区 | 天子岭村 |  |  |  |
| G6 |  | 芦洪市镇 |  |  |  |
| G7 |  | 梨头山 |  |  |  |
| G8 |  | 牛角圩 |  |  |  |
| G9 |  | 对江 |  |  |  |
| G10 | 端桥铺片区 | 坪山塘村 |  |  |  |

表6  声环境自行监测计划表

| 监测点号 | 片区 | 监测点名称 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 白牙片区 | 金源大道旁1 | 等效连续A声级 | 每半年一次，每次连续监测2日，每天昼间、夜间各监测一次。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准和4类标准 |
| N2 |  | 金源大道旁2 |  |  |  |
| N3 |  | 鹿鸣路旁 |  |  |  |
| N4 |  | 青土坪路旁 |  |  |  |
| N5 |  | 官田路旁 |  |  |  |
| N6 |  | 园区内公租房小区 |  |  |  |
| N7 |  | 雅德高级中学 |  |  |  |
| N8 | 芦洪片区 | 新建芦洪市医院 |  |  |  |
| N9 |  | 工业大道旁 |  |  |  |
| N10 |  | 红狮水泥厂区东侧 |  |  |  |
| N10 |  | 红狮水泥厂区南侧 |  |  |  |
| N12 |  | 红狮水泥厂区西侧 |  |  |  |
| N13 |  | 红狮水泥厂区北侧 |  |  |  |
| N14 |  | 神华火电厂区东侧 |  |  |  |
| N15 |  | 神华火电厂区南侧 |  |  |  |
| N16 |  | 神华火电厂区西侧 |  |  |  |
| N17 |  | 神华火电厂区北侧 |  |  |  |
| N18 | 端桥铺片区 | X015旁 |  |  |  |
| N19 |  | 跃进西北侧居民点 |  |  |  |

表7  土壤环境自行监测计划表

| 序号 | 采样点位 | 片区 | 土壤类型 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 文竹山村 | 白牙片区 | 农田 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 | 每半年一次，一次采样一次 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| T2 | 工业新村 |  | 菜地 |  |  |  |
| T3 | 天子岭村 | 芦洪片区 | 菜地 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 |  |  |
| T4 | 杨柳井村 |  | 农田 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍、二噁英 |  |  |
| T5 | 赵家井村 |  | 农田 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 |  |  |
| T6 | 头坝岭 | 端桥铺片区 | 菜地 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 |  |  |
| T7 | 黄泥冲 |  | 菜地 |  |  |  |

（二）“三线一单”落地应用情况

园区主要从招商和环评审批入手，认真执行《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求。

在项目环评审批环节，要求在每个新（改、扩）建项目的环境影响报告书（表）文本中，均有与“三线一单的符合性分析”章节内容，就该项目与园区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单进行符合性评估，凡不符合“三线一单”相关要求的新（改、扩）建项目不予审批。

目前园区与东安经济开发区生态环境准入清单落实情况详见下表。

表4  园区与东安经济开发区生态环境准入清单落实情况表

| 管控维度 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 区块一、二（白牙片区）：（1.1）禁止引进气型污染大的大型企业及涉重金属排放企业及选矿企业，资源节约综合利用产业仅在芦洪片区规划的三类用地上建设，电子信息产业不得引入电镀工序，园区避免引入大规模喷涂工艺。 | 相符，白牙片区未引进气型污染大的企业，无涉重金属排放企业及选矿企业，无电镀工序企业，无大规模喷涂工序的企业 |
| 污染物排放管控 | （2.1）废水： 区块一、二（白牙片区）： （2.1.1）废污水经工业园污水处理厂处理达标后排入松江河。雨水随地形经周边小溪汇入紫水河。片区内现有企业废水排放执行《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）表三级标准或相应行业间接排放标准限值要求进入县城污水处理厂处理。 区块三、四、五（芦洪片区）： （2.1.2）现有企业废水依托芦洪市镇污水处理厂处理达标后排入芦洪江。雨水随地形汇入芦洪市河。 | 相符，白牙片区污废水经预处理后经工业园污水处理厂处理达标后排入松江河；芦洪片区现有企业废水依托芦洪市镇污水处理厂处理达标后排入芦洪江 |
|  | （2.2）废气： （2.2.1）加强企业管理，对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）新、改、扩建涉及 VOCs 排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs 含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 （2.2.3）园区内水泥、有色金属等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》 中的要求。水泥、有色金属等行业按要求实施错峰生产。 | 相符，园区内企业废气均达标外排，水泥行业大气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求，并按要求错峰生产 |
|  | （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程、提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 | 符合，园区内企业已妥善处理和处置处置垃圾和固体废弃物，危废企业定期网上申报和转移 |
|  | （2.4）区块一、二（白牙片区）涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。 | 符合，白牙片区燃烧生物质的专用锅炉均配套了高效除尘设施，且生物质原料为成型燃料 |
| 环境风险防控 | （3.1）加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。经开区应组织落实《湖南东安经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生。在园区雨水排放口设置截留阀，有相应风险的企业应设置初期雨水池。 | 符合，园区已建立环境风险预警、防控和应急体系 |
|  | （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 | 符合，园区内企业按要求开展了应急预案编制并备案 |
|  | （3.3）对各类涉及可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 落实，园区内引进项目环评按要求开展土壤环境影响的评价 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源：加快天然气管网建设和清洁能源推广，各片区新引进企业必须采用天然气等清洁能源，对现有企业进行能源结构清洁化改造。到2025 年末，东安经开区能源消费（当量值）总量约为56.88 万吨标准煤，能源消费（当量值）增量约为20.13 万吨标准煤，单位GDP 能耗相比2020 年降低16%。 | 符合，按相关要求国家能源集团永州发电有限公司的能源消耗不纳入园区能源消耗统计，经统计，除国家能源集团永州发电有限公司的能源消耗外，园区目前能源消费（当量值）总量约为48.7135 万吨标准煤，满足能源总量的要求。 |
|  | （4.2）水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，重点开展火电、建材、食品等高耗水工业行业节水技术改造，开展用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。到2025 年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，东安县用水总量达27089 万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020 年降低18.06%、8.87%。 | 符合，园区内用水量大的永州红狮水泥有限公司、国家能源集团永州发电有限公司废水零排放，循环冷却水循环使用 |
|  | （4.3）土地资源：促进园区土地高质量利用： 在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，园区工业用地固定资产投入强度达到250 万元/ 亩，工业用地地均税收达到 15 万元/ 亩。 | 符合，根据《湖南东安经济开发区调区可行性论证报告》，园区工业用地固定资产投入强度299万元/ 亩，工业用地地均税收达到 16.25 万元/ 亩 |

（三）水环境管理

园区配套集中污水处理设施1个，园区污水管网覆盖率为100%，集中污水处理设施名称为东安经开区工业园污水处理厂，东安经开区工业园污水处理厂设计规模为0.5万m3/d，实际处理规模0.06万m3/d，污水处理工艺为水解酸化+ A/A/O 生化＋深度处理(混凝沉淀+转鼓过滤器)+紫外线消毒处理工艺。

污水厂出水水质提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入宥江。

废水在线监测达标率 100 %，园区雨水管网覆盖率 100 %。

园区内涉及工业废水外排企业数量32个，工业废水总排放量约600m³/d，外排污水纳管企业数量32个，污水集中处理比例100%（按外排水量计），无涉一类污染物排放企业。

园区年度水污染物总排放量：化学需氧量16.131t/a，氨氮1.621t/a，其他因子（重金属等）0t/a。

东安经开区工业园污水处理厂排污口下游最近的地表水水质管控断面名称紫水河入湘江口断面，水功能区划III类，监测达标率100%，无超标因子。

目前，园区无“双源”地下水监测。

园区内涉及黑臭水体数量0个，已完成整治/个，未开工的/个，修复中的/个。

（四）大气环境管理

园区内涉及工业废气外排企业数量33个，大气质量监测达标率 100%（企业污染源监测），无超标因子。大气污染物总排放量：二氧化硫1053.117t/a，氮氧化物2176.016t/a，VOCs 17.868t/a。

园区空气监测站建设情况：2021年园区完成建设环境空气小微站1座，监测点位位于东安经开区管委会，监测因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO以及气象参数等，达标率为100%。

（五）土壤环境管理

土壤环境质量监测达标率100%，超标因子无，最大超标倍数/倍。

园区内涉及污染地块数量1个，已完成修复0个，未开工修复的1个，修复中的0个。

（六）固体废物管理

园区一般工业固体废物产生企业数量33个，产生量653224.62t/a，其中，自行综合利用261289.848t/a，自行处置0t/a，外委处置391934.772t/a。危险废物产生企业数量28个，产生量14885.885t/a，其中，自行综合利用0 t/a，自行处置0t/a，外委处置14885.885t/a。

园区无集中的工业固废处理设施。

（七）投诉管理

本年度园区共受理各类（含各级督查、各级环保投诉等）投诉3件，已完成整改3件，完成率 100%。环保督察交办问题0件，已完成整改/件，完成率/%。

（八）园区信用评价

根据省厅对东安经济开发区的环保信用评价，园区属于环保合格园区等级。

三、园区环保工作成效、主要措施做法

1、严抓“三线一单”落地应用。园区充分发挥产业园区“三线一单”成果的指导约束作用，将建设项目环评论证是否符合“三线一单”，作为项目入园的基本要求，守好准入关口，确保不符合园区产业定位、存在环保风险的企业不引进。

2、定期开展园区应急演练。园区应急演练过程中企业、园区、政府三级部门联动，确保了应急演练的联动。提升了园区应急人员的环境应急安全意识，提高环境事故的实战技能。

3、继续采取了第三方治理服务模式。继续聘请湖南宏晟环保技术研究院有限公司作为第三方环保治理服务公司，对园区及企业进行“把脉问诊”、精准施策；壮大了开发区环保人员力量，对园区环境监管起到明显作用。

4、定期开展园区生态环境风险隐患排查和环保服务。园区分管环保领导带队下，组织环保管家一同对园区及园区内企业开展生态环境风险隐患排查，并对排查出的风险隐患及时进行整改，加强环保服务，对未办理环保手续的企业耐心的做好政策宣传，并给予专业技术的帮扶，使企业省事、省钱的完善相关环保手续。

5、督促企业完善园区生态环境监管平台信息的填报。督促相关企业在园区智慧平台上填报企业基础信息，并按自行监测方案的要求及时上传自行监测的数据，做到园区企业信息及时更新。

四、园区生态环境管理存在主要问题和难题

1、园区设置的专职环保人员偏少。园区虽设有开发建设和应急管理生态环境局作为园区专门的环保内设机构，但目前环保专干人员偏少，不能满足园区环保管理的要求。

五、下一步工作计划

东安经济开发区管委会以持续改善产业园生态环境质量为目标，将有效管控产业园生态环境风险，力争使产业园生态环境保护、监管水平同全面建成创新高地、现代新城目标相适应。主要工作思路如下：

1、加强队伍能力建设。全面调动积极性、提振精气神，努力锻造一支高素质专业化干部队伍。一是抓好自身建设。不断提高干部思想认识，认清产业园发展的基础、优势和短板，提升干部能力，使干部成为本职工作的行家里手。二是改进工作作风。全面激发干部队伍干事创业的激情和热情，冲在一线、干在一线。三是严格正风肃纪。压紧压实管党治党政治责任，持续正风肃纪，深化廉政风险排查防控，构筑清朗清明的政治生态。四是加强业务培训工作，加强生态环保政治理论学习和业务知识培训，不断提升环保工作科学性、精准性和实效性。主动适应新形势、新要求，切实提升业务能力、凝聚合力，着力打造一支叫得应、顶得上、打得贏的环保铁军。

2、完善园区生态环境监管平台数据填报。后续按要求把相关信息录入平台，发挥平台的数字化管理功能。

3、强化环保宣传教育工作。合理利用园区内各网格化、信息化平台和传播手段等加强环保工作的宣传力度，强化园区企业、居民环保意识，全力营造全民参与绿色生态园区建设的良好氛围。

4、加强环保管理工作。

督促企业完成环评、竣工环保验收、排污许可申报、应急预案备案及修编工作；组织开展2026年度的应急演练工作；完成2026年园区环境自行监测；按时完成省市县交办的各项环保任务。

东安经济开发区管理委员会

2026年1月7日